| 分类 | 环境影响评价 |
| --- | --- |
| 发布单位 | 平顶山市环境保护局 |
| 项目名称 | 州永达汽车制造有限公司年产1500辆专用车项目 |
| 文号 | 平环审［2018］29号 |
| 报告下载地址 | https://pan.baidu.com/s/1yKfChKP1eBTsPuqj71P2QQ |

平顶山市环境保护局

关于《神州永达汽车制造有限公司年产1500辆专用车项目

环境影响报告书》的批复意见

神州永达汽车制造有限公司：

你单位上报的由中南金尚环境工程有限公司编制的《神州永达汽车制造有限公司年产1500辆专用车项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及你单位编制的公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于舞钢市产业集聚区北区舞钢国能中泰重工有限公司厂区内，拟投资6238.9万元建设年产1500辆专用车生产线（其中混凝土搅拌车1200辆、粉粒物料运输半挂车300辆）。主要建设：主体工程（零配件生产车间、喷漆房、喷砂房、整车安装调试区、库房）、辅助工程（办公楼、员工宿舍、食堂等）、公用工程（给排水、供电、电能供热）、环保工程（喷涂废气催化燃烧装置、喷砂袋式除尘器、移动式焊接烟尘净化器等）。主要原料为钢材、改装车底盘及配套外购组件，辅料为涂料（所用涂料为高固体分涂料，喷涂室为全封闭结构并配备大功率风机，喷漆废气收集后采用末端催化燃烧装置进行处理）、稀释剂等。主要生产设备有剪板机、等离子切割机、各类焊接设备、密闭喷砂房、密闭喷漆室等。项目漆料为环氧底漆、中涂底漆、原子灰和面漆（漆料主要成分为环氧树脂、丙烯酸改性树脂、不饱和树脂、苯乙烯、滑石粉、硫酸钡、防锈颜料、丁醇、二甲苯、醋酸丁脂等不同组分混合而成），喷漆采用封闭的喷漆+烤漆一体喷漆房（电加热烘干；油漆调配在喷漆房内完成）。项目防护距离为180米，现状范围内没有环境敏感点。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行道路施工。施工现场主体使用围挡、封闭作业、地面硬化、料堆采取覆盖及洒水抑尘等措施，风力达到四级及以上要停止产生扬尘的施工作业；及时清理施工场地及运输路面遗撒的渣土碎石，建筑垃圾等应集中清运至建筑垃圾填埋场妥善处置；运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、强化废气治理。喷漆房采用活性炭吸附+催化燃烧工艺，有效净化漆雾废气，需加装视频监控设施并保存监控资料至少3个月；焊接车间设置焊接烟尘净化器，确保焊接烟尘得到处理；喷砂车间配置袋式除尘器；喷漆前表面刮灰预处理工序采用活性炭净化装置处理挥发性有机物。全厂废气排放需满足《大气污染物综合排放标准》二级、河北省《工业企业挥发性有机物排放标准》相应限值要求。同时废气排放须符合《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》及《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等文件要求。

3、做好废水防治。厂内雨污分流。项目无生产废水产生及排放。生活污水经化粪池处理，全部废水满足《污水综合排放标准》三级标准及产业集聚区污水处理厂进水水质要求后排入集聚区污水管网。喷漆房、漆料仓库和危废暂存场地等重点防渗区强化地面防渗、防漏、防腐等措施，防范地下水污染。

4、减轻噪声污染。选用低噪声设备，设置减振垫、隔声罩、消声器等设施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声环境排放标准》2类要求。

5、妥善处理固体废弃物。废边角余料回收后再利用；废乳化液、废机油、废漆渣、废活性炭、废油漆桶等均属危险废物，分类暂存在危险废物暂存间，定期交资质单位处置。边角废料等一般固废外售综合利用。

6、厂区周边及厂房四周强化绿化及维护，净化空气，隔声降噪。

7、针对不同的危险品分类制定环境风险应急预案，预备环境风险应急物资，防范因各类事故造成的环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。舞钢市环保局负责该项目的日常监督管理工作。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：陈树磊                        2018年12月11日

该项目的环境影响评价文件已经市环保局批准，公民、法人或者其他组织认为其环评批复侵犯其合法权益的，可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议，也可以自批复公布之日起六个月内提起行政诉讼。

联系方式：0375-2692123