平环审[2019]1号

平顶山市环境保护局

关于《舞钢中加矿业有限公司300万t/a湿式预选技改工程

环境影响报告书》的批复意见

舞钢中加矿业有限公司：

你单位上报的由河南省地质测绘总院编制的《舞钢中加矿业有限公司300万t/a湿式预选技改工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及你单位编制的公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该工程投资3847.03万元，在舞钢中加矿业有限公司现有选厂（现有选厂工艺为破碎、筛分、球磨、磁选。）院内东侧，新建湿式预选车间、预选粉矿仓（全封闭）、尾矿脱水车间、砂石料仓库（全封闭），对原有选厂工艺进行技术改造，目的为提高入磨原矿品位，减少入尾矿库量，将破碎产品（-15mm）由直接球磨改为粗粒湿式磁选预选。技改工程工艺流程为：原矿破碎料——预选粉矿仓——粗粒磁选——振动筛粉——浓缩磁选——真空过滤——精矿入粉矿仓，产生的尾矿经振动筛粉——分级脱水——砂料入砂石料仓库；剩余尾矿浆入尾矿库。项目原矿破碎、筛分；黄沟尾矿库；尾矿输送以及办公生活等辅助工程全部利用现有工程，中砂仓库利用现有封闭废石堆场。新增设备有湿式永磁粗粒磁选机、精矿分级筛、浓缩磁选机、永磁外滤式筒式真空过滤机、尾矿分级筛、分级直线筛、水力旋流器、过滤机和脱水高频筛等。项目利用厂内空地建设，不新增占地。该项目涉及未批先建，舞钢市环境保护局已查处。

- 该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。

2、强化废气治理。皮带输送机封闭，转载点和预选粉矿仓进出料口等设置集气罩和袋式除尘器处理；砂石料仓库封闭，地面硬化。全厂废气排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》相应限值要求。

3、做好废水防治。项目尾矿浆经浓缩池沉淀后上清液厂内循环使用，无生产废水外排。仓库渗水设置收集导排设施，收集回用。生活污水经污水处理系统处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》标准后进入浓缩池沉淀后回用于生产。湿式预选车间、尾矿选砂车间、转运站等防渗区强化地面防渗等措施，防范地下水污染。

4、减轻噪声污染。选用低噪声设备，设置减振垫、隔声罩、消声器等设施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声环境排放标准》3类要求。

5、妥善处理固体废弃物。尾矿砂输送至尾矿库；除尘灰回用于生产；生活垃圾和生活污水处理系统污泥交环卫部门处置。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。舞钢市环保局负责该项目的日常监督管理工作。

经办人：环评科                        2019年1月14日