平环审［2019］2号

平顶山市环境保护局

关于《宝丰县恒瑞新材料有限公司石龙区分公司年产280万千米金刚石切割线锯项目环境影响报告书》的批复意见

宝丰县恒瑞新材料有限公司石龙区分公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《宝丰县恒瑞新材料有限公司石龙区分公司年产280万千米金刚石切割线锯项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该公司拟投资35000万元，利用石龙区独立工矿区吸纳就业产业平台现有标准化厂房进行改造，进行金刚石切割线锯生产线布置，建设规模为年产金刚石切割线锯280万千。生产工序为：放线→前处理→上砂→加固→后处理→开刃→检测→入库，其中前处理工序包括除油、水洗、酸洗和水洗工序；制线工序包括预镀、上砂和加厚工序，在制线过程中涉及电镀工艺，电镀液由氨基磺酸镍、硼酸、氯化镍组成，在电镀过程中镀液循环使用；后处理工序包括水洗和烘干工序。主要原料为高强度切割钢丝，辅料有金刚石、硼酸、氨基磺酸、除油粉、镍球、氨基磺酸镍、氯化镍等。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施。生产线酸性废气经酸雾净化塔处理；开刃粉尘经集气罩+袋式除尘器处理；废气排放满足《大气污染物综合排放标准》和《电镀污染物排放标准》相应限值要求。

3、项目厂区雨污分流，车间清污分流。制线工序水洗废水（电镀含镍废水）经地上明管收集，单独经预处理（多级过滤）+两级反渗透处理，清水回用于生产；废除油液（含除油后水洗废水）、废酸液采用中和+气浮除油+沙滤+超滤+两级反渗透处理，处理后清水回用于生产；两部分废水处理产生的浓水全部经三效蒸发器蒸发浓缩后交资质单位处置；电镀区域漏撒及拖地洗刷废水（涉重金属废水）收集后送至三效蒸发器处置。生活污水经一体化污水处理设施处理满足《电镀污染物排放标准》相应限值后和纯水制备清净下水均排至市政管网。厂区各生产废水处理设施、危废暂存间和危险化学品仓库及车间内电镀区等属重点防渗区，全厂落实分区防渗、防腐处理，防范污染地下水，定期监测地下水水质并及时公开。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类限值要求。

5、不含镍的不合格产品、不合格原料、生活污水处理设施产生的污泥等属一般固废，及时收集清运；废过滤棉、废滤膜、废过滤介质、含镍固废等属危险废物，厂内妥善暂存后及时交有资质单位处置。

6、建设规范仓储设施，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。石龙区环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年1月14日