## 目   录

第1章  总则	6

1.1任务由来	6

1.2 编制依据	7

1.3 评价工作思路及主要内容	9

1.4评价对象	9

1.5评价标准	9

1.6产业园规划环境敏感点	12

第2章  宝丰县产业集聚区总体规划概况回顾	14

2.1规划要点	14

2.2主导产业定位	16

2. 3规划布局结构	17

2.4土地利用规划	18

2.5  基础设施规划	21

2.6  生态系统建设和环境保护规划	26

2.7集聚区回顾性评价	27

2.8原产业集聚区审查意见的落实情况	30

2.9集聚区目前存在的主要环境问题	31

第3章  宝丰县陶瓷建材产业园概况	34

3.1成立背景情况	34

3.2项目审批情况	34

3.3园区基本情况	35

3.4与集聚区西区总体规划关系分析	36

3.5目前拟入驻项目	37

3.6规划协调性分析	37

第4章  区域环境概况及环境质量现状	42

4.1  自然概况	42

4.2区域环境质量现状	47

第5章  环境影响识别与评价指标体系构建	62

5.1环境影响识别	62

5.2 评价指标体系建立及评价方法	64

第6章 环境影响预测与评价	67

6.1大气环境影响预测分析	67

6.2地表水环境影响分析	73

6.3地下水环境影响分析	73

6.4声环境影响分析	74

6.5固废环境影响分析	76

6.6环境风险评价	78

6.7清洁生产与循环经济	79

6.8资源与环境承载力评估	87

第7章 规划方案综合论证和优化调整建议	91

第8章  环境影响减缓措施	92

8.1大气环境影响减缓措施	92

8.2水环境污染防治措施	94

8.3噪声控制措施	95

8.4 固体废物处置措施	95

8.5环境风险防范措施	97

8.6土壤、地下水环境保护措施	101

8.7产业政策	105

8.8 建设项目的环境保护准入条件	106

第9章   环境影响跟踪评价	109

9.1环境管理规划	109

9.2环境监测计划	109

9.3排污口设置及规范化整治	112

9.4对产业园所含具体项目环评要求	112

9.5跟踪评价	112

第10章 公众参与	115

10.1公众参与的方式	115

10.2 公众参与工作具体情况	115

10.3 公众参与结论及建议	124

第11章 评价结论	126

11.1 项目背景	126

11.2 园区概况结论	126

11.3 与集聚区总体规划关系分析结论	127

11.4区域环境质量结论	127

11.5 环境影响预测与评价结论	127

11.6规划方案综合论证和优化调整建议	129

11.7环境影响减缓措施	130

11.8环境影响跟踪评价结论	132

11.9公众参与	133

11.10建议	134

11.11总结论	134

附图

附图1：宝丰县陶瓷建材产业园地理位置图

附图2：宝丰县陶瓷建材产业园周围环境卫片图

附图3：宝丰县陶瓷建材产业园与宝丰县产业集聚区西区规划关系图

附图4：宝丰县产业集聚区西区规划现状图

附图5：与张八桥镇总体规划关系图

附图6：宝丰县产业集聚区功能结构分析图

附图7：宝丰县产业集聚区道路系统规划图

附图8：宝丰县产业集聚区公共服务设施规划图

附图9：宝丰县产业集聚区景观绿化分析图

附图10：宝丰县产业集聚区市政设施规划图

附图11：宝丰县产业集聚区空间管制规划图

附图12：宝丰县产业集聚区环境保护规划图

附图13：宝丰县产业集聚区三区规划图

附图14：宝丰县产业集聚区给水工程规划图

附图15：宝丰县产业集聚区污水工程规划图

附图16：宝丰县产业集聚区雨水工程规划图

附图17：宝丰县产业集聚区燃气工程规划图

附图18：宝丰县产业集聚区环卫工程规划图

附件

附件1：委托书

附件2：宝丰县人民政府关于提请审议宝丰县发展投资有限公司入股宝丰县圣诺陶瓷有限公司的提案（宝政文[2016]273号）

附件3：宝丰县人大常委会关于批准宝丰县发展投资有限公司入股宝丰县圣诺陶瓷有限公司的决定（宝人[2016]37号）

附件4：宝丰县国土资源局关于宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房及配套设施建设用地的初步审查意见

附件5：宝丰县规划局关于宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房及配套设施建设项目选址的意见

附件6：宝丰县环保局关于“宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套设施建设项目”环境影响报告表的批复（宝环审[2016]第041号）

附件7：宝丰县集聚区管理委员会关于宝丰县陶瓷建材产业园情况说明

附件8：平顶山市环保局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见

附件9：平顶山市人民政府关于调整宝丰县产业集聚区规划的批复

附件10：平顶山市发改委关于对宝丰县产业集聚区规划调整的意见

## 第1章  总则

### 1.1任务由来

宝丰县产业集聚区是河南省首批确定的175个重点产业集聚区之一（豫发改工业【2010】2103 号），批复规划面积 7.2 平方公里（豫环审【2011】257 号）。2012 年，宝丰县人民政府为强化产业集聚区载体功能，促进组团式发展进行规划范围调整，新增规划面积 4.9 平方公里，至此，集聚区规划面积扩大到 12.1平方公里。2012 年 6 月，该规划调整方案获省政府同意并由省发改委作出批复（豫发改工业【2012】826 号）。由于国家重大基础设施郑万高铁项目平顶山西站选址在宝丰产业集聚区内，高铁商务区的建设占用了产业集聚区的土地，使得产业发展空间受限，因此，需要对产业集聚区规划范围进行调整。规划调整后，集聚区规划面积为 11.2平方公里，面积比原面积减少0.9 平方公里，7.1 平方公里空间位置发生变化，分为东西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02 线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积 4.1 平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1 平方公里。产业集聚区根据不同的功能和工业门类，分为不锈钢产业园区、装备制造产业园区和综合产业园区三大块。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规要求，宝丰县产业集聚区管委会委托南京国环科技股份有限公司开展《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》的环境影响评价工作。该环评报告书于2017年6月12日通过了平顶山市环保局审查，出具了审查意见。

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县洁石煤化有限公司西侧，占地1000亩，由宝丰县政府、人大于2016年11月同意设立，由宝丰县发展投资有限公司建设园区标准化厂房与基础设施、配套设施，并同意宝丰县发展投资有限公司将自筹资金投资入股宝丰县圣诺陶瓷有限公司，由宝丰县圣诺陶瓷有限公司建设陶瓷建材产业园，依托洁石焦化富余煤气，进行陶瓷建材生产。目前园区基础设施正在建设中。

由于在编制《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》时，未将宝丰县陶瓷建材产业园纳入报告中进行评价，且园区已经开始标准化厂房的建设。根据宝丰县产业集聚区管理委员会情况说明，同意将宝丰县陶瓷建材产业园及其拟入驻的项目纳入园区规划，作为规划中的在建项目合并管理。

由于宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区范围内，未增大宝丰县产业集聚区占地，除该部分占地外，不改变其他区域规划。根据《规划环境影响评价条例》第十四条要求，“对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，规划编制机关应当依照本条例的规定重新或者补充进行环境影响评价。”本次评价仅针对集聚区环评时期未纳入评价的陶瓷建材园区，产业集聚区规划的实施范围、适用期限、规模未发生重大调整，结构和布局进行部分调整，该地块产业类型由装备制造产业调整为陶瓷建材产业，用于建设陶瓷建材类生产项目。基于以上原因，宝丰县产业集聚区管理委员会委托我公司对该部分内容进行补充分析，编制了该报告书补充分析报告，以使园区项目顺利入驻。

### 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起施行）

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日修订）

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）

（9）《中华人民共和国土地管理实施条例》（国务院令第256号）

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）

（12）《规划环境影响评价条例》（2009年10月1日起施行）

（13）《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修订）（国家发展和改革委员会令第9号）

（14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

（17）《河南省环境保护厅关于加快产业集聚区规划调整环境影响评价工作的通知》（豫环文〔2013〕51号）

（18）《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文〔2016〕174号）

1.2.2 技术规范

（1）《规划环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 130-2014）

（2）《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T 131-2003）

（3）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）

（4）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）

（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）

（8）《环境影响评价技术导则—环境风险技术导则》（HJ/T169-2004）

- 1.2.3 相关规划、资料

（1）宝丰县产业集聚区管理委员会关于本项目环评工作的委托书；

（2）《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》；

（3）《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》；

（4）《宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套设施建设项目环境影响报告表》。

### 1.3 评价工作思路及主要内容

评价结合产业集聚区发展规划的调整情况，有针对性的对陶瓷建材产业园拟入驻项目、周围情况进行调查，分析园区建设过程中的环境污染情况及可接受程度，并提出相应的污染防治措施。对其调整后对产业集聚区的总体影响作出分析，并明确园区内新建企业的负面清单。本次评价不涉及其他规划地块内容的改变，不涉及集聚区东区的调整。

### 1.4评价对象

本次评价对象主要是位于宝丰县产业集聚区洁石煤化公司以西，商杨路以东，孔庄村集体土地以北，张八桥村集体土地以南的陶瓷建材产业园，由于在集聚区规划环评时未对其进行考虑，而产业园批复时间较早，且正在建设过程中，对其环境影响进行补充评价，纳入集聚区管理。产业集聚区其他内容均保持不变。

### 1.5评价标准

- 1.5.1环境质量标准

该项目所在地区应采用的环境质量标准如下：

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准。

具体标准限值见表1.5-1。

表1.5-1            评价执行的环境质量标准

| 类别 | 污染物 | 标准限值 |  |  |  | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2 | 年平均60 |  |  |  | μg/m³ | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1小时平均500 |  |  |  |  |  |
|  | No2 | 年平均40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24小时平均80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |  |  |  |
|  | PM10 | 年平均70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |  |  |  |
|  | TSP | 年平均200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24小时平均300 |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 1小时平均：20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24小时平均：7 |  |  |  |  |  |
|  | CO | 1小时平均：10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24小时平均：4 |  |  |  |  |  |
| 地表水 | pH | 6～9 |  |  |  | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | COD | ≤20 |  |  |  | mg/L |  |
|  | BOD5 | ≤4 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | ≤1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 | ≤0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解氧 | ≥5 |  |  |  |  |  |
|  | 挥发酚 | ≤0.005 |  |  |  |  |  |
|  | SS | ≤100 |  |  |  |  | 参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作 |
| 地下水 | pH | 6.5～8.5 |  |  |  | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  | 耗氧量 | 3.0 |  |  |  | mg/L |  |
|  | 总硬度 | 450 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 硝酸盐 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 铁 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 锰 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 汞 | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | 镉 | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  | 挥发酚 | 0.002 |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 氰化物 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 声环境 | Leq | 昼间65 |  |  |  | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
|  |  | 夜间55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 昼间70 |  |  |  | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |
|  |  | 夜间55 |  |  |  |  |  |
| 土壤 | 项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |  |  |
|  | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |  |  |
|  | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |  |  |
|  | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |  |  |
|  | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |  |  |
|  | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |  |  |
|  | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |  |  |
|  | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |  |  |

- 1.5.2 污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

宝丰县产业集聚区西区污水处理厂尚未建设，近期陶瓷建材产业园废水经处理后综合利用不外排；远期待污水处理厂建成后，外排废水执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）要求。

（2）大气污染物排放标准

《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单标准；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

营运期按照功能区划分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的标准。

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

### 1.6产业园规划环境敏感点

1.6.1环境保护目标

本次评价要确保该规划调整实施后，区域环境质量要满足或优于地方环境功能区划的要求，不对区域环境质量造成恶化影响。在详细调查当地环境现状、特征及环境敏感区域分布情况的基础上，确定区域主要环境保护目标见表1.6-1。

表1.6-1           评价区域内主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 产业园范围内大气环境质量 | 产业园内 | 二类区 |
|  | 产业园周边村庄、学校等：主要包括张八桥镇及其他自然村庄等 | 产业园周边2.5km范围内 | 二类区，人口密集区 |
| 地表水 | 应河支流 | 陶瓷建材产业园北侧360m | 地表水Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 产业园周边村庄、学校等 | 产业园周边200m范围内 | 2类区 |
| 地下水 | 产业园内及区外1km范围内居民饮用水井 | 规划范围内及边界外1km范围内 | 地下水Ⅲ类 |

1.6.2环境保护敏感点

据调查，产业园内无需要拆迁的村庄居民点，规划区域周边的主要敏感点及基本情况见表1.6-2。

表1.6-2         陶瓷建材产业园周边主要环境敏感点

| 要素 | 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 距离m | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 袁店 | NE | 1500 | 1097人 | 陶瓷建材产业园外2.5km范围内，《环境空气质量标准》二类区 |
|  | 2 | 栾庄 | NE | 2090 | 480 人 |  |
|  | 3 | 石匠庄 | NE | 1360 | 190人 |  |
|  | 4 | 山张村 | NE | 1945 | 240人 |  |
|  | 5 | 黄沟 | NE | 1080 | 67人 |  |
|  | 6 | 良田村 | NE | 1140 | 127人 |  |
|  | 7 | 张八桥新村一期 | N | 670 | 80户 |  |
|  | 8 | 祁庄 | N | 2000 | 920人 |  |
|  | 9 | 南甘罗铺村 | NW | 1950 | 130人 |  |
|  | 10 | 甘罗铺村 | NW | 2220 | 150人 |  |
|  | 11 | 苗李新村 | NW | 1415 | 2000人 |  |
|  | 12 | 张八桥镇 | NW | 600 | 817人 |  |
|  | 13 | 上菜沟 | N | 80 | 222人 |  |
|  | 14 | 下菜沟 | N | 360 | 429人 |  |
|  | 15 | 姚洼村 | W | 960 | 1310 人 |  |
|  | 16 | 外窑 | SW | 370 | 150人 |  |
|  | 17 | 外良庄 | SW | 1070 | 1350人 |  |
|  | 18 | 许庄 | SW | 1935 | 150人 |  |
|  | 19 | 梁洼镇 | SW | 2210 | 3000人 |  |
|  | 20 | 魏庄 | S | 1170 | 890人 |  |
|  | 21 | 没梁庙村 | S | 1270 | 950人 |  |
|  | 22 | 孔庄 | S | 1200 | 695人 |  |
|  | 23 | 贾庄 | SE | 1490 | 149人 |  |
|  | 24 | 李庄 | SE | 1605 | 475人 |  |
| 环境噪声（200m范围内） | 25 | 上菜沟 | N | 80 | 222人 | GB3096-2008 2 类标准 |

## 第2章  宝丰县产业集聚区总体规划

## 概况回顾

### 2.1规划要点

2.1. 1规划范围

宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫 02 线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积 4.1 平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积 7.1 平方公里。规划总面积为 11.2 平方公里。

2.1.2规划期限

本次规划期限为 2016～2020 年。

2.1.3发展规模

（1）建设用地规模

规划调整后用地面积为11.2平方公里，比原审批面积少了0.9平方公里。

包括建成区、发展区和控制区三个组成部分。其中建成区总面积 4.1 平方公里，

发展区总面积 4.2 平方公里，控制区总面积 2.9 平方公里。

（2）就业岗位

依据计算，集聚区可提供就业岗位约 5.2 万人。

（3）人口规模

规划范围内居住用地按平均容积率为 1.5 的开发强度、人均建筑面积 35 平方米计算，可容纳 2.5 万人。

2.1.4发展定位

宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业集聚

和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全

面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越

式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为：

长江以北最大的不锈钢加工基地；

全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；

中部地区有重要影响的装备制造生产基地。

2.1.5发展目标

通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服

务引导等措施，力争将产业集聚区发展为：

（1）以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到 2020 年，主营业务收入达到 700 亿元，其中，不锈钢产业集群规模超过 500 亿元，装备制造产业集群 200 亿元。

（2）形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。

（3）现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。

表2.1-1       产业集聚区总体发展目标指标分解

| 项目 | 序号 | 指标 | 单位 | 2020年指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 | 1 | 人口规模 | 万人 | 7.7 |
|  | 2 | 用地规模 | 平方公里 | 11.2 |
| 经济指标 | 3 | 集聚区企业入驻数量 | 家 | 50 |
|  | 4 | 主营业务收入 | 亿元 | 700 |
|  | 5 | 工业总产值 | 亿元 | 800 |
|  | 6 | 投资强度 | 万元/亩 | 280 |
|  | 7 | 人均工业产值 | 万元/人 | ≥50 |
|  | 8 | 工业产值增长率 | — | ≥12% |
| 社会发展指标 | 9 | 城镇职工基本养老保险覆盖率 | — | 80% |
|  | 10 | 高中阶段入学率 | — | 95% |
|  | 11 | 城镇医疗保险覆盖率 | — | 90% |
| 物质减量 与循环指 标 | 12 | 单位工业增加值综合能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.15 |
|  | 13 | 单位工业增加值新鲜水耗 | m3 /万元 | ≤9 |
|  | 14 | 单位工业增加值废水产生量 | t/万元 | ≤8 |
|  | 15 | 单位工业增加值固废产生量 | t/万元 | ≤0.1 |
|  | 16 | 工业用水重复利用率 | — | ≥60% |
|  | 17 | 工业固体废物综合利用率 | — | ≥85% |
|  | 18 | 单位工业增加值COD排放量 | kg/万元 | ≤0.55 |
|  | 19 | 单位工业增加值SO2排放量 | kg/万元 | ≤0.40 |
|  | 20 | 危险废物处理处置率 | — | 100% |
| 环境指标 | 21 | 绿化覆盖率 | — | 30% |
|  | 22 | 生活污水集中处理率 | — | ≥90% |
|  | 23 | 生活垃圾无害化处理率 | — | 100% |
|  | 24 | 环境管理制度 | — | 完善 |

### 2.2主导产业定位

主导产业为不锈钢、装备制造业。

2.2.1不锈钢产业发展重点

回收利用：围绕翔隆项目的产能需求，政府引导、企业为主、优化配置，以企企联合、资产重组、注资参股等形式，引进年产 50 万吨的废旧不锈钢回收利用项目。

液压平整：以翔隆不锈钢有限公司年产 150 万吨液压平整项目为宝丰县不锈钢产业发展的现有核心和龙头项目，2016 年 9 月 30 日正式投产。

冷轧：建成旭原年产 10 万吨、宝隆年产 30 万吨冷轧不锈钢板材项目 2 个，年释放产能 40 万吨；规划建设广通年产 50 万吨冷轧不锈钢板材项目，建成后可年释放产能 50 万吨。现有项目可消化翔隆压延平整产能 90 万吨，计划引进年产 60 万吨冷轧项目。

管材：建成旭原、宝隆、利嘉等不锈钢制管项目 3 个，共有管材生产线 120

条，年消化冷轧产能 20 万吨，已形成在河南周边有一定影响和知名度的管材生

产地，市场空间较大，通过制定优惠政策，外引内联，着力引进知名不锈钢管材企业2至3家，同时鼓励本地民营资本投资管材项目，形成 500 条不锈钢管材生产线，从而消化上游产能，带动下游发展。

制品：在建莱恩贝茵电梯、卢森电梯、宝通、宝隆彩色板材等不锈钢制品项

目 4 个，年消化冷轧产能 50 万吨。加之管材项目对冷轧产能的需求，计划再引进年产 80 万吨的不锈钢制品项目，实现冷轧产能的就地消化。

市场：筹建宝丰县不锈钢产品交易市场和不锈钢大宗商品网上交易平台。组建物流公司，发挥交通区位优势，做活传统商贸物流业，扩大在河南周边的不锈钢市场份额。着手规划不锈钢交易实体店选址，利用“互联网+不锈钢制品销售”，

实现实体店和电子商务多元化经营模式。

2.2.2装备制造产业定位

宝丰产业集聚区提升发展现代装备制造业，依托河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司、河南省飞宇重工机械制造有限公司等企业采取差别化、特色化、现代化的产业路径和策略，重点结合国家政策，依托园区的铁路物流和公路物流，建成中部地区有重要影响的装备制造基地。

### 2. 3规划布局结构

2.3.1空间结构

结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。

（1）一心

袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。

（2）两轴

主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发

展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、

健康发展。

次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化

发展。

（3）三组团

根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。

2.3.2空间布局

宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。

西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制造为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。

### 2.4土地利用规划

规划建设用地构成情况见表2.4-1。

表 2.4-1              规划建设用地构成表

| 序号 | 代码 |  |  |  | 类别名称 | 用地面积（公顷） | 占城市建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  |  | 居住用地 | 59.56 | 5.33% |
|  | 其中 | R2 |  |  | 二类居住用地 | 59.56 | 5.33% |
| 2 | A |  |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 2.88 | 0.26% |
|  | 其中 | A3 |  |  | 教育科研用地 | 2.12 | 0.19% |
|  |  | A7 |  |  | 文物古迹用地 | 0.76 | 0.07% |
| 3 | B |  |  |  | 商业服务业设施用地 | 11.92 | 1.07% |
|  | 其中 |  |  | B2 | 商务设施用地 | 10.47 | 0.94% |
|  |  |  |  | B41 | 加油加气站用地 | 1.45 | 0.13% |
| 4 | M |  |  |  | 工业用地 | 705.93 | 63.21% |
|  | 其中 |  | M1 |  | 一类工业用地 | 216.60 | 19.40% |
|  |  |  | M2 |  | 二类工业用地 | 323.91 | 29.01% |
|  |  |  | M3 |  | 三类工业用地 | 165.42 | 14.81% |
| 5 | W |  |  |  | 物流仓储用地 | 13.68 | 1.22% |
|  | 其中 |  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 13.68 | 1.22% |
| 6 | S |  |  |  | 道路广场用地 | 175.22 | 15.69% |
|  | 其中 |  |  | S1 | 城市道路用地 | 162.53 | 14.55% |
|  |  |  |  | S3 | 综合交通枢纽用地 | 10.49 | 0.94% |
|  |  |  |  | S42 | 社会停车场用地 | 2.20 | 0.20% |
| 7 | U |  |  |  | 公用设施用地 | 9.85 | 0.88% |
|  | 其中 |  |  | U12 | 供电用地 | 1.03 | 0.09% |
|  |  |  |  | U14 | 供热用地 | 0.68 | 0.06% |
|  |  |  |  | U21 | 排水设施用地 | 7.44 | 0.67% |
|  |  |  |  | U22 | 环卫设施用地 | 0.30 | 0.03% |
|  |  |  |  | U23 | 消防设施用地 | 0.40 | 0.04% |
| 8 | G |  |  |  | 绿地 | 137.74 | 12.33% |
|  | 其中 |  |  | G1 | 公园绿地 | 34.32 | 3.07% |
|  |  |  |  | G1 | 防护绿地 | 102.67 | 9.19% |
|  |  |  |  | G3 | 广场绿地 | 0.75 | 0.07% |
| 9 | 城市建设总用地 |  |  |  |  | 1116.78 | 100.00% |

2.4.1居住用地

居住需求主要包括两个部分：一是产业集聚区外来投资企业，需要安排进驻企业职工及家眷的生活居住；二是对现状村庄进行改造以集约利用土地，对产业用地所占村庄村民进行集中安置。

规划范围内的村庄实行整体搬迁改造，村民入住按照城镇标准规划的生活小区，配套齐全的生活服务设施。本次规划集聚区居住用地为 59.56 公顷，建设标准为二类居住用地，以中高层住宅为主。

2.4.2公共管理与公共服务设施用地（A）与商业服务业设施用地（B）

规划公共管理与公共服务设施用地（A）包括 教育科研用地（A3）和文物古迹用地（A7）。共规划公共管理与公共服务设施用地 2.88 公顷。

教育科研用地（A3）：在集聚区内东四环路与孟宝铁路东南侧，为安置区配套的小学，用地规模 2.12 公顷。

文物古迹用地（A7）：在集聚区内长安大道南侧保留现状明眼寺，用地规模 0.76 公顷。

规划商业服务业设施用地（B）11.92 公顷。其中，商务用地（B2）10.47 公顷，公用设施营业网点用地（B4）1.45 公顷。

商务用地（B2）主要集中分布在片区西北部，长安大道以东，为集聚区企业服务中心，形成宝丰县集聚区企业总部。

公用设施营业网点用地（B4）为分散布局的加油站，为集聚区和周边居民的生产生活服务。

2.4.3 工业用地及物流仓储用地

集聚区共规划工业用地 705.93 公顷。其中一类工业用地（M1）216.6 公顷，二类工业用地（M2）323.91 公顷，三类工业用地（M3）165.42 公顷。其中三类用地均为现状用地，不新增。

①不锈钢产业组团

该区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫 02 线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积 4.1 平方公里，规划工业用地面积约 216.6 公顷，用地性质为一类工业用地（M1）。

②综合产业组团

该区东至大地水泥东边界，西至袁店水库，南至玉带河支流防护绿带，北至宝苗公路，规划面积 3.94 平方公里，规划工业用地面积约 292.61 公顷，用地

性质以二类工业用地（M2）为主。

### 2.5  基础设施规划

2.5.1 综合交通规划

（1）对外交通

长安大道向东连接宁洛高速和平顶山，向西连接石龙区。豫 02 线向南对接南阳。

（2）路网结构

规划沿用了总体规划确定的“方格网”式的路网结构，既有利于工业厂房布局，提高土地使用效率，又有利与交通的均匀分布和组织。规划确定了“四横四纵”的内部主干路网。

（3）道路系统分级

规划道路分为三级：主干路、次干路和支路。

主干路：道路红线控制为 40-60 米。长安大道、西二环路和宝苗公路共同承

担集聚区和宝丰县城的联系作用，组织集聚区内外部交通的转换和衔接。

东西向的长安大道、宝苗公路和商杨公路，组织汇集集聚区大量交通，是集聚区货物流通的主要方向。南北向的西二环路、创业路和商杨公路是集聚区主要的南北向交通干道，是串联集聚区南北组团主要道路。

次干路：道路红线控制主要为 20-50 米，是集聚区内仅次于主干道的次要交通干道，联系主干道，并与集聚区主干道组成干道网，在交通上主要起集散交

通的作用。

支路：是集聚区内一般街坊道路，红线宽度 12-30 米，在交通上起集汇性作用，是直接为各类用地服务的道路，包括一般支路和弹性支路。

2.5.2 给水工程规划

（1）用水量预测

本次专项规划采用单位建设用地综合用水量指标法来进行需水量预测，预测出该地区需水量，以远期 2020 年为预测年限。

按用地分类预测需水量（最高日平均时），根据预测，规划期末，本产业集聚区用地范围内用水量为4.56万吨/日（东区地块预测用水量为 1.85 万吨/日，西区地块预测用水量为 2.71 万吨/日）。

根据《城市给水工程规划规范》，日变化系数本次规划采用 1.3。

（2）供水水源

采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。

（3）供水管网

产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。近期沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。

2.5.3排水工程规划

2.5.3.1污水工程

（1）污水处理厂

宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，设计规模为 2 万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。本次规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。

规划产业集聚区西部园区的产业集聚区污水厂设计污水处理能力为 2 万立方米/日，规划用地面积为7.44 公顷，一期建设规模暂定为1.0 万立方米/日，

出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）的一级 A 标准，

西部园区的污水进入产业集聚区污水处理厂进行处理。

（2）污水排放分区和管网布局

污水排放分区：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》、《张八桥镇总

体规划（2016-2030）》和现状地形地势，规划范围内的东部园区污水经汇入宝

丰县第二污水处理厂进行处理；产业集聚区西部园区污水汇入产业集聚区污水厂进行处理。

污水管网布局：规划沿长安大道、西二环路、洁石路、龙兴路、豫 02 线和商杨公路布置 D500～D1000 污水主干管，沿集聚区次干道部分路段布置DN500～D800 污水次干管，沿其它道路布置 DN400 污水支管，道路红线超过50 米的道路宜沿道路两侧设置污水管道，污水管道管径不宜小于 300mm。

2.5.3.2 中水工程规划

（1）中水利用现状

宝丰县污水深度处理及回用工程是在宝丰县城污水处理厂及宝丰县第二污水处理厂共4万m3/d 工程基础上，对其出水进行深度处理，达到一级 A 标准后尾水输送至平顶山发电分公司（即鲁阳电厂）进行再生利用，多余部分用于市政及景观用水。发电厂可回用水量约为3万m3/d。

（2）中水水厂规划

宝丰县再生水厂建设目标如下：城区污水处理厂（包括宝丰县污水处理厂及

宝丰县第二污水处理厂）再生利用总规模为4万m3/d，再生水利用率达到100%。产业集聚区西区污水厂2020 年期末处理规模为1万m3/d，再生水利用率达到 30%。再生水利用设施主要包含在污水处理厂深度处理设施后端增加清水池、吸水井、送水泵房等建构筑物，其中清水池容积不应小于再生水利用规模10%。

（3）中水管网规划

考虑到远期中水利用范围的扩大，规划采用枝状管网，近期沿豫 02 线、长安大道和商杨公路布置 DN500～DN900 中水干管，为鲁阳电厂二期服务，远期沿西二环、龙兴路等城市道路布置中水支管，扩大中水利用范围。

（4）中水回用范围

中水回用的范围近期主要用于电厂利用、绿化用水和河道景观用水，远期向生活杂用、生产用水推广。

2.5.3.3 雨水工程

（1）雨水排放方案

规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。

对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过 50 米

的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于 500mm。

（2）雨水利用方案

目前，由于许多大中城市排涝设施不足，或因年久失修，导致城市雨水排泄不畅，和洪涝灾害的发生，造成了较严重的经济损失。为此，规划建设产业集聚区内的城市广场、绿地工程项目时，应采取下述工程措施将广场和绿地建设成为大型渗漏场，以增加雨水的下渗量。

1）将广场、绿地的地坪标高设计的较四周地坪稍低一些，以汇流雨水量；将广场和绿地的边坎设计的稍高些，以涵蓄雨水量。

2）草皮草种尽可能选用耐淹的草种。

3）广场铺地应选用透水砖等材质，下部垫层设置砂砾石级配和渗沟、渗井等设施。

4）人行道铺装应采用透水地砖或花格地砖间种草皮。

5）人行道下部垫层设置粗砂砾石级配和渗井，渗沟等设施。

2.5.3.4  燃气工程规划

用气量：预测规划范围总用气规模为762.7万m3/a。

气源规划：宝丰县区目前在用的城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，并于宝丰规划设有天然气门站。现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧 1.5 公里。

燃气管网规划：根据《宝丰县城市燃气专项规划（2014-2030）》，规划范围内管网采用中压一级管网，规划沿长安大道、西二环布置 DE200 配气干管，保留现状园区三号路和豫 02 线 DE200 燃气配气干管，沿其它道路布置 DE160、DE110 燃气支管。燃气管道采用直埋敷设，管道埋设在人行道下，尽量避免敷设在车行道下。

2.5.3.5 供热工程规划

供热负荷预测：预测规划范围内民用建筑物最大供暖热负荷约为 44MW，工业热负荷预测：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，宝丰县产业集聚区内非采暖期最大供热负荷为 165.51 t/h，采暖期最大供热负荷为 194.72 t/h。

热源规划：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，向宝丰城区供热的

热源为姚孟电厂，产业集聚区的东部园区按照城乡总规的规划，由姚孟电厂为

产业集聚区东部园区供热。产业集聚区的西部园区由位于产业集聚区西部园区

北侧的垃圾发电厂供热。规划总规模 4×600t/d 生活垃圾处理能力。设计为建设焚烧 2×600t/d、配置 2×12MW 的热电联产发电机组。项目采用先进的垃圾焚烧设备和烟气净化技术，各项主要排放指标均优于国家标准，等同或优于欧盟

标准。向厂区周边地区供热，供热蒸汽参数 1.2MPa，250℃，流量 30t/h，选择抽凝式发电机组，安装 2 台 12MW 的 C9-3.8/390 型中温中压抽凝式汽轮机配 2 台 QF-12 发电机。

管网规划：规划沿长安大道、商杨公路、豫 02 线布置 DN200～DN450 供热主干管，沿其余部分主干路和次干道布置 DN100～DN300 供热支管。

2.5.3.6  电力工程规划

根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，产业集聚区内将新建工业 110kv变和张八桥镇 110kv 变等 2 座 110kv 变电站，工业 110kv 变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为 2×50MVA；张八桥镇 110kv变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南 110kv 变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为 3×50MVA。产业集聚区规划期由堂洼 110kv 变和西彭庄 35kv 变电站供电。

2. 5.3.7  环卫工程规划

规划垃圾转运站 3 处，采用小型 V 类转运站，设计转运量为 50t/d，每处垃圾转运站包括垃圾转运、公厕、环卫车辆清洗、停放、修理等设施用地及环卫工人休息场所。环卫车辆按照 2.5 辆/万人估算，本区需 25 辆，按照大中型车辆每辆 150 平方米停车场用地面积计算可知，共需 5100 平方米停车场用地。环卫车辆停车场结合垃圾转运站合并建设。

生活垃圾收集点的服务半径一般不应超过 70m。在规划建造新住宅区时，一般每 4 幢设置 1 个垃圾收集点，并建造生活垃圾容器间，安置活动垃圾箱（桶）。

### 2.6  生态系统建设和环境保护规划

2.6.1  绿地生态系统

（1） 绿地系统布局

a) 公园绿地

规划公园绿地 34.32 公顷，面向公众开放，具有休闲、生态、美化和防灾

等综合功能。沿路两侧设置的带状绿地起着一定的装饰作用，满足现代人亲近自然的需求，具有较高的休闲性、可达性和观赏性。道路带状绿化以草坪、常绿灌木为主，局部辅以鲜花；道路行道树以常绿乔木为主；同时要符合城区整体景观组织的要求；在水库和河流等水系沿线绿化以生态绿化为主，结合滨水自然条件，以草坪、常绿灌木和落叶乔木为主，局部辅以鲜花，与水体结合，注重植物造景，沿河驳岸采用自然生态形式为主，局部采用人工驳岸。作为产业集聚区内集中公园休闲娱乐场地，并起到调节生态环境和防洪防灾的作用。

b）防护绿地

主要在产业集聚区的生活区和生产区中间区域布置。

（2）景观系统结构

总体布局结构：“廊道隔离、轴线串联、多点覆盖、界面提升”。

廊道隔离：以长安大道南侧水库河流两岸和创业路西侧街区为生态廊道，划分隔离生活用地和工业用地；

轴线串联：以长安大道为景观轴线串联集聚区各个园区及各景观节点；

多点覆盖：多个街头绿地景观节点服务周边民众；

界面提升：长安大道和西二环路作为集聚区主要出入口，结合袁店水库景观整治，打造集聚区门户界面，提升集聚区形象。

2.6.2环境保护规划

环境功能分区的划分是针对规划区发展建设的不同区域，制定不同的环境要求，使环境保护和规划区发展有机结合。

a）空气环境功能区划

功能划分：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，将产业集聚区环境空气质量功能划分为二类。

保护要求：空气环境质量稳定达到或优于《环境空气质量标准》二级标准。

b）声环境功能区划

功能划分：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，将产业集聚区划分为 2 类、3 类和 4a 类声环境功能区。

2 类声环境功能区是指及居住小区等需要维护住宅安静的区域；

3 类声环境功能区是指各工业园区；

4a 类声环境功能区是指产业集聚区主要干路两侧。

c）水环境功能区划

集聚区主要河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。

### 2.7集聚区回顾性评价

根据调查，现状产业集聚区西区较规划环评时期未新增企业，与评价时期基本一致。

原规划环评提出的涉及宝丰县产业集聚区西区发展规划的调整建议及落实情况具体见表2.7-1。

表2.7-1            涉及宝丰县产业集聚区西区发展规划的调整建议及落实情况

| 序号 | 调整项目 | 调整建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划协调性 | 西区最东侧地块位于南水北调二级保护区内，现状为空地，用地性质规划为二类工业用地。该地块发展定位为不锈钢制造，不属于二级保护区管控要求第 3 条所列的重污染行业，并明确禁止电镀工艺。根据规划西部园区内的废水将排入规划建设的西区污水处理厂，近期处理规模为 1 万吨/日，尾水约 3500 吨/日回用于垃圾焚烧电厂循环冷却水，剩余部分排入玉带河，规划排污口位于玉带河与西环公路桥相交处，不在南水北调干渠二级保护区范围内（排口距离二级保护区边界直线距离约 1.5km），因此，并不违背南水北调总干渠水源保护区管控要求。根据水环境预测结果，玉带河接纳西区污水处理厂达标排放的尾水后能够满足 III 类水。另外，本次评价提出在西区污水处理厂建成投产前，入区项目必须实行废水零排放，因此，不会对南水北调干渠水质产生明显不利影响。 | 2018年6月28日，河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环保厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅联合下发了《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），调整了南水北调中线一期工程河南段的保护区划范围，调整后，集聚区西区东侧南水北调一级保护区范围50m，二级保护区范围为一级保护区外延500m。西区最东侧地块距离南水北调中线工程护栏1440m，距离其二级保护区边界890m，不在其设定的保护区范围内，不再存在与保护区的冲突。 |
| 2 | 产业定位合理性 | 不锈钢产业：废旧不锈钢回收利用、发展液压平整、冷轧、以及下游管材、不锈钢制品全产业链。开拓市场，筹建宝丰县不锈钢产品交易市场和不锈钢大宗商品网上交易平台。组建物流公司，做活传统商贸物流业。着手规划不锈钢交易实体店选址，利用“互联网+不锈钢制品销售”，实现实体店和电子商务多元化经营模式，禁止热轧工艺。 装备制造业：依托河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电 梯有限公司、河南省飞宇重工机械制造有限公司等企业采取差别化、特色化、现代化的产业路径和策略，侧重电气及环保设备制造，禁止电镀工艺。 建材能源：大地水泥、洁石建材等现状企业要及时抓住机遇，进行产业升级。建材企业向新型环保建材方向发展。煤化企业适当往下游发展，鼓励余热发电及焦炉煤气制 LNG 等综合利用项目。不再引进建材能源类企业。 | 区内未引进热轧工艺企业、电镀工艺企业，未引进新的建材能源类企业。但由于陶瓷建材产业园规划时间早于规划环评审查时间，在规划环评进行期间未进行考虑，因此本次单独对陶瓷建材产业园提出规划要求，其余地块产业定位仍按照规划环评要求进行入驻。根据宝丰县政府文件，陶瓷建材产业园的设立主要解决洁石煤化的富余煤气综合利用问题，因此洁石煤化产生的富余煤气除自用、供给洁石建材外，将用于供给陶瓷建材产业园。 |
| 3 | 环保基础设施 | 西区目前尚无集中污水处理实施。集聚区西区污水处理厂一期规模定为 1.0 万吨/天是合适的。据了解，目前西区污水处理厂建设项目前期工作正在进行中，考虑到西区污水收集处理系统建设进度滞后的问题，本次评价明确提出，在西区污水处理厂未建成投产前，区内新、改、扩建项目必须实行废水零排放。 | 集聚区西区污水处理厂目前仍未开始建设，西区企业污水均自行处理后回用。在西区污水处理厂未建成投产前，区内新、改、扩建项目实行废水零排放。陶瓷建材产业园废水在污水处理厂建成投产前，实行废水零排放。 |
| 4 | 能源使用合理性 | 产业集聚区的西部园区热源确定为鲁阳电厂及位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂。 | 目前集聚区西区供热工程尚未开始建设。热源确定为鲁阳电厂及位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂。 |

### 2.8原产业集聚区审查意见的落实情况

根据《平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见》（平环审[2017]9号）相关要求，结合产业集聚区目前的实际情况，具体落实情况具体见表2.8-1。

表2.8-1       宝丰县产业集聚区发展规划审查意见要求及落实情况

| 序号 | 审查意见要求 | 落实情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。 | 在规划发展过程中落实该意见要求。工业区范围内未新建居住区、学校、医院等环节敏感点。南水北调中线工程保护区调整后，集聚区规划地块已不在其设定的一级、二级保护区范围内。搬迁工作正在进行中。 | 正在 落实 |
| 2 | 优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。 | 在规划发展过程中落实该意见要求。未引进不符合集聚区规划的项目。 | 已落实 |
| 3 | 尽快完善环保基础设施。园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。 | 集聚区各项配套工程正在建设中。未新增自备燃煤锅炉及其他供热设施。集聚区规划过程中，按照该条意见落实固废管理要求。 | 正在 落实 |
| 4 | 严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 | 西区目前尚未引进新的建设项目。尚未开展地下水监测。 | 正在 落实 |
| 5 | 建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。 | 集聚区管委会正在建立相应的事故防范和应急处置体系。 | 正在 落实 |
| 6 | 妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。 | 居民安置区正在建设中，搬迁正在落实。 | 正在 落实 |
| 7 | 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 | 集聚区管委会负责，正在完善各项管理制度。 | 正在 落实 |

### 2.9集聚区目前存在的主要环境问题

2.9.1存在主要问题

根据对宝丰县产业集聚区开发现状回顾性评价，本评价认为该产业集聚区目前仍存在如下主要环境问题：

（1）基础设施建设

宝丰产业集聚区东区集中供水、污水处理及管网建设完善，但仍有部分企业使用自备锅炉，未集中供热、供气；西区基础设施滞后：a.供排水设施：供水建设滞后于集聚区的发展，规划建设的供水设施还未建成，各企业使用自备水源，村落仍在使用自备水井，集聚区尚未实现集中供水；b.污水集中治理措施：污水集中治理设施滞后于集聚区的发展，目前区内各企业的工业废水未进行集中处理，而是经各企业单独处理达标后回用于生产用水或绿化灌溉用水。居民生活污水未经处理直接排入附近沟渠，最终汇入应河，对地表水环境产生一定程度不良影响，根据宝丰县监测站提供的应河例行监测数据，高锰酸盐指数和总磷浓度呈上升趋势；c.集中供热、供气设施不完善：由于处于建设初期，目前集聚区规划建设的供热、供气管网尚未建设，尚未实现集中供热和集中供气。

（2）环境质量及饮用水源保护

根据本次地表水环境现状监测以及历史监测数据回顾调查可知，目前净肠河、应河及玉带河水体（集聚区段）水质基本能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。由于应河为白龟山水源地上游支流，必须加强对应河水体的保护。另外，本次集聚区东、西两个片区分别位于南水北调总干渠两侧，应注重对南水北调干渠水源的保护。

（3）居民搬迁工作滞后

根据现场勘查，西区占地范围内分布有张八桥镇的袁店村、栾庄、石匠庄、上菜沟村等村庄，根据集聚区用地规划，拟对集聚区规划范围内的村庄进行集中安置，搬迁至张八桥镇区。

（4）集聚区内未制定必要的环境风险管理预案及建立健全相关规章制度，集聚区环境管理工作相对滞后。

2.9.2解决措施建议

针对目前集聚区存在的主要问题，环评建议采取以下整改措施，详见表2.9-1。

表2.9-1      集聚区存在的主要问题汇总及建议解决措施

| 类 别 | 存在问题 | 评价建议解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 基础设 施建设 | 集聚区未实现集中供热、供水，西区无集中污水处理 | 加快集聚区依托的供热项目及配套供热管网的建设工作，严格按照规定要求在近期完成建设并实现集中供热；加快西区污水处理厂的建设 |
| 环境质量及饮用水源保护 | 西区排水进入应河上游，集聚区分别位于南水北调干渠两侧 | 加快西区污水处理厂的建设，对居民排水集中收集处理；经调整后，集聚区已不在南水北调中线干渠水源保护区范围内，管委会应加强管理，规范企业排水管理，禁止在水源地保护区范围内设置排污口。 |
| 居民搬迁 | 居民搬迁安置进度比较滞后 | 加快搬迁方案的完善及实施进度，确保按时完成居民搬迁安置工作以及配套的补偿、就业等工作 |
| 环境管理 | 集聚区内未制定必要的环境风险管理预案及建立健全相关规章制度，集聚区环境管理工作相对滞后 | 和当地环保局充分对接，逐步建立健全集聚区的环境管理机构，统筹集聚区的环境管理工作，逐步制定必要的环境风险管理预案及建立健全相关规章制度等 |

## 第3章  宝丰县陶瓷建材产业园概况

### 3.1成立背景情况

宝丰县洁石煤化有限公司经批准在建的年产140万吨捣固焦项目，位于宝丰县产业集聚区西区。为了实现焦炉煤气的综合利用，宝丰县政府在充分调查研究的基础上，依据当地的产业链优势、技术优势和当地原材料优势，决定利用洁石煤化年产140万吨捣固焦生产过程中产生的焦炉煤气为燃料，在其西侧建设陶瓷建材产业园，占地面积1000亩。园区占地范围为东至洁石煤化公司，西至商杨公路，南至孔庄村集体土地，北至张八桥村集体土地。该园区的实施，有效解决了富余煤气利用问题，并充分发挥了本地陶瓷建材资源优势，对实现资源能源多元化、高效利用和节能减排具有重要意义。

该项目得到了宝丰县政府的大力支持。2016年11月15日，宝丰县人民政府决定（宝政文[2016]273号），由宝丰县发展投资有限公司为项目法人单位，在宝丰县洁石煤化有限公司西侧，建设宝丰县陶瓷建材产业园实施标准化厂房与基础设施、配套设施项目建设，并同意宝丰县发展投资有限公司将自筹资金投资入股宝丰县圣诺陶瓷有限公司，由宝丰县圣诺陶瓷有限公司建设陶瓷建材产业园，入驻建设陶瓷生产项目。该《议案》由县政府向宝丰县人大常委会提请审议，2016年11月16日县十四届人大常委会第42次会议通过（宝人[2016]37号），获得县人大常委会批准。

### 3.2项目审批情况

宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套建设项目，占地面积1000亩，于2016年12月7日经宝丰县产业集聚区管理委员会备案，且已争得了宝丰县国土资源局、宝丰县规划局同意，该项目环境影响评报告表于2016年12月7日经宝丰县环保局审批，文号为“宝环审[2016]第041号”。

目前，园区标准化厂房及相应基础设施配套项目正在建设中。

### 3.3园区基本情况

根据《宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房及基础设施配套设施建设项目环境影响报告表》，其主要技术经济指标如下表所示：

表3.3-1             本项目主要技术经济指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总用地面积 | m2 | 666700 | 1000亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 300000 |  |
| 标准化厂房工程 |  |  |  |  |
| 标准化厂房及库房建筑面积 |  | m2 | 280000 |  |
| 办公生活服务用房建筑面积 |  | m2 | 20000 |  |
| 基础设施工程 |  |  |  |  |
| 1 | 园区场平工程 | m2 | 600000 |  |
| 2 | 道路：园区大道、厂区通道 | m2 | 113900 | 含路侧双排水沟 |
| 3 | 35KV变电站 | 座 | 1 |  |
| 4 | 供电线路 | 米 | 5000 |  |
| 5 | 照明路灯 | 盏 | 200 |  |
| 6 | 园区绿化 | m2 | 35000 |  |
| 7 | 生活垃圾中转站 | 座 | 1 |  |
| 配套设施工程 |  |  |  |  |
| 1 | 焦炉煤气输送管网系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 低压蒸汽输送管网系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 工业用水输送管网系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 生活污水处理站 | 座 | 1 |  |
| 5 | 容积率 | --- | 0.5 |  |
| 6 | 建筑占地面积 | m2 | 286100 |  |
| 7 | 建筑密度 | % | 47.68 |  |
| 8 | 绿地率 | % | 5.25 |  |

### 3.4与集聚区西区总体规划关系分析

3.4.1位置关系

宝丰县陶瓷建材产业园占地1000亩，东至洁石煤化公司，西至商杨公路，南至孔庄村集体土地，北至张八桥村集体土地。根据宝丰县产业集聚区总体发展规划，其位于西区规划范围内，占西区总体规划面积的9.39%。其位置关系图见附图3。

3.4.2 对宝丰县产业集聚区总体规划影响

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，纳入集聚区管理后，对东区的规划不产生影响。

该地块为规划中的二类工业用地，不影响集聚区整体规划期限、规划范围、基础设施规划、生态系统建设和环境保护规划等，仅对发展定位、工业用地性质产生一定的影响。

表3.4-1         对宝丰县产业集聚区总体规划影响

| 项目 | 宝丰产业集聚区 | 宝丰县陶瓷建材产业园 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体发展定位 | 长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 | 陶瓷建材 | 不符合宝丰县产业集聚区总体发展定位及主导产业。但该园区经宝丰县政府、人大同意设立，时间早于集聚区审批时间，除该1000亩地外，不改变其余规划地块的总体发展定位，对整体规划影响不大。 |
| 主导产业 | 不锈钢、装备制造业 |  |  |
| 地类性质 | 二类工业用地 | 三类工业用地 | 建议调整该地块用地为三类工业用地 |

3.4.3园区环境保护规划

陶瓷建材产业园环境功能分区与集聚区原要求一致，环境保护规划如下：

a）空气环境功能区划

功能划分：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，陶瓷建材产业园环境空气质量功能划分为二类。

保护要求：空气环境质量稳定达到或优于《环境空气质量标准》二级标准。

b）声环境功能区划

功能划分：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，将陶瓷建材产业园划分为3 类和 4a 类声环境功能区。

3 类声环境功能区是指工业园区；

4a 类声环境功能区是指园区外主要干路两侧。

c）水环境功能区划

集聚区主要河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。

### 3.5目前拟入驻项目

陶瓷建材产业园标准化厂房等基础设施正在建设中。宝丰县圣诺陶瓷有限公司拟建年产196万立方米发泡陶瓷隔墙板及装饰保温一体板项目，已经宝丰县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-410421-42-03-069915。主要生产工艺为：球磨制浆—陈腐—喷干塔造粒—入仓陈腐—智能布料—压制成型—干燥—施釉—喷墨印花—窑炉煅烧—抛切成型—包装，目前处于设计研究阶段。

### 3.6规划协调性分析

3.6.1与“平顶山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要”的衔接性分析

第一节 加快工业转型升级

改造提升传统优势产业。坚持发挥优势、区别对待，综合运用战略合作、兼并重组、招商引资、链条延伸、产品拓展、技术升级、品牌提升等举措，大力淘汰落后产能，推动能源、化工、冶金建材、装备制造、轻工食品等传统优势产业绿色化、循环化和高端化发展，培育竞争新优势。

冶金建材产业。冶金产业，突出“精品+服务”导向，引进战略投资者，加快骨干企业技术创新和装备升级，提高宽厚板材、不锈钢板品种和质量，提高产业集中度，延伸产业链条，加大钢材就地加工转化力度，发展高级别高强度钢材、精密不锈钢板、彩色不锈钢板、高档镜面不锈钢板等高端产品，培育采矿（废旧钢回收）—冶炼—宽厚板材、不锈钢板—不锈钢制品产业链，建设全国重要的特种钢材生产科研基地和长江以北最大的不锈钢特色产业基地。建材产业，坚持节能利废，推动水泥行业整合重组，发挥新型干法水泥规模优势，加快发展水泥制品和建筑部品。强化建筑和工业废弃物综合利用，积极发展新型墙体材料、装配式绿色建材、新型建筑陶瓷、中高端耐火材料、高档石材、防火保温和装饰装修材料，建设河南省重要的新型建材产业基地。

由上述条款可以看出，建材行业为平顶山市传统优势产业，建设陶瓷建材产业园，主要生产新型陶瓷建材材料，发展定位与《平顶山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求相符，产业园的建设发展必将促进宝丰县及平顶山市的国民经济和社会发展。

3.6.2与《宝丰县城乡总体规划（2014-2030》的相符性分析

城市性质：豫西南地区的综合交通枢纽；平顶山新区的重要组成部分；全县

的政治、经济、文化中心；以不锈钢加工、装备制造、食品加工、煤化工、建材陶瓷、商贸物流为主导的综合城市。

空间发展方向：主要向南、向东发展，远期结合产业集聚区适度向西发展。城市空间结构：围绕建设中等城市的目标，扩大城市规模，突出城市特色，形成“双城、三轴、三心”的城市空间结构。

（1）双城：即宝丰北部城区和宝丰南部城区；

（2）三轴线：即人民路、长安大道和香山路城市空间发展轴；

（3）三心：即宝丰传统商业文化中心、综合服务中心和高铁商贸中心。

在总体规划中，产业园涉及三轴线中的长安大道城市空间发展轴。本次规划产业园凭借 329 省道、长安大道及郑尧高速、宁洛高速，还有焦枝铁路，孟宝铁路、郑万高铁等良好的对外交通条件和平坦的地势条件，依托长安大道城市空间发展轴，东连平顶山，西接石龙区，主要发展陶瓷建材产业，属于宝丰县主导发展产业，符合总体规划的相关定位和发展要求。

3.6.3与《宝丰县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的衔接性分析

“十三五”时期全县经济社会发展的战略定位是： 打造中原经济区创新转型的新型工业化基地、豫西南地区重要的综合交通枢纽、河南省新型城镇化实验区、全国特色民间文化旅游城市。中原经济区创新转型的新型工业化基地。宝丰县工业基础强大，是平顶山市重要的工业生产基地和卫星城，也是平宝制造业产业带、平宝煤炭能源产业带上重要的发展节点，地区生产总值位列全市第三。“十三五”时期面临复杂的经济环境，宝丰需加快推动新技术的研发、引进与技术在工业生产中的转化为重点，构筑以创新驱动为核心的新产业发展体系，加快智能化设备和技术的推广应用，推动产业发展向智能化、信息化、服务化升级，实现产业结构转型，打造中原经济区创新转型的新型工业化基地。

打造具有发展竞争力的“一主四辅”主导产业体系，即：以不锈钢产业为主导产业，以煤炭循环经济为核心的能源产业，以新型建材、碳素石墨、高科技陶瓷为核心的新材料产业，以汝瓷文化和曲艺魔术为核心文化旅游产业，以及以农产品精深加工和智慧农业为核心的现代农业四类产业为辅。同时，培育以智能电网和环保装备制造为核心的先进制造业。

根据纲要内容，建材、陶瓷产业属于宝丰县着力打造的“四辅”主导产业体系的一项，符合《宝丰县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

3.6.4与《张八桥镇总体规划（2016～2030）》的衔接性分析

1、镇域产业布局：

“ 两轴、三区”

“两轴”为东西向沿长安大道形成的产业发展主轴和南北向沿商杨公路形成的产业发展次轴。“三区”：文化旅游农业区、特色种养殖区、产业发展协调区。

2、城镇性质：

张八桥镇的性质为：宝丰县副中心，镇域政治、经济、文化中心，以装备制造、不锈钢制造和新型建材为主的工业名镇。

3、镇区空间结构：

“ 一带、两心、三区”

“一带”：以快速通道（长安大道）为依托形成的东西向城镇发展带。

“两心”：张八桥镇的行政、文化、商贸中心和宝丰产业集聚区的行政、商务办公服务中心。

“三区”：综合服务区、北部产业园区和南部产业园区。

4、城镇规模：

张八桥镇区规划面积为9.3平方公里，宝丰县产业集聚区西区的 7.1 平方公里用地在张八桥镇区内，依托长安大道、宝苗公路和西二环路与宝丰城区联系。

根据规划，陶瓷建材产业园位于张八桥镇南部产业园区内，属于张八桥镇的主导产业，因此符合《张八桥镇总体规划（2016～2030）》。

3.6.5与《宝丰县环境保护“十三五”规划》的衔接性分析

《宝丰县环境保护“十三五”规划》总体目标：

坚持以科学的发展观统领全局，建设经济发展、生态良好的新宝丰理念，调整产业结构、转变经济发展方式，加大节能减排和加强水源保护、水环境综合整治以及环境监管能力，积极推进环境监测，使宝丰县环境污染得到控制，环境空气质量进一步提高，农村生态环境进一步改善，污染减排目标全面完成，生态环境质量明显改善，环境安全得到有效保障，环境保护基础设施全面完善，城乡环境均衡发展，环境监管能力显著增强，人民群众对生态和人居环境满意度持续提高，初步实现生态文明、环境优美、和谐宜居的城乡生态化目标，保障富强、文明、平安、美丽的新宝丰的建设。努力开创宝丰县经济建设、社会建设、环境保

护工作和谐发展的新局面。

根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》内容，集聚区规划贯彻可持续发展原则，坚持以人为本，重视生态建设和环境保护，塑造生态环境优美的现代化工业园区。规划从产业准入制度、清洁生产、节能工程几个方面入手，严格准入门槛，开展企业清洁生产、实施节能工程和技术改造，淘汰落后产能。在园内建立一批绿色企业，提高能源与资源节约能力，确保循环经济和清洁生产增长方式。

规划提出：在各产业链条中逐步培育“原材料一粗加工一深加工——精细加工”产业组成结构， 充分扩大产品科技附加值，提高能源利用效益，提升园区整体的产业核心竞争力。以低消耗、低排放、高效率为特征的循环经济模式是产业集聚区经济社会发展的必然要求。同时规划还制定了全面的大气、水、噪声、固废环保措施，保障与宝丰县环境保护“十三五”规划要求相衔接。

陶瓷建材产业园作为宝丰县产业集聚区西区的一部分，必须高度重视节约资源能源和环境保护，走可持续发展之路。

3.6.6与“南水北调中线工程水源保护区”的相符性分析

2018年6月28日，河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环保厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅联合下发了《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），调整了南水北调中线一期工程河南段的保护区划范围，调整后，集聚区西区东侧南水北调一级保护区范围50m，二级保护区范围为一级保护区外延500m。

宝丰县产业集聚区西区最东侧地块距离南水北调中线工程护栏1440m，距离其二级保护区边界890m，陶瓷建材产业园距离其护栏5.46km，不在其设定的保护区范围内，不再存在与保护区的冲突，符合南水北调中线工程水源保护的要求。

## 第4章  区域环境概况及环境质量现状

### 4.1  自然概况

4.1.1  地理位置

宝丰县地处北纬 33°47′～34°02′，东经 112°43′～113°18′。地处豫西山地与豫中平原的交界地带，北依汝河，南临沙河。东和东南与平顶山市郊区接壤，南和西南与鲁山县、平顶山市区及石龙区相连，西北与汝州市交界，北和东北与郏县毗邻。东西长 54 公里，南北宽 27 公里，总面积 729.49 平方公里。

宝丰县产业集聚区西区位于宝丰县张八桥镇总体规划红线范围内。

4.1.2  地形地貌

宝丰县处于伏牛山余脉外方山东南麓，属浅山丘陵区，地势西高东低，由西部浅山向东逐渐倾斜，中部丘陵起伏，延伸东南部隆起，形成山峰。总的地貌特征是东南及西部环山，东北即北部是平原和岗丘，中部则岭、平、洼交错。境内有山峰 85 个，西部最高山峰为宝丰与鲁山交界处的无名山峰，海拔 740 米，东部最高山峰为擂鼓台，海拔 505 米，最低处是东部闹店乡的洪寺营村，海拔 98米。全县山地、丘陵、平原分别占土地总面积的 18.78%、42.56%、38.66%。

4.1.3地质

宝丰县位于华北准地台南缘，由于经历了多次较强烈的地壳变动，辖区地质构造显得复杂多样，据《平顶山宝丰县矿产资源勘查与开发计划》资料记载，区内有一条隐状的大店头——石灰窑断层。该断层是物探推断，深钻验证的一条隐状断层，在石灰窑以西的走向为西北向，以东走向为近东西，倾向东北，绵延约30 公里，东北盘下降，断距 300 米以上，使断层东北部的煤系地层深埋地下。但据野外地质调查及地质资料记载，未发现新生界有活动迹象，对集聚区的建设无较大影响，宝丰历史上未发生过大的地震，按《中国地震烈度区划图》，宝丰抗震设防烈度为 6 度。集聚区西区除少部分工业用地和村庄外，大部分为山冈薄地，裸岩石地，土地瘠薄，旱不能浇，涝不能排。

4.1.4  气候气象

宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4 倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229 天；全年最多风向为NNW，频率9.7%，次多风向为ENE，频率为9.4%，静风频率14.5%，多年平均风速2.35m/s，主要气象特征见下表所示。

表4.1-1             宝丰县主要气象特征一览表

| 气象要素 | 统计数据 | 气象要素 | 统计数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气压 | 1000.8hPa | 年平均相对湿度 | 69% |
| 年平均气温 | 14.5℃ | 年最多风向 | NNW |
| 极端最高气温 | 42.5℃ | 次多风向 | ENE |
| 极端最低气温 | -17.8℃ | 多年平均风速 | 2.35m/s |
| 年平均降水量 | 740.3mm | 年均蒸发量 | 1784.5mm |

4.1.5  水文水系

（1）地表水

全境流域面积在10平方公里以上的河流有18条，属淮河流域的汝、沙水系，流向自西向东，以北汝河、石河、净肠河为大。有大中型水库 17 座，水库总容量 14572 万立方米，全县地下水资源为 8988 万立方米。县内李庄乡有日涌量为2800 吨的天然优质矿泉水源。

经初步调查，评价范围内主要地表水体包括玉带河、袁店水库、净肠河、应河及南水北调中线工程。

玉带河：发源于大营镇白石坡、斋公庄一带，经平顶山市西区复入县境，向东流经张八桥、小店乡、至县城西北汇入净肠河。总长 21km，河宽 8m，流域面积 47km2。西部园区北距玉带河最近距离 500m。西部园区的污水处理厂的排口拟设于玉带河与西二环交叉口处。

袁店水库：为小型水库，主要功能为农田灌溉。

净肠河：横亘县境中部，源头两处，南为恒水发源于观音堂桃源沟村西，流经大营镇、张八桥镇入肖旗乡；北为小泥河，发源于大营镇古垛村，东经前营、商酒务入肖旗乡，二者在肖旗乡杀主坡西麓汇合，流向东南，至县城西北隅，与玉带河相汇，绕城北至周庄乡和庄村，折向东北，与闹店乡双口村入石河。全长42km，流域面积 273km2。净肠河距离东区东北角约 1km。

应河：发源于张八桥乡阎洼村和张八桥村附近浅山，经小店乡薛潭村入平顶山市郊，绕应山而南入白龟山水库，县境河长19km，流域面积 78km2，现为季节性河流，仅在雨季雨量充沛时有水，集聚区东区南侧距应河最近距离为30m。

南水北调中线工程：是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路西侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长 1245km，计划年调水量 140 亿立方米。中线工程在河南省境内经南阳、平顶山、周口、漯河、许昌、郑州等地市，全长 731km，引水流量 350m3/s。平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，向北经过旧县、夏李、常村、张官营、磙子营、张良、马楼、张店、辛集、杨庄、肖旗、周庄、石桥、广阔天地、渣园、白庙、安良等 18 个乡镇，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等 4 个县。北出郏县安良镇，入许昌境内，全长 114km。

陶瓷建材产业园距离南水北调总干渠管理范围边线5.46km，不在其设定的一级、二级保护区范围内。

（2）地下水

宝丰县境内地下水含水层主要为洛峪群、寒武系、石炭系等各种灰岩中的裂隙岩溶水，二叠系、第三系砾岩、砂岩等构造裂隙水，第四系砂岩石层中浅水和承压水等。补给水源主要为大气降水入渗、灌溉渗漏和沟河侧渗等。其中含水层以砂（砾）卵石、粗砂、细粉砂为主，目前探明含水层有3~4 层，总厚度15~36m。

第一层，以玉带河和净肠河冲积层为主，埋深5m左右，厚度2~3m，向南至江湾村由砂卵石逐渐变为粗砂，细粉砂逐渐消失，城北以细粉砂为主，不具备供水意义。

第二层，顶板埋深20m左右，以带泥沙砾石为主，部分为砂砾石，含粗砂，厚度为4~12m。

第三层，顶板埋深38~45m，以砂砾石为主，部分含泥，局部为粗砂，厚度为5~12m。

第四层不普遍，只在城北以含砂砾石存在，埋深65m以下，厚度5~12m。地下水流向自西北向东南。

全县地下水资源为 8988.94 万m3，目前已发现天然泉水8处。

4.1.6土壤

宝丰县由淮河多年泛滥冲积而成，土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带，一般具有石灰质的成分，土壤承载力一般在12-15t/m2，基本上发育在第四世纪中更新世离石黄土上，为熟化度低的土壤。全县土壤类型为5 个土类、10 个亚类、11 个土属、15 个土种。5 个土类分别为：褐土、砂姜黑土、石质土、潮土、粗骨土。其中褐土土类是境内面积最大、分布最广的一个土类，占全市土壤总面积的84.2%。

4.1.7矿产资源

宝丰县西倚伏牛，东瞰平原。汝河蕃其北，沙河润其南，为中州灵秀之地，矿产资源丰富。现已查明的有原煤、铝钒土、紫砂石、石英石、石灰石、硫矿区、硅石、磷矿石、铁矿石等20余种。煤炭储量3.4亿吨，属B组优质主焦煤。铝钒土储量8300万吨以上，紫砂陶土储量5亿吨，石灰土储量6亿吨以上，石膏储量33973万吨，耐火粘土储量 6609 万吨，伊利石储量在3000万立方米以上等。

已查明储量的矿种中，煤、铝土矿、水泥灰岩、水泥粘土（未利用）、耐火粘土（未利用）为我县优势矿产。煤井田 4 处，分布在宝丰县苗李煤矿、韩庄煤矿、香山煤矿、琉璃堂煤矿。中型井田2个，小型井田2个。开采的矿区 2 个，闭坑矿区1个，停产1 个。已查明资源储量 10076.9万吨，资源量 6913.6 万吨；铝土矿：分布在宝丰县边庄和张八桥，矿产3处。已查明资源储量 1717.92 万吨，资源量 902.3万吨；水泥灰岩：分布在宝丰县李庄、没梁庙、孔庄、纸房。中型矿产1个，小型矿产3个。查明资源储量 9981 万吨，资源量6089万吨。目前，煤已大规模开发利用，并产生了良好的经济效益，已成为宝丰县的支柱产业。铝土矿、水泥灰岩也不同程度被开发利用，对促进宝丰县的经济发展，起到了积极的推动作用。

宝丰县还存在一些潜在的优势矿产，包括铁、镓、熔剂灰岩、白云岩、磷、硫铁矿、陶瓷粘土、高岭土、含钾岩石、紫砂陶陶瓷土、水泥配料用砂岩、建筑用灰岩、石英砂岩、伊利石、地下水和矿泉水等。

4.1.8植被及生物多样性

（1）植被

植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带，适合多种生物繁衍生息。故境内生物资源比较丰富，种类繁多。1982年县情普查，栽培植物有90余种，野生植物有290余种，饲养动物有30余种，野生动物有220余种。主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、高粱、大米和豆类10余种，经济作物有烟叶、芝麻、花生、油菜等20余种，林业树种30余种，家禽家畜10余种，野生动物资源70余种。

（2）动物

本区受人类活动影响，大型野生动物已经消失，常见的野生动物有多种昆虫、两栖纲的蛙类等，多种鸟类及小型兽类。鸟类主要有喜鹊、麻雀、野鸡、乌鸦等，均为常见种。

根据现场踏勘，项目区域内生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，蛙类等，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

### 4.2区域环境质量现状

本次区域环境质量现状采用《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》环境影响报告书中监测内容。产业集聚区西区现状与当时评价时期相比，企业数量、规模未发生变化。

4.2.1环境空气质量现状评价

（1）监测布点

评价根据敏感点分布、全年平均风向等原则，共布设 12 个大气采样点，其中西区8个采样点。监测因子选取与陶瓷建材产业园相关的主要特征因子及常规因子。

表4.2-1          大气现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 与陶瓷建材产业园距离m | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 袁庄村 | 西区区内 | 1460 | 监测SO2小时浓度及日均浓度、NO2小时浓度及日均浓度、PM10 日均值、TSP日均值。 特征因子：氟化物、CO小时值及日均值 |
| G2 | 张八桥镇 | 西区区外 | 660 |  |
| G3 | 外窑村 | 西区区外 | 310 |  |
| G4 | 孔庄 | 西区区外 | 1270 |  |
| G5 | 朱庄 | 西区区外 | 2700 |  |
| G6 | 堂洼村 | 西区区外 | 3370 |  |
| G7 | 栾庄村 | 西区区内 | 2040 |  |
| G8 | 草庙陈村 | 西区区内 | 2920 |  |

（2）监测时间和分析方法

监测时间为2016年12月3日～12月9日，常规因子和特征因子连续监测 7 天。SO2、NO2一小时均值每天采样 4 次，每次采样 45min；日均值采样时间，每天18小时；TSP、PM10日均值采样时间，每天12小时；氟化物（以F计）日均值采样时间，每天12小时。

监测和分析方法按照国家环保局发布的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

（3）评价标准与评价方法

评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

本次环境空气质量现状评价采用单项质量指数法，公式如下。

Ii = Ci /C0i

式中：Ii ——i物质的污染指数；

Ci ——i物质的监测浓度，mg/m3；

C0i ——i物质的评价标准，mg/m3。

| 表 4.2-2 各监测点大气现状监测结果表 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 项目 | 编号 | 监测点 | 2016.12.03 |  | 2016.12.04 |  | 2016.12.05 |  | 2016.12.06 |  | 2016.12.07 |  | 2016.12.08 |  | 2016.12.09 |  |
|  |  |  | C 小时值 | C 日均 | C 小时 | C 日均 | C 小时 | C 日均 | C 小时 | C 日均 | C 小时 | C 日均 | C 小时 | C 日均 | C 小时 | C 日均 |
| SO2 | 1 | 袁店 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.06~0.13 | 0.08 | 0.09~0.12 | 0.11 | 0.08~0.13 | 0.1 | 0.07~0.12 | 0.09 | 0.07~0.13 | 0.1 | 0.06~0.09 | 0.07 |
|  | 2 | 张八桥镇 | 0.07~0.12 | 0.08 | 0.09~0.12 | 0.1 | 0.07~0.14 | 0.09 | 0.07~0.13 | 0.09 | 0.06~0.12 | 0.09 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.07~0.12 | 0.09 |
|  | 3 | 外窑 | 0.07~0.12 | 0.09 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.09~0.12 | 0.09 | 0.07~0.09 | 0.07 | 0.10~0.12 | 0.11 | 0.08~0.12 | 0.09 |
|  | 4 | 孔庄 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.08~0.12 | 0.09 | 0.07~0.13 | 0.1 | 0.08~0.11 | 0.09 | 0.07~0.14 | 0.1 | 0.08~0.13 | 0.11 | 0.09~0.11 | 0.1 |
|  | 5 | 朱庄 | 0.06~0.13 | 0.09 | 0.09~0.12 | 0.1 | 0.07~0.12 | 0.08 | 0.08~0.12 | 0.08 | 0.07~0.13 | 0.1 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.07~0.12 | 0.08 |
|  | 6 | 堂洼村 | 0.07~0.14 | 0.11 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.07~0.12 | 0.09 | 0.06~0.11 | 0.1 | 0.07~0.12 | 0.08 | 0.07~0.11 | 0.09 | 0.07~0.11 | 0.1 |
|  | 7 | 栾庄 | 0.07~0.10 | 0.07 | 0.08~0.11 | 0.09 | 0.09~0.13 | 0.11 | 0.07~0.13 | 0.09 | 0.06~0.09 | 0.07 | 0.07~0.12 | 0.08 | 0.07~0.13 | 0.09 |
|  | 8 | 草庙陈村 | 0.08~0.12 | 0.09 | 0.09~0.12 | 0.1 | 0.07~0.14 | 0.11 | 0.06~0.11 | 0.09 | 0.08~0.12 | 0.09 | 0.07~0.11 | 0.08 | 0.07~0.14 | 0.09 |
| NO2 | 1 | 袁店 | 0.03~0.08 | 0.06 | 0.03~0.06 | 0.05 | 0.09~0.12 | 0.06 | 0.04~0.08 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.06 | 0.03~0.08 | 0.04 |
|  | 2 | 张八桥镇 | 0.04~0.08 | 0.06 | 0.05~0.09 | 0.07 | 0.05~0.08 | 0.06 | 0.03~0.06 | 0.04 | 0.04~0.09 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05 |
|  | 3 | 外窑 | 0.04~0.08 | 0.06 | 0.05~0.09 | 0.07 | 0.03~0.09 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05 | 0.03~0.05 | 0.04 | 0.05~0.09 | 0.06 | 0.04~0.08 | 0.06 |
|  | 4 | 孔庄 | 0.03~0.06 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.07 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06 | 0.04~0.08 | 0.05 |
|  | 5 | 朱庄 | 0.03~0.06 | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.03~0.08 | 0.05 | 0.03~0.08 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05 |
|  | 6 | 堂洼村 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.06 | 0.03~0.06 | 0.04 | 0.03~0.07 | 0.05 | 0.03~0.09 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.07 |
|  | 7 | 栾庄 | 0.05~0.08 | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.07 | 0.03~0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.06 |
|  | 8 | 草庙陈村 | 0.04~0.08 | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0.03~0.09 | 0.06 | 0.05~0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06 |
| PM10 | 1 | 袁店 | / | 0.022 | / | 0.022 | / | 0.028 | / | 0.027 | / | 0.04 | / | 0.031 | / | 0.026 |
|  | 2 | 张八桥镇 | / | 0.028 | / | 0.027 | / | 0.029 | / | 0.035 | / | 0.029 | / | 0.024 | / | 0.035 |
|  | 3 | 外窑 | / | 0.026 | / | 0.021 | / | 0.02 | / | 0.023 | / | 0.027 | / | 0.026 | / | 0.023 |
|  | 4 | 孔庄 | / | 0.034 | / | 0.02 | / | 0.028 | / | 0.026 | / | 0.023 | / | 0.033 | / | 0.026 |
|  | 5 | 朱庄 | / | 0.024 | / | 0.028 | / | 0.026 | / | 0.027 | / | 0.034 | / | 0.025 | / | 0.037 |
|  | 6 | 堂洼村 | / | 0.027 | / | 0.026 | / | 0.025 | / | 0.022 | / | 0.024 | / | 0.032 | / | 0.029 |
|  | 7 | 栾庄 | / | 0.035 | / | 0.03 | / | 0.021 | / | 0.02 | / | 0.027 | / | 0.022 | / | 0.031 |
|  | 8 | 草庙陈村 | / | 0.031 | / | 0.026 | / | 0.027 | / | 0.028 | / | 0.035 | / | 0.029 | / | 0.034 |
| TSP | 1 | 袁店 | / | 0.094 | / | 0.097 | / | 0.099 | / | 0.094 | / | 0.104 | / | 0.103 | / | 0.092 |
|  | 2 | 张八桥镇 | / | 0.089 | / | 0.089 | / | 0.087 | / | 0.097 | / | 0.094 | / | 0.095 | / | 0.104 |
|  | 3 | 外窑 | / | 0.102 | / | 0.103 | / | 0.093 | / | 0.092 | / | 0.097 | / | 0.101 | / | 0.095 |
|  | 4 | 孔庄 | / | 0.099 | / | 0.094 | / | 0.096 | / | 0.104 | / | 0.092 | / | 0.095 | / | 0.097 |
|  | 5 | 朱庄 | / | 0.093 | / | 0.099 | / | 0.101 | / | 0.095 | / | 0.104 | / | 0.099 | / | 0.093 |
|  | 6 | 堂洼村 | / | 0.101 | / | 0.098 | / | 0.095 | / | 0.092 | / | 0.095 | / | 0.104 | / | 0.098 |
|  | 7 | 栾庄 | / | 0.095 | / | 0.086 | / | 0.091 | / | 0.105 | / | 0.097 | / | 0.092 | / | 0.092 |
|  | 8 | 草庙陈村 | / | 0.098 | / | 0.105 | / | 0.102 | / | 0.093 | / | 0.093 | / | 0.085 | / | 0.097 |
| 氟化 物 μg/m3 | 1 | 袁店 | / | ND | / | ND | / | 3 | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 2 | 张八桥镇 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 2 | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 3 | 外窑 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 3 | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 4 | 孔庄 | / | ND | / | ND | / | 3 | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 5 | 朱庄 | / | ND | / | ND | / | 3 | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 6 | 堂洼村 | / | ND | / | ND | / | 2 | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 7 | 栾庄 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 3 | / | ND | / | ND | / | ND |
|  | 8 | 草庙陈村 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 2 | / | ND | / | ND | / | ND |
| CO | 1 | 袁店 | 1.0~1.3 | 1.2 | 0.9~1.3 | 1 | 0.9~1.1 | 1 | 0.9~1.2 | 1.2 | 0.9~1.0 | 0.9 | 0.8~1.2 | 1.1 | 1.0~1.3 | 1.2 |
|  | 2 | 张八桥镇 | 1.0~1.2 | 1.2 | 1.0~1.2 | 1.1 | 0.9~1.2 | 1.1 | 0.9~1.1 | 1.1 | 1.0~1.2 | 1 | 0.9~1.3 | 1.2 | 1.1~1.3 | 1.2 |
|  | 3 | 外窑 | 1.0~1.2 | 1.1 | 0.9~1.1 | 0.9 | 1.0~1.3 | 1.2 | 0.9~1.2 | 1.1 | 1.0~1.3 | 1.2 | 1.1~1.2 | 0.9 | 0.9~1.4 | 1.2 |
|  | 4 | 孔庄 | 1.0~1.3 | 1.1 | 0.9~1.2 | 0.8 | 1.1~1.2 | 1.2 | 1.0~1.3 | 1.2 | 1.0~1.3 | 1.2 | 1.0~1.2 | 1 | 0.9~1.3 | 1.1 |
|  | 5 | 朱庄 | 1.0~1.2 | 1 | 0.9~1.1 | 1 | 1.0~1.2 | 1.1 | 0.9~1.2 | 1.1 | 1.0~1.3 | 1.2 | 1.0~1.2 | 1.1 | 0.9~1.2 | 1 |
|  | 6 | 堂洼村 | 1.0~1.2 | 1.2 | 09~1.1 | 1 | 1.1~1.2 | 1.1 | 1.0~1.3 | 1.2 | 1.0~1.3 | 1.2 | 1.0~1.2 | 1.1 | 1.1~1.4 | 1.2 |
|  | 7 | 栾庄 | 0.9~1.3 | 1.2 | 0.9~1.2 | 0.9 | 1.0~1.2 | 1.1 | 1.0~1.3 | 1.2 | 0.8~1.2 | 1 | 1.0~1.2 | 1 | 1.1~1.2 | 1.2 |
|  | 8 | 草庙陈村 | 0.8~1.0 | 0.9 | 0.8~0.9 | 0.8 | 0.8~1.1 | 0.9 | 0.9~1.1 | 1 | 0.9~1.2 | 0.9 | 0.8~1.2 | 1.1 | 1.0~1.3 | 1 |

| 表4.2-3 各监测点大气现状评价结果表 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 监测点 | 1 小时浓度值 |  |  |  | 日均浓度值 |  |  |  |
|  |  | 监测值范围（mg/m3） | 单项指数范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 监测值范围（mg/m3） | 单项指数范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） |
| SO2 | 袁店 | 0.06~0.13 | 0.120~0.260 | 0 | 0 | 0.07~0.11 | 0.467~0.733 | 0 | 0 |
|  | 张八桥镇 | 0.06~0.14 | 0.120~0.280 | 0 | 0 | 0.08~0.10 | 0.533~0.667 | 0 | 0 |
|  | 外窑 | 0.07~0.12 | 0.140~0.240 | 0 | 0 | 0.07~0.11 | 0.467~0.733 | 0 | 0 |
|  | 孔庄 | 0.07~0.14 | 0.140~0.280 | 0 | 0 | 0.09~0.11 | 0.600~0.733 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 0.06~0.13 | 0.120~0.260 | 0 | 0 | 0.08~0.10 | 0.533~0.667 | 0 | 0 |
|  | 堂洼村 | 0.06~0.14 | 0.120~0.280 | 0 | 0 | 0.08~0.11 | 0.533~0.733 | 0 | 0 |
|  | 栾庄 | 0.06~0.13 | 0.120~0.260 | 0 | 0 | 0.07~0.11 | 0.467~0.733 | 0 | 0 |
|  | 草庙陈村 | 0.06~0.14 | 0.120~0.280 | 0 | 0 | 0.08~0.11 | 0.533~0.733 | 0 | 0 |
| 标准 |  | ≤0.5（mg/m3） |  |  |  | ≤0.15（mg/m3） |  |  |  |
| NO2 | 袁店 | 0.03~0.12 | 0.150~0.600 | 0 | 0 | 0.04~0.06 | 0.500~0.750 | 0 | 0 |
|  | 张八桥镇 | 0.03~0.09 | 0.150~0.450 | 0 | 0 | 0.04~0.07 | 0.500~0.875 | 0 | 0 |
|  | 外窑 | 0.03~0.09 | 0.150~0.450 | 0 | 0 | 0.04~0.07 | 0.500~0.875 | 0 | 0 |
|  | 孔庄 | 0.03~0.09 | 0.150~0.450 | 0 | 0 | 0.05~0.07 | 0.625~0.875 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 0.03~0.08 | 0.150~0.400 | 0 | 0 | 0.05~0.06 | 0.625~0.750 | 0 | 0 |
|  | 堂洼村 | 0.03~0.08 | 0.150~0.400 | 0 | 0 | 0.04~0.07 | 0.500~0.875 | 0 | 0 |
|  | 栾庄 | 0.03~0.09 | 0.150~0.450 | 0 | 0 | 0.05~0.07 | 0.625~0.875 | 0 | 0 |
|  | 草庙陈村 | 0.03~0.09 | 0.150~0.450 | 0 | 0 | 0.05~0.06 | 0.625~0.750 | 0 | 0 |
| 标准 |  | ≤0.20（mg/m3） |  |  |  | ≤0.080（mg/m3） |  |  |  |
| CO | 袁店 | 0.9~1.3 | 0.090~0.130 | 0 | 0 | 0.9~1.2 | 0.225~0.300 | 0 | 0 |
|  | 张八桥镇 | 0.9~1.3 | 0.090~0.130 | 0 | 0 | 1.0~1.2 | 0.250~0.300 | 0 | 0 |
|  | 外窑 | 0.9~1.4 | 0.090~0.140 | 0 | 0 | 0.9~1.2 | 0.225~0.300 | 0 | 0 |
|  | 孔庄 | 0.9~1.3 | 0.090~0.130 | 0 | 0 | 0.8~1.2 | 0.200~0.300 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 0.9~1.3 | 0.090~0.130 | 0 | 0 | 1.0~1.2 | 0.250~0.300 | 0 | 0 |
|  | 堂洼村 | 0.9~1.4 | 0.090~0.140 | 0 | 0 | 1.0~1.2 | 0.250~0.300 | 0 | 0 |
|  | 栾庄 | 0.8~1.3 | 0.080~0.130 | 0 | 0 | 0.9~1.2 | 0.225~0.300 | 0 | 0 |
|  | 草庙陈村 | 0.8~1.3 | 0.080~0.130 | 0 | 0 | 0.8~1.2 | 0.200~0.300 | 0 | 0 |
| 标准 |  | 10（mg/m3） |  |  |  | 4（mg/m3） |  |  |  |
| 监测项目 | 监测点位 | 日均值（mg/m3） |  | 单项指数范围 |  | 最大超 标倍数 |  | 超标率（%） | 标准 |
| PM10 | 袁店 | 0.022~0.030 |  | 0.147~0.200 |  | 0 |  | 0 | 0.15mg/m3 |
|  | 张八桥镇 | 0.024~0.035 |  | 0.160~0.233 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 外窑 | 0.020~0.037 |  | 0.133~0.246 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 孔庄 | 0.020~0.033 |  | 0.133~0.220 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 朱庄 | 0.026~0.037 |  | 0.173~0.246 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 堂洼村 | 0.022~0.032 |  | 0.147~0.213 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 栾庄 | 0.020~0.030 |  | 0.133~0.200 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 草庙陈村 | 0.026~0.035 |  | 0.173~0.233 |  | 0 |  | 0 |  |
| TSP | 袁店 | 0.092~0.104 |  | 0.307~0.347 |  | 0 |  | 0 | 0.3mg/m3 |
|  | 张八桥镇 | 0.087~0.104 |  | 0.290~0.347 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 外窑 | 0.092~0.103 |  | 0.307~0.343 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 孔庄 | 0.092~0.104 |  | 0.307~0.347 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 朱庄 | 0.093~0.104 |  | 0.310~0.347 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 堂洼村 | 0.092~0.104 |  | 0.307~0.347 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 栾庄 | 0.086~0.105 |  | 0.287~0.350 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 草庙陈村 | 0.085~0.105 |  | 0.283~0.350 |  | 0 |  | 0 |  |
| 氟化物 （μg/m3） | 袁店 | ND~3 |  | ND~0.429 |  | 0 |  | 0 | 7（μg/m3） |
|  | 张八桥镇 | ND~2 |  | ND~0.286 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 外窑 | ND~3 |  | ND~0.429 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 孔庄 | ND~3 |  | ND~0.429 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 朱庄 | ND~3 |  | ND~0.429 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 堂洼村 | ND~2 |  | ND~0.286 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 栾庄 | ND~3 |  | ND~0.429 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 草庙陈村 | ND~2 |  | ND~0.286 |  | 0 |  | 0 |  |

由上表中统计结果可知： SO2、NO2、PM10、CO、TSP、氟化物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

4.2.2地表水环境现状评价

根据陶瓷建材产业园地理位置，区域汇水方向为北侧应河支流。本次评价引用《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中对应河小店断面的监测资料。

（1）监测断面布设及监测因子

根据评价区内水文特征，本次评价选取1个监测断面，断面布设及监测因子具体见表 4.2-4。

表4.2-4        地表水环境监测布点、监测因子情况表

| 河流名称 | 断面功能 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应河 | 控制断面 | 应河小店断面 | 流量、pH、水温、COD、高锰酸钾指数、SS、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 |

（2）监测时间与分析方法

监测时间为2016 年 12 月 4 日～12 月 6 日，连续 3 天，每天 1 次。采样及分析方法按国家环保局颁发的《水和废水监测分析方法》（第四版）有关规定和要求执行。质量控制按国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）实施监测采样。

（3）评价标准与评价方法

水质评价方法本着简单、合理、直观的原则，采用单因子标准指数法进行评

价。其模式如下：

本次评价采用标准指数法评价地表水水质，计算公式如下：

Si=Ci/Cs

式中，Si—第i种污染物的标准指数；

Ci—第i种污染物的实测浓度，mg/L；

Cs—第i种污染物的地表水水质标准，mg/L。

溶解氧标准指数为:

S DOj : 为水质参数 DO 在 j 点的标准指数；

DO f : 为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DO j : 为实测溶解氧值，mg/L；

DOs : 为溶解氧的标准值，mg/L；

T j : 为在 j 点水温，℃。

pH的标准指数为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中，SpHj—pH在第j点的标准指数；

pHj—j点pH值；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。

（4）监测结果及评价

表 4.2-5    地表水水质监测结果及评价结果表 单位：mg/L（pH 除外）

| 河流 | 断面 | 项目 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | SS | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应河 | 小店断面 | 最小值 | 7.4 | 11.6 | 2.4 | 55 | 1.85 |
|  |  | 最大值 | 7.8 | 12.9 | 2.8 | 59 | 1.98 |
|  |  | 平均值 | / | 12.1 | 2.6 | 57 | 1.92 |
|  |  | 超标率 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.400 | 0.645 | 0.467 | 0.59 | 0.495 |
|  |  | 标准 | 6~9 | ≤20 | ≤6 | ≤100 | ≤4 |
| 河流 | 断面 | 项目 | DO | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 |
| 应河 | 小店断面 | 最小值 | 8.2 | 0.04 | 0.08 | ND | 0.0010 |
|  |  | 最大值 | 8.5 | 0.07 | 0.15 | ND | 0.0030 |
|  |  | 平均值 | 8.4 | 0.05 | 0.13 | / | 0.0020 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大污染指数 | 0.531 | 0.070 | 0.750 | / | 0.600 |
|  |  | 标准 | ≥5 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.005 |

由以上监测结果可知，应河小店断面各污染物均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水质量较好。

4.2.3地表水环境现状评价

（1）监测布点及监测因子

本次评价引用《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中对集聚区西区附近村庄的监测数据，共6个监测点位，分别为：张八桥镇、袁店、朱庄、堂洼、栾庄、韩庄。监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、汞、总硬度、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数。

（2）监测时间、频次及分析方法

监测时间为2016年12月6日，取1次样。

（3）评价标准及评价方法

评价标准按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。有关指标标准值见表 1.5-1，评价方法采用单组分评价法。

（4）监测结果及评价

表4.2-6                             地下水监测及评价结果一览表

| 项目 | 单位 | 标准 | 张八桥镇 | 袁庄村 | 朱庄 | 堂洼 | 栾庄 | 韩庄 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6. 5≤pH≤8. 5 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0012 | ND | ND | 达标 |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | ND | ND | 达标 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | mg/L | ≤3.0 | 1.35 | 1.40 | 4.42 | 1.39 | 2.0 | 1.8 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.032 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | ND | ND | 达标 |
| 铁 | mg/L | ≤0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ND | ND | 达标 |
| 锰 | mg/L | ≤0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ND | ND | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 437 | 441 | 425 | 428 | 542 | 545 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 221 | 231 | 231 | 223 | 437 | 426 | 达标 |
| 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | ≤250 | 5.41 | 5.61 | 4.98 | 4.69 | 5.12 | 6.00 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 细菌总数 | 个/mL | ≤100 | 43 | 48 | 44 | 47 | 58 | 44 | 达标 |

由以上监测结果可知，项目区域地下水环境质量可以满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

4.2.4土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测布点与监测因子

本次评价引用《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中土壤监测数据，涉及集聚区西区布设 2 个点，分别为袁店村、张八桥镇，监测因子为pH、镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍。

（2）监测时间及分析方法

监测时间为2016 年 12 月 6 日，监测 1 天，每天 1 次。分析方法执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）配套测定方法的要求执行。

（3）评价标准

本次土壤环境质量评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第一类用地筛选值标准。评价方法采用监测结果与评价标准值比值进行土壤环境质量评价。

（4）监测结果及评价

土壤现状监测结果见下表：

表4.2-7      土壤现状监测结果及评价表   （单位：mg/kg pH 值无量纲）

| 测点 | 项目 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁店村 | 监测值 | 7.2 | 0.12 | 0.12 | 14 | 47 | 165 | 250 | 50 |
| 张八桥镇 | 监测值 | 7.3 | 0.13 | 0.14 | 12 | 44 | 158 | 114 | 21 |
| 标准 |  | / | 20 | 8 | 20 | 2000 | 400 | / | 150 |
| 是否达标 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 |

由以上结果可知，各监测点评价因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第一类用地筛选值标准，说明对人体健康的风险影响可以忽略。

4.2.5声环境质量现状监测及评价

（1）监测因子与监测方法

本次评价引用《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中噪声监测数据，监测因子为连续等效 A 声级 Leq(A)。监测方法执行《城市区域环境噪声测量方法》(GB/T14623－93)的规定，使用符合国家计量规定的声级计进行监测。

（2）监测时间及频次

监测时间为2016年12月2日～5日，各功能区分别监测一天，各监测点昼夜各监测一次。

（3）评价方法与标准

用监测结果与评价标准对比，对评价区域声环境质量进行评价。评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），居住、商业、工业混杂区执行 2 类标准；工业区执行 3 类标准；道路交通干线两侧区域内执行4a类标准。

（4）监测布点、监测结果及评价

本次评价选取产业集聚区西区范围内的监测布点。监测布点兼顾功能区噪声、道路交通噪声、区域环境噪声及厂界噪声状况等。具体监测点位详见下表。

表4.2-8        声环境现状监测结果及评价表       单位：dB（A）

| 居住用地（2类） |  | 工业用地（3类） |  | 交通（4a类） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 袁店 | N4 | 大地水泥北厂界 | N5 | 宝苗路沿线 | 洁石建材东侧路口 |
|  |  |  |  | N6 |  | 石匠庄处 |
| N2 | 栾庄 |  |  | N7 | 长安大道沿线 | S231 省道交叉口 |
|  |  |  |  | N8 |  | 袁店北 |
| N3 | 石匠庄 |  |  | N9 | 平韩铁路沿线 | 大地水泥厂南 |
|  |  |  |  | N10 |  | 孔庄北 |

监测结果及评价结果见下表：

表4.2-9  各类功能区噪声监测布点、监测结果及评价结果表  单位：dB（A）

| 测点编号 | 评价标准 |  | 监测结果 |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 60 | 50 | 53.6 | 42.7 | 达标 | 达标 |
| N2 | 60 | 50 | 55.2 | 43.3 | 达标 | 达标 |
| N3 | 60 | 50 | 52.7 | 41.9 | 达标 | 达标 |
| N4 | 65 | 55 | 56.2 | 44.1 | 达标 | 达标 |
| N5 | 70 | 55 | 61.7 | 49.6 | 达标 | 达标 |
| N6 | 70 | 55 | 59.6 | 48.2 | 达标 | 达标 |
| N7 | 70 | 55 | 62.5 | 50.3 | 达标 | 达标 |
| N8 | 70 | 55 | 60.3 | 48.5 | 达标 | 达标 |
| N9 | 70 | 55 | 63.2 | 51.1 | 达标 | 达标 |
| N10 | 70 | 55 | 61.8 | 49.2 | 达标 | 达标 |

根据以上监测数据，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的各类功能区标准值可见，2 类区各测点均达标，3 类区各监测点均达标，4 类区各监测点均达标。

## 第5章  环境影响识别与评价指标体系构建

根据宝丰县陶瓷建材产业园发展规划的目标、性质、规模、发展内容和环境保护规划，结合当地的社会、经济发展总体规划、环境保护规划等，从自然环境、生态环境、社会环境三个方面进行环境影响识别，初步判定主要环境问题，确定主要评价因子并确立评价指标体系。

### 5.1环境影响识别

5.1.1产业园污染影响识别

1、大气环境污染影响因子识别

宝丰县陶瓷建材产业园重点发展陶瓷建材类产业。工业生产产生的大气污染包括利用煤气能源消耗产生的烟尘、SO2、NOx，陶瓷加工生产过程中产生的粉尘、氟化物等。

2、水环境污染影响因子识别

产业园区规划的实施对水环境影响主要来自工业废水及生活污水的排放，其中工业废水主要来自设备冲洗、场地冲洗水，主要污染物为COD、SS等；园区职工产生的生活污水，主要含有 COD、BOD5、动植物油类等。

3、声环境污染因子识别

产业园区规划的实施对声环境影响主要来自：机械设备运行噪声如各厂区工艺用机械、引风机、送风机、给水泵等固定设备连续运行噪声；道路交通噪声，属线性噪声源。

4、固体废物污染影响因子识别

陶瓷建材产业园运行过程中固废主要来源于：废弃包装物、不合格产品、除尘器收集粉尘、机械运行过程中产生的废机油以及职工产生的生活垃圾等。

- 5.1.2产业园生态类影响识别

产业园区位于宝丰县产业集聚区西区范围内，现状多为荒地，规划的实施对生态环境的影响主要表现在对地表植被、水土流失生态环境两方面影响。

1、产业园区规划实施对地表植被影响的因子识别

产业园区规划实施对地表植被改变主要是由规划占用土地引起的，包括工业企业、办公建筑等永久占地。占地类型主要为耕地、园地等。规划的实施将减少规划区耕地等植被的数量，部分将变为场地绿化、道路绿化等人工绿地。

2、产业园区规划实施对水土流失影响因子识别

产业园区规划的实施对水土流失的影响主要来自：规划实施项目的建设过程扰动植被，基础开挖、土石方的废弃、乱堆乱放等导致水土流失的发生。若在规划实施项目建设过程中和建设完成后采取科学而有效的实施防治水土流失措施，规划开发活动对水土流失的影响程度和范围能够得到有效的控制。

- 5.1.3 产业园区社会经济环境影响识别

由于陶瓷建材产业园所占土地类型主要为荒地，其上无种植农作物，规划的实施对当地社会经济产生推动影响。

规划的实施对当地经济的转型，提高第三产业和第二产业在社会经济结构中的比例，尤其是发展现代服务业，可以大大提高第三产业的比例。增加社会就业，提高单位土地面积的产值，提高居民生活水平和当地基础设施建设，推动当地文化、教育和卫生事业的发展，具有十分重要的意义，将对社会经济的发展带来巨大的推动作用。

- 5.1.4产业园环境影响识别矩阵分析

综合以上宝丰县陶瓷建材产业园实施带来的污染类、生态类环境影响以及社会经济影响识别结果，利用矩阵法对产业园规划实施从自然环境、生态环境、社会环境等环境因素角度，结合本次产业园规划内容、目标、规模等进行环境影响识别，具体识别结果见表5.1-1：

表5.1-1               主要环境影响因子识别

| 项目 |  | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境及底泥 | 大气环境 | 声环境 | 生态环境 | 资源能源消耗 | 社会经济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆迁和安置 | 地区经济发展 |
| 产业定位 | 以陶瓷建材类项目为主导的专业产业园区 | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◆■ ● | 不涉及 | △ ◇ ■ ● |
| 产业规模 | 规划用地面积66.67公顷，折合1000亩。 | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ○ | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◆■ ● | 不涉及 | △ ◇ ■ ● |
| 产业功能布局 | 位于宝丰县产业集聚区西区范围内，全部规划为陶瓷建材产业 | ▲ ◇ □● | ▲ ◇ □● | ▲ ◇ □● | ▲ ◇ □● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◆■ ● | 不涉及 | △ ◇ ■ ● |
| 用地布局 | 全部为三类工业用地 | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◆■ ● | 不涉及 | △ ◇ ■ ● |
| 综合交通体系 | 依托原宝丰县产业集聚区西区规划道路体系，主要依托东西向平宝快速路、宝苗公路，南北向商杨公路 | ▲ ◇ ■ ○ | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◆■ ● | 不涉及 | △ ◇ ■ ● |
| 市政公用设施建设 | 依托原宝丰县产业集聚区西区规划基础设施，产业园无新增基础设施规划 | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◇ ■ ○ | ▲ ◇ ■ ● | ▲ ◆■ ● | 不涉及 | △ ◇ □● |

注：△：有利影响，▲：不利影响，◇：可逆影响，◆：不可逆影响，■：直接影响，□：间接影响，○：短期影响，●长期影响。

### 5.2 评价指标体系建立及评价方法

5.2.1 评价指标体系构建

由于本次是对宝丰县产业集聚区总体发展规划的补充评价，着重评价陶瓷建材产业园部分内容，评价指标主要参照宝丰县产业集聚区的规划目标与评价指标，具体如下表所示：

表5.2-1         规划的环境目标与评价指标

| 主题 | 环境目标 | 评价指标 | 现状指标值 | 2020年指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然资源生态保护 | 减少规划可能造成的对自然资源和生态环境的破坏，减少生物多样性的破坏 | 基本农田的保护 | 未占用基本农田 | 不占用基本农田 |
|  |  | 水资源的保护 | 未影响区域供水 | 不影响区域供水 |
|  |  | 生物多样性指数 | 不影响珍稀和本地特有物质有效保护 | 不影响珍稀和本地特有物质有效保护 |
|  |  | 绿化覆盖率 | 16% | 30% |
|  |  | 单位工业增加值能耗（吨标煤/万元） | / | ≤0.15 |
|  |  | 单位工业增加值水耗（吨/万元） | / | ≤4.5 |
| 大气环境 | 减少空气污染物排放，空气环境功能达标 | 大气污染源排放达标率 | / | 100% |
|  |  | 单位工业增加值的SO2排放强度（kg/万元） | / | ≤1 |
| 水环境 | 减少水污染物排放，水环境功能区达标 | 区域地表水功能COD达标率 | / | 100% |
|  |  | 排污企业达标率 |  | 100% |
|  |  | 单位工业增加值的COD排放强度（kg/万元） | / | ≤0.55 |
|  |  | 污水集中处理率 | / | 90% |
|  |  | 工业用水重复利用率 | / | 60% |
|  |  | 中水回用率 | / | 30% |
| 声环境 | 区域环境噪声达标 | 区域环境噪声dB（A） | 达标 | 达功能区标准 |
| 固体废物 | 固体废物减量化、资源化、无害化 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% |
|  |  | 工业固废集中处理率 | 100% | 100% |
|  |  | 危险废物安全处置率 | 100% | 100% |
| 环境管理 | 减少污染物排放，实现可持续发展 | 环境影响评价制度执行率 | / | 100% |
|  |  | “三同时”制度执行率 | / | 100% |
|  |  | 重点企业清洁生产审核 | 10% | 50% |
|  |  | 规模企业ISO14001认证 | 0 | 10% |

5.2.2评价指标体系构建

（1）核查表法

规划方案对社会、经济和资源环境可能产生的影响在一个表中并列出来，便于核对。该方法简单明了的列出了规划行动的影响因子。

（2）矩阵法

将规划目标、指标以及规划方案与环境因素作为矩阵的行与列，并在相对应位置填写用以表示行为与环境因素之间的因果关系的符号、数字或文字，用于规划环境影响识别等.

（3）资料收集、现场调查和监测法

通过资料收集和现场调查，得出产业园生态及环境质量现状，作为本次评价的基础。

（4）数学模型法

数学模型是用数学公式来描绘事物累积变化的过程（例如河流污染、大气污染等）。数学模型可以用作设计规划决策的辅助工具，更多地应用于幕景分析与预测各种环境影响。

（5）趋势分析法

通过趋势分析，明确产业园规划实施所造成环境和资源在来来所承受的压力和生态系统间的历史因果关系。

（6）资源与环境承载力分析

运用以下方法综合分析集聚区资源与环境承载能力：相对资源环境承载力；综合指数评价法；承载率评价法；压力分析法。

## 第6章 环境影响预测与评价

由于在《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中，未将宝丰县陶瓷建材产业园纳入规划，未对其环境影响进行分析，因此本次补充报告将对宝丰县陶瓷建材产业园影响进行分析。园区环境影响主要集中在施工期及营运期，《宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套设施建设项目环境影响报告表》中已将产业园建设期环境影响进行了分析并提出了相应的环保措施，在产业园建设时期应当按照环评报告表及批复要求严格落实，降低施工期环境影响，因此本次补充报告仅对产业园运营期环境影响进行预测评价。

### 6.1大气环境影响预测分析

6.1.1大气污染物来源

宝丰县陶瓷建材产业园建成后主要入驻陶瓷类生产项目。大气污染物主要来自于陶瓷生产燃料废气（焦炉煤气）、陶瓷生产工艺废气（主要来源于陶瓷生产过程原料场、配料、输送、喷雾干燥制粉等生产环节废气）、职工生活废气污染源（食堂油烟）等。

6.1.2陶瓷企业废气影响分析

陶瓷行业过去的粗放式经营方式及工艺方面缺乏创新严重制约了制约了陶瓷行业进一步的发展。陶瓷生产对大气环境的污染贯穿其生产过程中，宝丰县陶瓷建材产业园采用洁石煤化焦炉煤气作为燃料，这些燃料及生产工艺过程主要产生高温烟气、二氧化硫、氮氧化物、生产及运输性粉尘及氟化物等污染。这些污染物排放到大气中在扩散的过程中对人类健康及环境造成以下几种危害：

①陶瓷生产工艺中釉料制备时，因工艺需要配入氟硅酸钠等，在氟硅酸钠高温熔融状态下全部分解，向大气排放 SiF4，SiF4进一步水解生产HF，污染大气环境。氟是一种生命元素，维持人体健康需要一定量的氟，但过量的氟可造成氟中毒。氟不属于植物的必需元素，微量氟不影响植株的生长，当植株体内氟化物超标时，植物的根茎叶特别是嫩叶、嫩芽会受到严重影响。

②燃烧燃料产生的二氧化硫、氮氧化物对周围大气环境产生影响。二氧化硫及氮氧化物在大气扩散因降雨的冲刷形成降水而造成酸雨。 酸雨中对酸度有影响的主要成分是SO42- 和NO3-，或者说酸雨中的酸主要是H2SO4和HNO3，它们占总酸度的90%。SO2、NOX还是城市细粒子污染的主要来源，成为我国大中城市普遍存在较为严重的大气颗粒物污染、特别是区域细粒子污染和灰霾的重要根源。

③陶瓷生产过程中原料称配、加工、制胚、釉料制备和施釉工序产生的粉尘以及原料运输过程中产生的粉尘对周边大气环境有一定的影响。

6.1.3大气污染物源强

1、燃料燃烧废气源强

宝丰县陶瓷建材产业园拟最终入驻的项目尚不确定，根据对洁石煤化生产情况的调查，其拥有2×70孔JN5550型焦炉，煤气产生量57344万m3/a，煤气用途为焦炉自用、粗苯管式炉、锅炉房燃料，剩余外供。根据实际调查，目前外供洁石建材地板砖生产线及中铝球生产线，煤气用量为12097万m3/a，焦化厂自用30911万m3/a，剩余14336万m3/a，外供陶瓷建材产业园。

本次预测主要针对煤气燃烧过程产生的污染物，主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

（1）SO2产生量

根据宝丰县洁石煤化有限公司煤气杂质分析单，其煤气经净化后硫化氢含量约50mg/m3，则陶瓷建材产业园年利用12417万m3煤气，产生SO2=14336×50×104×64÷34÷109= 13.5t/a。

（2）NOX产生量

陶瓷生产过程中NOX产生主要有以下三种来源：

A、热力型

燃烧时空气中的氮在高温下氧化产生，随着反应温度的升高，其反应速率按照指数的规律增加。当T＜1500℃时，NOX产生量非常少，当T＞1500℃时，反应速率增大6-7倍。

热力型氮氧化物的产生机理如下所示：

B、瞬时反应型（快速型）

碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时，在反应区域附近会快速生成NOX。由于燃料挥发物种碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中的氮气反应生产HCN和N，进一步与氧气作用以极快的速度生成，其形成时间只需要60ms，生成量与炉膛的压力的0.5次方成正比，与温度的关系不大。一般占总量的比例小于5%。

C、燃料型

由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成，由于燃料中氮的分解温度低于燃烧温度，在600-800℃时会生产NOX。

综合以上分析可知，燃料型及快速型燃烧过程产生的NOX占比很小，陶瓷生产过程中NOX主要考虑煤气燃烧过程中热力型NOX。

根据经验数据，燃烧焦炉煤气氮氧化物产生系数为6.3kg/万m3，则园区年用煤气14336万m3，氮氧化物产生量约为90.3t/a，排放方式为直排。

（3）烟尘产生量

根据经验数据，燃烧焦炉煤气烟尘产生系数为2.4kg/万m3，则园区年用煤气14336万m3，烟尘产生量约为34.4t/a，辊道窑燃烧燃料量约占83%，其余为喷雾干燥塔使用，辊道窑排放方式为直排。

表6.1-1        陶瓷建材产业园燃料废气污染物产排情况一览表

| 排污单位 | 污染物指标 | 治理措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷建材产业园 | 烟尘 | 窑炉直排 | 28.6 |
|  | 二氧化硫 | 窑炉直排 | 13.5 |
|  | 氮氧化物 | 窑炉直排 | 90.3 |

2、工艺生产废气源强

区内拟入驻企业为宝丰县圣诺陶瓷有限公司年产196万立方米发泡陶瓷隔墙板及装饰保温一体板生产线项目。根据其生产工艺流程，并类比同类项目，其生产过程中产生的主要工艺污染物为粉尘、氟化物。经查阅《安徽省隆达建材有限公司年产600万平方米轻质发泡陶瓷保温材料项目环评报告书》内容（环评报告批复文号郎环函〔2017〕22号，2018年5月通过自主验收已公示），该项目产品、生产工艺与拟入驻企业一致，产品厚度为0.3m，折合180万立方米。类比该项目产排量情况，年产196万立方米发泡陶瓷隔墙板及装饰保温一体板生产线项目产排污量如下表所示。圣诺陶瓷占地面积800亩，剩余200亩地污染物源强采用”工业用地面积×排污系数F”计算，排污系数类比圣诺陶瓷产排污情况。

表6.1-2     园区企业主要工艺废气污染物产排情况一览表

| 排污单位 | 污染物指标 | 治理措施 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 圣诺陶瓷 | 颗粒物 | 喷雾干燥塔为旋风+袋式，其余环节为袋式除尘器，除尘效率大于99% | 9.4 |
|  | 氟化物 | 窑炉直排 | 0.05 |
| 园区剩余土地 | 颗粒物 | 喷雾干燥塔为旋风+袋式，其余环节为袋式除尘器，除尘效率大于99% | 2.4 |
|  | 氟化物 | 窑炉直排 | 0.01 |
| 合计 | 颗粒物 |  | 11.8 |
|  | 氟化物 |  | 0.06 |

（3）陶瓷建材产业园污染物总体情况

表6.1-3      陶瓷建材产业园废气污染物产排情况预测

| 排污单位 | 污染物指标 | 排放量t/a | 排放速率mg/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷建材产业园 | 颗粒物 | 40.4 | 1416.9 |
|  | 二氧化硫 | 13.5 | 473.5 |
|  | 氮氧化物 | 90.3 | 3167.1 |
|  | 氟化物 | 0.06 | 2.1 |

6.1.4大气影响预测

园区单个点源位置、排放强度、排放方式等参数均不确定，本评价采用考虑多源对整个区域影响的箱式大气质量模型作为宏观预测区域开发活动对大气的环境影响，如下：

考虑宝丰县陶瓷建材产业园对整个西部园区影响，箱体长度L为5200m，箱的高度h根据平顶山地区中性平均风速下混合层高度计算公式，确定混合层高度h为562m，平均风速取年平均风速2.35m/s。

考虑到《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中未考虑陶瓷建材产业园对于西区周边敏感点影响，本次预测将报告书中敏感目标的预测值作为背景值，预测叠加陶瓷建材产业园贡献值后的影响，氟化物未进行预测，背景值以监测最大值计，大气环境影响预测结果如下：

表6.1-4             大气环境影响预测结果

| 预测点 名称 | 污染物 | 背景浓度 （ug/m3） | 预测贡献量 （ug/m3） | 评价标准 （ug/m3） | 叠加后预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预测值（ug/m3） | 占标率 |
| 袁店村 | PM10 | 70.67 | 0.21 | 150 | 70.88 | 47.25% |
|  | SO2 | 110.25 | 0.07 | 150 | 110.32 | 73.55% |
|  | NO2 | 62.03 | 0.42 | 80 | 62.45 | 78.06% |
|  | 氟化物 | 0.429 | 0.0003 | 7 | 0.4293 | 6.13% |
| 张八 桥镇 | PM10 | 82.46 | 0.21 | 150 | 82.67 | 55.11% |
|  | SO2 | 100.32 | 0.07 | 150 | 100.39 | 66.93% |
|  | NO2 | 71.81 | 0.42 | 80 | 72.23 | 90.29% |
|  | 氟化物 | 0.286 | 0.0003 | 7 | 0.2863 | 4.09% |
| 外窑 | PM10 | 75.98 | 0.21 | 150 | 76.19 | 50.79% |
|  | SO2 | 110.20 | 0.07 | 150 | 110.27 | 73.51% |
|  | NO2 | 71.12 | 0.42 | 80 | 71.54 | 89.43% |
|  | 氟化物 | 0.429 | 0.0003 | 7 | 0.4293 | 6.13% |
| 孔庄 | PM10 | 57.57 | 0.21 | 150 | 57.75 | 38.50% |
|  | SO2 | 110.17 | 0.07 | 150 | 110.24 | 73.49% |
|  | NO2 | 72.92 | 0.42 | 80 | 73.34 | 91.68% |
|  | 氟化物 | 0.429 | 0.0003 | 7 | 0.4293 | 6.13% |
| 朱庄 | PM10 | 92.03 | 0.21 | 150 | 92.24 | 61.49% |
|  | SO2 | 100.20 | 0.07 | 150 | 100.27 | 66.85% |
|  | NO2 | 62.60 | 0.42 | 80 | 63.02 | 78.78% |
|  | 氟化物 | 0.429 | 0.0003 | 7 | 0.4293 | 6.13% |
| 堂洼 | PM10 | 66.69 | 0.21 | 150 | 66.90 | 44.60% |
|  | SO2 | 110.37 | 0.07 | 150 | 110.44 | 73.63% |
|  | NO2 | 71.60 | 0.42 | 80 | 72.02 | 90.03% |
|  | 氟化物 | 0.286 | 0.0003 | 7 | 0.2863 | 4.09% |
| 栾庄 | PM10 | 60.14 | 0.21 | 150 | 60.35 | 40.23% |
|  | SO2 | 110.68 | 0.07 | 150 | 110.75 | 73.83% |
|  | NO2 | 72.92 | 0.42 | 80 | 73.34 | 91.68% |
|  | 氟化物 | 0.429 | 0.0003 | 7 | 0.4293 | 6.13% |
| 草庙 陈村 | PM10 | 75.73 | 0.21 | 150 | 75.94 | 50.63% |
|  | SO2 | 110.82 | 0.07 | 150 | 110.89 | 73.93% |
|  | NO2 | 63.47 | 0.42 | 80 | 63.89 | 79.86% |
|  | 氟化物 | 0.286 | 0.0003 | 7 | 0.2863 | 4.09% |

备注：NO2按照NOX排放量的90%进行预测。

由以上预测结果可知，陶瓷建材产业园的建设大气污染物排放量对于西部园区周围敏感点贡献值不大，在叠加原产业园预测值后，日均浓度变化不大，仍可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准要求，因此对周围环境空气影响不大。

### 6.2地表水环境影响分析

陶瓷生产行业主要废水包括设备冲洗废水、场地冲洗废水等，水质较为简单，一般经过沉淀、过滤等处理后均可循环利用，只有生活污水外排，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。西部产业集聚区规划设置污水处理厂一座，一期规划建设规模为1万m3/d，陶瓷建材产业园在其收水范围内，但目前污水管网及污水处理厂尚未开工建设。

陶瓷建材产业园目前处于在建状态，为保证废水不对外环境产生影响，园区内的生产废水经处理后循环使用不外排，园区设置生活污水处理站一座，经处理后的生活污水满足杂用水标准后用于周边绿化、道路抑尘、料场洒水等环节，不外排。

因此陶瓷建材产业园废水不会对周围地表水环境造成大的影响。

### 6.3地下水环境影响分析

6.3.1地下水影响途径

产业园区污水地表渗漏是地下水污染的主要途径。地表渗漏是指污染物从地表经包气带渗透到地下水中。由于含水层岩性介质的不同，其渗透性能的差异往往很大。一般来说，潜水比承压水容易受到污染；裂隙发育地层比不发育的地层容易受到污染；砂砾岩较粘土、页岩、粉砂岩易受到污染。产业园发生事故泄漏时，泄漏物质首先进入包气带，在包气带中污染物的运移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附和解析、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水潜水含水层，由于潜水含水层以上无隔水层保护，潜水水质容易受到污染。若危险废物贮存场地、废水处理设施等没有专门的防渗措施或防渗措施不到位，必然会导致渗滤被渗入地下而污染潜水层。

6.3.2 地下水环境影响分析

陶瓷建材产业园主要以建筑陶瓷生产为主，废水产排量较小，主要是输送污水管道泄漏对地下水造成影响。若园区污水事故泄漏，可能会对区域潜水含水层造成一定影响，但影响范围有限，经过包气带的消解后对区域浅层地下水影响可以接受。

6.3.3 地下水污染防治措施

产业园区企业在设计、施工过程中对污水预处理设施、事故池等应采取足够的防渗措施，如对地基之上的土壤进行压实，上覆防渗土工布，再采用防渗混凝土对地面进行硬化处理；污水处理池和事故池进行整体防渗处理，污水管道置于防渗沟内，以防止废水泄漏对地下水质的影响；生产装置区选择耐腐蚀的设备、管道及阀门，以尽可能避免废水、废液的跑冒滴漏；固体废物堆场在做好地面防渗、耐腐蚀处理的同时，需设置隔离设施以及防风、防晒和防雨设施。

此外还需加强产业园区企业管理，在生产区需加强巡检，污染物泄漏时做到及时发现，及时处置，采取有效的堵漏作业，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。区内企业在建设和运行过程要做好防渗，在落实各项防渗措施后，本项目对地下水的影响较轻，从地下水环境保护角度看，其影响可以接受。

### 6.4声环境影响分析

由于陶瓷建材产业园未规划居民区、办公区等目标敏感点，因此其建成后的声环境影响主要考虑入驻企业的生产对园区外敏感点的影响，其交通主要依靠现有已建成道路，其内部交通运输噪声影响不再进行预测分析。

产业园规划实施过程中存在较多的不确定因素，评价拟采用数学模式方法对高噪声设备的影响程度进行分析。根据类比同类产业园区，规划实施阶段主要的噪声污染主要是施工噪声、营运期高噪声设备运行噪声等。按照《工业企业设计卫生标准》要求，各单个噪声源声源值应控制在85dB(A)以内，同时考虑园区内多个企业噪声源叠加，产业园对外环境影响的声源应控制在90dB(A)以内，评价以此为源强分析高噪声设备对外环境的干扰半径（R70表示噪声级衰减为70dB(A)所需距离，亦称干扰半径，其余类推）。

评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。

L (r)=Lr0-20lg（r/r0）-△L

式中：L (r) —距声源r处预测点噪声值，dB(A)；

Lr0 —参考点ro处噪声值，dB(A)；

△L—声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，单排房取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)；

r—预测点距噪声源距离，m；

ro—参考位置距噪声源距离，m。

根据上述模式进行预测，计算出在正常情况下的干扰半径（考虑单排房隔声值），列于表6.4-1。

表6.4-1            项目噪声干扰半径一览表

| 干扰半径 | R70 | R65 | R60 | R55 | R50 | R45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源强噪声90dB(A) | 5.6m | 10.0m | 17.8m | 31.7m | 56.3m | 100m |

由上表可见，产业园内工业企业噪声影响范围在100m以内。根据陶瓷建材产业园位置，其100m范围内仅有上菜沟村一个村庄，距离约为80m，其余村庄敏感点均在100m以外。在园区项目建设运营过程中，要求对设备进行隔声减振，厂房进行隔声处理，并工业区和居住区之间设置防护性绿地，植物可以有效的起到降噪的作用，因此噪声不会对村庄居民区构成大的影响。

### 6.5固废环境影响分析

6.5.1固废产生的主要环境影响

陶瓷建材产业园内固废主要为陶瓷企业生产产生的不合格品、收集粉尘、污水处理站污泥，废机油等危险废物。

固体废物收集、贮运和处置过程中，其环境影响主要有以下几类：

（1）临时存放可能产生的环境影响

固体废物在临时堆放的过程中，若工程设施建设不够或不当，会因表面的干燥而引起扬尘，对周围的大气环境造成尘害。

临时存放点也有可能由于雨水的浸淋，其渗出和渗沥液会污染土壤，进而流入周边的河流，同时也会影响到地下水，造成整个周围地区水环境的污染。

（2）运输过程中产生的环境影响

运输过程中，如果密闭措施不够好，以及交通运输的突发事故等原因，可能会产生扬尘及散发异味、废物抛洒滴漏，对沿途的环境造成一定的影响。

（3）危险固废的潜在影响

由于危险废物本身具有一定毒性和腐蚀性，因此它在临时存放、运输过程以及最后的处理过程中，由于一些突发事故的不可预见性和不可控制性，可能对周围的生态环境造成一定的影响，特别是工业及企业的工作人员，以及居民造成健康上的影响。

6.5.2固体废物处置环境影响分析

（1）固体废物处置原则

①“三化”原则。“三化”即无害化、减量化、资源化的原则。其中无害化是指对于那些不能被再利用或依靠当前的技术水平无法对其再利用的固体废物进行一定的处理和处置，使其不能对环境、人体和社会发展构成任何危害；减量化是指在生产生活过程中最大限度地利用资源和能源，以减少固体废物的产生量，对产生的固体废物进行处理处置，压缩其体积和质量，尽量减少固体废物的排放量；资源化是指对已产生的固体废物进行回收，并辅以相应的技术进行处理处置，将其生产成二次原料或能源再利用。
    ②全过程管理原则。全过程管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用到最终处置的全过程实行一体化的管理。《固体废物污染环境防治法》中规定：产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。产品和包装物的设计、制造，应当遵守国家有关清洁生产的规定。生产、销售、进口依法被列入强制回收目录的产品和包装物的企业，必须按照国家有关规定对该产品和包装物进行回收。

③分类管理原则，即根据固体废物的不同来源和性质对其进行分类管理的原则。对于有毒有害废物必须放在具有长期稳定性的容器和设施内，处置系统应能防止雨水淋溶和地下水浸泡，在任何时候有毒有害废物的迁移不致污染水体环境。

（2） 一般固体废物

根据发展节约型社会及循环经济要求，园区内固体废物的处置应遵循―减量化、资源化、无害化原则，根据各入驻企业的具体情况，采取相应措施，实施清洁生产，提高工业固废的综合利用率，从源头控制固废排放，要求企业对各自产生的一般废物可回收利用的回收利用，不可回收的运至指定地点堆放。从多种途径加强园区固废综合利用， 提高园区内工业固废的综合利用率，严禁乱堆、乱放、乱排现象。

（2） 危险固体废物

危险废物可运往平顶山市及周边区域有相应资质的危险废物处置公司进行处理，不得作为一般固体废物或生活垃圾随意处置，并由集聚区管委会环境管理单位监督执行。并且其包装、贮存、转移等必须遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起施行）中的有关规定；

（3）生活垃圾

产业园的生活垃圾集中收集后，经垃圾中转站压缩，运往垃圾处理场，不会对周围环境造成较大影响。

因此园区产生的各种固废均有合理的处理处置方式，管理单位加强监督，严格按照固废种类分类进行管理、处置，对周围环境影响较小。

### 6.6环境风险评价

宝丰县陶瓷建材产业园主要以陶瓷、建材产品生产为主，不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮运，因此行业潜在的环境风险影响较小。

（1）污染物控制系统

园区内各企业的废气处理设施发生故障，将造成生产废气未经处理或未处理达标即直接外排，污染大气环境。企业废水处理装置发生故障，或投加药剂不足时，废水处理系统去除率下降，或废水未经处理直接排入水体，污染地表水环境。

（2）生产运行系统

在企业的生产过程中，因操作不当或设备老化、磨损，在加料口、排料口易发生跑、冒、滴、漏现象，存在泄漏的风险；管道连接点密封不严也将造成废气、废液、废渣泄漏，对环境污染。

（3）贮运系统

涉及风险的易燃物如焦炉煤气等风险物质，存在泄漏、火灾的风险。

基于对园区产业结构的分析，园区使用的物质易燃易爆物质主要为焦炉煤气。园区依托东侧洁石煤化供气，供气管道较短，不设置大的储气装置，只要企业在运行过程中加强监管，落实各项安全防范措施及环境风险防范措施，园区整体环境风险不大。

### 6.7清洁生产与循环经济

6.7.1清洁生产

6.7.1.1清洁生产概念

清洁生产是指既可满足人们的需要又可合理使用自然资源和能源并保护环境的实用生产方法和措施，其实质是一种物料和能耗最少的人类生产活动的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消灭于生产过程之中。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

清洁生产的观念主要强调三个重点：

1、清洁能源。包括开发节能技术，尽可能开发利用再生能源以及合理利用常规能源。

2、清洁生产过程。包括尽可能不用或少用有毒有害原料和中间产品。对原材料和中间产品进行回收，改善管理、提高效率。

3、清洁产品。包括以不危害人体健康和生态环境为主导因素来考虑产品的制造过程甚至使用之后的回收利用，减少原材料和能源使用。

根据经济可持续发展对资源和环境的要求，清洁生产谋求达到两个目标：

1、通过资源的综合利用，短缺资源的代用，二次能源的利用，以及节能、降耗、节水，合理利用自然资源，减缓资源的消耗，达到自然资源和能源利用的最合理化。

2、减少废物和污染物的排放，促进工业产品的生产、消耗过程与环境相融，降低工业活动对人类和环境的风险，达到对人类和环境的危害最小化以及经济效益的最大化。

6.7.1.2产业园单位工业增加值污染物排放量及综合能耗

根据《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015），国家生态工业示范园区主要评价指标列于表6.7-2。

表6.7-2          国家生态工业示范园区评价指标

| 分类 | 指标 | 单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 高新技术企业工业总产值占园区工业总产值比例 | % | ≥30 | 4项指标至少选择1项达标 |
|  | 人均工业增加值 | 万元/人 | ≥15 |  |
|  | 园区工业增加值三年年均增长率 | % | ≥15 |  |
|  | 资源再生利用产业增加值占园区增加值比例 | % | ≥30 |  |
| 产业共生 | 建设规划实施后新增构建生态工业链项目数量 | 个 | ≥6 | 必选 |
|  | 工业固体废物综合利用率1 | % | ≥70 | 2项指标至少选择1项达标 |
|  | 再生资源循环利用率2 | % | ≥80 |  |
| 资源节约 | 单位工业用地面积工业增加值 | 亿元/平方公里 | ≥9 | 2项指标至少选择1项达标 |
|  | 单位工业用地面积工业增加值三年年均增长率 | % | ≥6 |  |
|  | 综合能耗弹性系数 | — | 当园区工业增加值建设期年均增长率＞0，≤0.6，当园区工业增加值建设期年均增长率＜0，≥0.6 | 必选 |
|  | 单位工业增加值综合能耗1 | 吨标煤/万元 | ≤0.5 | 2项指标至少选择1项达标 |
|  | 可再生能源使用比例 | % | ≥9 |  |
|  | 新鲜水耗弹性系数 | — | 当园区工业增加值建设期年均增长率＞0，≤0.55,当园区工业增加值建设期年均增长率＜0，≥0.55 | 必选 |
|  | 单位工业增加值新鲜水耗1 | 立方米/万元 | ≤8 | 3项指标至少选择1项达标 |
|  | 工业用水重复利用率 | % | ≥75 |  |
|  | 再生水（中水）回用率 | % | 缺水城市达到20%以上，京津冀区域达到30%以上，其他地区达到10%以上 |  |
| 环境保护 | 工业园区重点污染源稳定排放达标情况 | % | 达标 | 必选 |
|  | 工业园区国家重点污染物排放总量控制指标及地方特征污染物排放总量控制指标完成情况 | — | 全部完成 | 必选 |
|  | 工业园区内企事业单位发生特别重大、重大突发环境事件数量 | — | 0 | 必选 |
|  | 环境管理能力完善度 | % | 100 | 必选 |
|  | 工业园区重点企业清洁生产审核实施率 | % | 100 | 必选 |
|  | 污水集中处理设施 | — | 具备 | 必选 |
|  | 园区环境风险防控体系建设完善度 | % | 100 | 必选 |
|  | 工业固废（含危险废物）处置利用率 | % | 100 | 必选 |
|  | 主要污染物排放弹性系数 | — | 当园区工业增加值建设期年均增长率＞0，≤0.3,当园区工业增加值建设期年均增长率＜0，≥0.3 | 必选 |
|  | 单位工业增加值二氧化碳排放量年削减率1 | % | ≥3 | 必选 |
|  | 单位工业增加值废水排放量1 | 吨/万元 | ≤7 | 2项指标至少选择1项达标 |
|  | 单位工业增加值固废产生量1 | 吨/万元 | ≤0.1 |  |
|  | 绿化覆盖率 | % | ≥15 | 必选 |
| 信息公开 | 重点企业环境信息公开率 | % | 100 | 必选 |
|  | 生态工业信息平台完善程度 | % | 100 | 必选 |
|  | 生态工业主题宣传活动 | 次/年 | ≥2 | 必选 |
| 注1：园区中某一工业行业产值占园区工业总产值比例大于70%时，该指标的指标值为达到该行业清洁生产评价指标体系一级水平或公认国际先进水平。 注2：第4项指标无法达标的园区不选择此项指标作为考核指标。 |  |  |  |  |

宝丰县陶瓷建材产业园应在建设实施过程中充分考虑上述指标，按照上述指标要求进行建设，符合指标要求，同时参照《陶瓷行业清洁生产评价指标体系（试行）》中有关规定，建设时应达到国内先进水平。

6.7.1.3产业园清洁生产现状分析及建议

1. 产业园清洁生产现状

宝丰县陶瓷建材产业园厂房等基础设施正在建设，目前尚未有企业入驻进行生产。产业园燃料拟采用洁石煤化净化过的焦炉煤气和电，不采用燃煤、煤气发生炉等高污染燃料，相比传统生产工艺，在能耗和污染上已经得到明显改善。

宝丰县产业集聚区管委会应利用产业园新近规划这一有利时机，建立企业清洁生产准入制度，从一开始就从严把关，根据规划筛选引进有利于产业园循环经济发展的企业。

2. 产业园清洁生产建议

现就产业园清洁生产建设提出下列要求：

针对产业园内将来开发区引进项目应注意的问题，提出几点建议：

（1）对入园企业严格把关

在产业园的企业进驻上，应选择高技术含量、低污染的企业，对企业清洁生产水平、产品性质、产业规模和技术水平等建立环境准入制度或条件。

（2）积极实施清洁生产审计

积极实施清洁生产审计，摸清生产过程中污染物产生的具体部位、产生的原因及产生量，制定消除或减少污染物产生的方案。作为一种环境战略，清洁生产的实施要依靠各种工具，如清洁生产审计、环境管理体系、生态设计、生命周期评价、环境标志和环境管理会计等。

（3）积极推行清洁生产技术

清洁生产是污染控制的一种思路，因此，区内各生产企业在工程设计时始终都要贯彻清洁生产设计的指导思想，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用，积极推行国家推荐的各行业最新清洁生产技术。

（4）加强环境管理

产业园企业环境管理方面最低应符合以下要求：

①符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

②设置专门环境管理机构和专职管理人员。

③产业园内重点企业开展并通过清洁生产审计和ISO14001认证。

④用符合国家规定的废物处置方法处置废物；严格执行国家或地方规定的废物转移制度。

⑤每个生产工序有操作规程，对重点岗位要有作业指导书；易造成污染的设备和废物产生部位要有警示牌；生产工序能分级考核，建立环境管理制度。

⑥对相关方实施相应的环境管理，如原材料供应方的管理等。

（5）学习和借鉴国内外先进经验

参照学习、借鉴国内外先进的生产工艺方法，在提高产品率的前提下，进一步减少吨产品污染物的产生量，降低吨产品的能耗、物耗与资源消耗。在工程设计和技术改造过程中尽可能考虑生产用水的循环利用，以提高水的循环利用率，节约水资源，进一步减少吨产品的耗水量。加强资源的综合利用、提高资源综合利用效率及潜在价值，将原本废弃的资源加以利用，在进一步强化资源利用效率的同时，扩展可用资源总量，同时产生了较好的经济效益，实现资源、环境和经济效益的协调统一。

（6）持续清洁生产

企业在发展过程中会不断出现新问题，清洁生产技术也在不断改进和创新，要保持一个较高的清洁生产水平，需要不间断的清洁生产审计过程，对新发展阶段产生的新问题给予发现和解决，以适应社会、企业的发展与进步。

6.7.2循环经济

6.7.2.1循环经济概念

循环经济是一种以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。循环经济是追求更大经济效益、更少资源消耗、更低环境污染和更多劳动就业的先进经济模式。

传统经济是一种由“资源——产品——污染排放”所构成的物质单向流动的经济。在这种经济中，人们以越来越高的强度把地球上的物质和能源开发出来，在生产加工和消费过程中又把污染和废物大量地排放到环境中去，对资源的利用常常是粗放的和一次性的，通过把资源持续不断地变成废物来实现经济的数量型增长，导致了许多自然资源的短缺与枯竭，并酿成了灾难性环境污染后果。与此不同，循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式，组织成一个“资源——产品——再生资源”的物质反复循环流动的过程。在生产过程中，循环经济观要求遵循“3R”原则：资源利用的减量化（Reduce）原则，即在生产的投入端尽可能少地输入自然资源；产品的再使用（Reuse）原则，即尽可能延长产品的使用周期，并在多种场合使用；废弃物的再循环（Recycle）原则，即最大限度地减少废弃物排放，力争做到排放的无害化，实现资源再循环。同时，在生产中还要求尽可能地利用可循环再生的资源替代不可再生资源，如利用太阳能、风能和农家肥等，使生产合理地依托在自然生态循环之上；尽可能地利用高科技，尽可能地以知识投入来替代物质投入，以达到经济、社会与生态的和谐统一，使人类在良好的环境中生产生活，真正全面提高人民生活质量。

我国人口众多，资源相对贫乏，生态环境脆弱。在资源存量和环境承载力两个方面都已经不起传统经济形式下高强度的资源消耗和环境污染，发展循环经济已势在必行。虽然近年来循环经济在我国已开始引起人们的关注，并进行了一些探索，但我国对循环经济的探索，目前还更多地停留在概念层次上。发展循环经济是集经济、技术和社会于一体的系统工程。国家环保总局在全国各地积极开展了循环经济试点，全国人大2008年通过了《中华人民共和国循环经济促进法》，并于2009年1月1日起实施。目前我国已经在企业层次、在区域经济结构优化调整和生产力布局方针和省市循环试点工作等三个层次上逐渐展开循环经济的实践，并取得了显著的成效。

循环经济的具体活动主要集中在三个层次：企业层次、企业群落层次和企业与社会层次。

1. 在企业层次上

应按《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，评价和审核开发区内的建设项目。根据生态效率的理念，要求企业减少产品和服务的物料使用量、能源使用量、减排有毒物质、加强企业内部的物质循环、最大限度可持续地利用可再生资源、提高产品的耐用性，从生产优先转变为服务优先，强化产品的使用价值，使产品与服务的质量达到最优，从而推动工业社会向服务社会的过渡。

2. 在企业群落层次上

按照工业生态学的原理，建立企业与企业之间的输入输出关系在区域内，企业之间形成一种共生系统，建立工业体系中不同工艺流程、不同企业和不同行业之间的横向耦合、横向共生及资源共享。为废物找到下游的“分解者”，建立工业生态系统的“食物链”和“食物网”，达到变污染负效益为资源正效益的目的。

3. 企业与社会层次上

在区域内，根据各企业最终进入社会废弃物的特点，实施废弃物的无害化、减量化和资源化，例如废水资源化，固体废物资源化，废气资源化等等，使所有的废物经过资源化后，最终进入社会的废物达到微量化和无害化。

这样当资源进入区域后，在它的生命周期里通过企业内部循环、企业之间的循环和企业与社会的循环，完成了最有效的利用后，最终得到妥善处置。

6.7.2.2实施循环经济的具体措施

产业园实施循环经济应从三个层次入手，即产业园内企业自身、企业之间和区内企业与产业园外部的物质循环利用。根据产业园产业发展定位、产业结构和产业布局等特点，在分析现有和拟建企业之间的物质循环利用基础上，提出循环经济措施和入区行业的环保要求，合理调整产业布局，拉长产业链条，从而实现所有的资源与能源的合理、持久的利用，把经济活动对自然环境的影响降到最小。

1. 产业园内企业内部循环经济具体措施

产业园企业内部的循环经济主要指企业自身的清洁生产建设，要求企业内部提高原材料和资源、能源的利用效率，尽量减少或避免废物的产生，同时注重提高对废物的回收利用，力争实现企业内的良性循环，通过降低生产成本使企业取得循环经济效益。根据产业园入园企业特点，评价现提出如下具体措施：

（1）产业园内企业应有效利用周边企业的“废热”等资源。

（2）陶瓷建材生产过程中产生的边角废料，多数可以出售于相关单位。

（3）加快基础设施建设步伐，做好产业园雨污分流、清污分流、污水集中处理和中水回用等工作，根据各种工艺对水质的不同要求，合理分配工业用水水量和水价。

2. 产业园内企业之间的循环经济具体措施

产业园以陶瓷建材生产为主要产业，以这些行业类型为核心，同类型行业进行集聚，形成相关产业集中区，同时带动相关产业，最大限度输送物质和能源，形成紧密的产业链条，实现企业之间的物质循环利用。

（1）陶瓷生产企业在生产过程中将会有众多的固体废物，有些可以作为原料进行回收利用，有些可以收集后出售给其它企业综合利用；

（2）部分企业可以根据企业所使用的资源、能源或排放污染物等特点，可考虑集中布置，共建和使用同一供热、供气、废水处理等基础设施；

（3）制定优惠政策，鼓励企业利用先进适用技术对企业自身进行循环经济改造，建设循环经济产业链和循环经济企业。鼓励企业对工业三废的综合利用，加强余热等能源综合利用。

6.7.2.3实现循环经济整体要求

1. 大力开展清洁生产，推行清洁生产技术、清洁生产管理与审计，按照审计要求，提高指标符合率。坚决杜绝规模小，工艺落后、污染严重、资源能源消耗高、不符合入园条件的企业。

2. 产业发展应注重产业的集聚、企业的集群、要素的集合，通过延伸产业链条，提高区域配套能力。选择关联性和链接性较强的产业，通过产业过程的延伸及横向耦合，培育产业链，引导企业集群。

3. 充分利用废热、废水，提倡企业间的废热、废水梯级利用，鼓励发展区内废弃物综合利用。

4. 加大产业园管理部门对企业清洁生产管理力度，建立政策法规支持体系，依法对生态产业体系的发展提供保证。制定各种各类废物、废水申报和回用管理方法，制定废物废水回用监督奖励方法，起到监督管理作用。这样，通过各种方式的链接、交换、循环、逐步将整个产业园的能流、物流、信息流紧密相连起来，达到产业园系统的生态化良性循环。

5. 宣传教育-人才培训：循环经济和生态产业建设，在我国还处于启蒙阶段，需要加大生态产业以及绿色消费的宣传和培训的力度，通过召开生态产业研讨会，利用国内外相关网站、报刊、电视媒体等各种手段，宣传、交流生态工业及园区建设的思想、有关知识和最新动态，扩大生态工业理论、绿色消费的影响。加强对在职管理和技术人员的培训，提高环境管理队伍的业务素质、专业水平和工作能力，以确保环境管理工作的切实开展。

总之，产业园要实现在能源领域推行集约型能源消费模式；在环保领域，发展污染物集中处理系统，促进再生资源向产业化发展；在管理领域，普及循环经济知识，以推动清洁生产循环经济的有效发展。

### 6.8资源与环境承载力评估

资源环境承载力是指一定的时期和一定区域范围内，在维持规划区域资源环境系统结构不发生质的改变、环境功能不朝恶性方向转变的条件下，资源环境系统所能承受的人类各种社会活动的能力，即规划区域环境系统结构与社会经济活动的适宜程度。资源环境承载力分析的主要目的是指要在不超出规划区域资源环境系统弹性限度条件下，对环境可支撑的人口、经济规模和容纳污染物的能力进行定性和定量分析，根据规划区域资源环境系统的承载能力和承载水平，论证规划实施的优势和限制因素，咨询相关方面专家和集聚区规划决策方意见，提出解决的途径，对产业园规划产业定位、产业结构和规模提出相应的调整建议。

6.8.1能源矿产承载力分析

本次评价的宝丰县陶瓷建材产业园主要入驻陶瓷类生产企业，陶瓷行业属于宝丰县传统优势行业，其设立主要依托西侧洁石煤化公司140万吨捣固焦生产过程中所产生的富余焦炉煤气，不消耗煤炭资源。宝丰县矿产资源丰富，根据资料，铝钒土储量8300万吨以上，紫砂陶土储量5亿吨，耐火粘土储量6609万吨，园区设置规模较小，完全可以满足园区资源矿产需求，对规划有良好的支撑能力。

6.8.2土地资源承载力分析

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区范围内，原为荒地，不占用基本农田资源，不新增用地指标。因此符合土地资源承载要求。

6.8.3大气环境承载力分析

根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）报告书》中大气环境承载力预测内容，集聚区大气环境容量与预计排放量对比情况如下表所示：

表6.8-1     集聚区大气容量与污染物预计排放量对比情况

| 污染物 | 剩余大气容量 t/a | 报告原预计新增排放量 t/a | 陶瓷建材产业园新增排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 562 | 89.81 | 40.4 |
| SO2 | 1588 | 105.35 | 13.5 |
| NO2 | 683 | 321 | 90.3 |

由上表可知，增加陶瓷建材产业园新增污染物排放量后，集聚区预测污染物排放量仍远小于大气环境容量，因此，区域大气资源环境能够承受规划的发展。

6.8.4水资源承载力分析

6.8.4.1地表水资源承载力分析

根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）报告书》地表水资源承载力分析，仅依靠宝丰当地水库的可利用地表水资源无法支撑集聚区发展，借助南水北调的水源是恰当的，而且水源水质好，水量保证率高。

6.8.4.2地表水环境承载力分析

宝丰县陶瓷建材产业园在集聚区污水处理厂建成之前，园区产生废水经自建污水处理站处理后全部回用不外排，不对地表水排水，不会对地表水环境承载力造成影响。而陶瓷行业不属于大排水量、产生难处理废水的行业，废水主要为生产过程产生的设备、场地冲洗水，可经沉淀后回用；排水主要为职工生活产生的生活污水。

根据原规划内容，西区污水处理厂建成后，中水部分回用，多余部分排入玉带河。根据原预测内容，玉带河还能接纳COD为545.5t/a，氨氮42.02t/a。根据预测，集聚区污水处理厂一期处理废水1万m3/d，电厂回用0.35万m3/d，实际排放0.65 万m3/d，实际排放水污染物 COD118.6 t/a（占水环境容量的 21.7%），氨氮 11.86 t/a（占水环境容量的 28.2%）。从环境容量的角度来看，玉带河能够接纳西区的达标排放的污水。陶瓷建材产业园废水排放量较小，主要为生活污水，因此不会对水环境容量造成影响。

6.8.5地下水资源承载力分析

由于区域降水时空分布不均，地形复杂，水资源开采利用难度大，工程规模

小，加之近年来水质污染严重，造成水资源短缺，不能满足社会经济发展需要。

2010年之前，宝丰城区生活和企业工业用水均采用地下水，地下水的开采漏斗面积已达10km2，造成居民用水紧张，城区供水矛盾日益突出。

为满足城市居民的生活用水及部分工业用水需求、近年来宝丰县先后建设第

二水厂（供水能力1.5万m3/d，水源取自龙兴寺水库），第三水厂（供水能力3.4万m3/d，水源来自南水北调）。因此，陶瓷建材产业园规划禁采地下水，采用南水北调为供水水源，不会影响区域地下水资源环境承载力。

## 第7章 规划方案综合论证和优化调整建议

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，由于其规模较小，未进行详细的分区规划，目前拟入住宝丰县圣诺陶瓷有限公司年产196万立方米发泡陶瓷隔墙板及装饰保温一体板项目，占地面积800亩，尚余200亩预留发展用地。

宝丰县陶瓷建材产业园位纳入集聚区管理后，对东区的规划不产生影响。

其对集聚区西区规划影响如下：

该地块为规划中的二类工业用地，不影响集聚区整体规划期限、规划范围、基础设施规划、生态系统建设和环境保护规划等，仅对发展定位、工业用地性质产生一定的影响。

表7-1         对宝丰县产业集聚区总体规划影响

| 项目 | 宝丰产业集聚区 | 宝丰县陶瓷建材产业园 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体发展定位 | 长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 | 陶瓷建材 | 不符合宝丰县产业集聚区总体发展定位及主导产业。但该园区经宝丰县政府、人大同意设立，时间早于集聚区审批时间，除该1000亩地外，不改变其余规划地块的总体发展定位，对整体规划影响不大。 |
| 主导产业 | 不锈钢、装备制造业 |  |  |
| 地类性质 | 二类工业用地 | 三类工业用地 | 建议调整该地块用地为三类工业用地 |

## 第8章  环境影响减缓措施

### 8.1大气环境影响减缓措施

区内主要的大气污染源为规划企业生产过程中产生的工艺废气、燃料废气。本次补充评价主要针对陶瓷建材产品生产过程中产生的废气污染物提出污染防治措施要求。

1、优化能源结构，推行清洁能源

产业园主要能源结构为洁石煤化净化过的焦炉煤气、电能，属清洁能源，园区内应禁止设置燃煤设施，降低燃料废气污染。同时，评价要求产业园区内合理配置能源结构，推广使用清洁二次能源，积极开发利用太阳能等新型能源，提高清洁能源和优质能源的比重，配合建筑节能工作，充分利用太阳能，在生活区和办公区积极推广使用太阳能热水器，在道路两侧、公共设施等安装太阳能照明装置。

2、合理布局

合理布置各项目的位置，将排放有特征污染物的车间工段尽量不要布置在园区的边界，以减小这些污染物对区外环境的影响，同时在每个项目实施过程中，优化厂区平面布置，确保各个项目的无组织排放的特征污染物做到厂界达标。但凡需要设置卫生防护距离的装置原则上也不应布置在靠近村庄用地的一侧，尽可能远离村庄。

3、加强工业废气污染控制

（1）推行清洁生产

严格执行有关环保政策法规，推行清洁生产，采用转化率高，废气排放量少的清洁生产工艺及设备，淘汰落后的生产工艺和设备，减少大气污染物外排。从宏观管理角度应考虑企业的环境效益，对采用先进清洁工艺，重视环境保护的企业应有鼓励的办法和措施，对破坏环境的企业应重罚直至关停。

（2）健全环境管理和监督

执行大气污染物总量控制，工厂生产排放废气的，应当采取净化处理措施，并不超过规定的排放总量和排放标准。与此同时，当地环保部门需加强宣传教育，使企业树立科学发展观，在追求经济总量时，要重视生活质量，讲究经济社会发展的可持续性，健全企业的环保管理和监督，有计划进行监测和不定期检查，且在园区及相关部门一定范围内通报检查结果，并采取一定的奖惩措施。

（3）健全事故排放的应急机制

园区未来发展工业废气的影响在事故工况条件下的废气排放影响较重。尽管其发生的频率极低，但从保护居民身体健康的角度，仍应加以重视，因此，凡存在可能排放有毒有害废气的工业企业，应加强企业自身的环境管理，在废气排放点设置在线自动检测仪表，建立健全事故排放的应急机制，尽可能降低事故排放对环境的影响。

（4）确保企业各类工艺废气得到有效治理

采用先进的生产工艺，严格控制生产过程中废气的排放，采取相应的治理措施，必须达到相关的标准和行业标准后方可排放，排气筒高度需满足相关标准要求，减少对大气的污染。陶瓷企业在喂料、压制成型、磨边、喷雾干燥制粉等工序中会产生粉尘，该粉尘也可经布袋除尘器或其他处理措施进行处理，确保达标排放；陶瓷企业辊道窑所用燃料为净化过的焦炉煤气，辊道窑废气引入烘干线进行余热利用后再外排，废气中主要污染物是SO2、颗粒物、NOx 及氟化物，对环境影响较小，可通过不低于15m高排气筒直接排放。

同时，应尽可能减少工艺无组织废气的产生，存在无组织排放的企业，应采取严格措施进行控制，且厂界监控点处污染物浓度必须达标。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓等方式进行密闭存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施,车间不能有可见烟尘外逸。

园区入驻的企业应在建设时考虑新的环保形势要求，在安装环保设施时采用国内先进的治理技术，满足最新标准要求，进一步降低环境污染。

（5）其他管理措施

推进工商企业物流社会化发展，提高资源共享水平和设备利用率；整合资源，统筹规划，提高物流信息化水平，优化产业园物流运输，降低物流车辆空驶率，减少汽车尾气排放量；

加强道路管理和路面养护，减少车辆运输过程中的洒漏，减少地面扬尘；加强产业园的道路的环卫管理，做好道路的洒水压尘工作及路面垃圾的清扫工作。

加强绿化。园区西北侧距离敏感点较近，应设置绿化隔离带，种植高大树木。植物具有美化环境、调节气候、截留粉尘、吸收空气中有害气体等功能。

### 8.2水环境污染防治措施

（1）园区生产废水应循环使用不外排

目前国内陶瓷行业生产废水多为设备、场地冲洗废水，废水水质相对简单，经沉淀、过滤处理后即可回用于生产，应在生产过程中降低水耗，保证生产废水循环使用不外排。产业园应鼓励企业内部污水综合利用，提高工艺用水重复利用率，一次途径使园区废水排放量得到消减。

（2）生活污水经污水处理站处理后回用于生产

目前西部产业集聚区基础设施尚不健全，陶瓷建材产业园已处于在建状态。要求园区职工生活污水经生化污水处理设施处理后回用于料场洒水、道路抑尘、周边绿化等环节，做到综合利用不外排。

（3）加强对企业的监督管理

①加大对工业企业监管力度，积极推行清洁生产，提高工业用水的重复利用率；在污水处理厂建成之前，园区废水禁止排放。

②加强区内企业环保手续和验收手续的办理，加强入驻的废水排放量大的企业的环境监管，新开工建设项目严格按照环评要求进行工业废水的治理工作，环境影响评价率达到100％，建成投产项目“三同时”执行率达到100％。

### 8.3噪声控制措施

①选用低噪声设备：入园企业在建设过程中，应优先采用低噪声设备，对于高噪声设备，必须采用相应的有效噪声防治措施，以降低噪声污染。

②合理规划布局：工业用地特别是高噪声项目应尽量集中，工业用地的等效声级分布尽量呈梯度分布，以降低对其它用地的影响，同时也便于控制工业噪声影响。项目建设过程中要注意将生活区和生产区分离开来。对进区企业审查时，要注意企业的重要噪声污染源情况，将运行噪声高的设备远离厂界和噪声敏感点，利用距离衰减来降低噪声。对于那些不可能远离厂界和噪声敏感点的设备噪声，在设计时尽可能利用厂房建筑物来阻碍噪声对厂界外环境的影响，如果不能利用距离和现成的建筑物来控制设备噪声的影响，就必须采取相应的噪声治理措施。

③加强环境噪声污染防治管理，确保控制目标实现：产业园区内部执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，周围200m范围内村庄声环境执行2类区标准，按照环境噪声控制目标要求，加强厂界噪声管理，促进企业进行高噪声设备的治理。

④加强绿化：入驻企业应加强厂区及厂界绿化，厂区绿化面积应不低于设计要求，厂界可种植高大乔木以减轻工业噪声对外环境的影响。

### 8.4 固体废物处置措施

陶瓷建材产业园区固体废物主要有三类：一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。本次补充评价将针对这三类固体废物提出循环利用和处理处置方案。

1、一般工业固体废物处置措施

一般工业固体废物处置对策园区产生的一般工业固体废物本着“谁产生、谁处理”的原则，其收集、贮运和处置均由产生固体废物的生产企业负责，由集聚区环境管理机构进行监督。一般工业固体废物污染控制需从两方面着手，一是防治固体废物污染，二是综合利用废物资源。主要控制措施有：

（1）改革生产工艺

生产工艺落后是产生固体废物的主要原因，首先应当结合技术改造，从工艺入手采用无废或少废的清洁生产技术，从产品设计、原材料的选择、工艺改革等途径减少工业固体废物的产生量，从发生源消除或减少污染物的产生。引进先进设备，提高加工精度，充分利用原料，减少浪费，推广清洁能源的使用。

（2）物质的循环利用和综合利用

发展物质循环利用工艺，使一种产品的废物成为另一种产品的原料，以取得经济的、环境的和社会的综合效益。综合利用方面要进行工业固废的综合利用新途径的开发，鼓励集聚区不同企业在互利原则下开展固体废物的横向交换以进行综合利用。发展下游产品，促进产业链条的不断延伸，减少最终固态废物的产生量。

（3）处置措施

企业事业单位应当根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。

2、危险废物的处置措施

由于产业园中使用大量的机械设备，在其生产运行过程中将会产生一定量的危险废物（如废乳化液、废机油等），如果处理处置措施不当，危险固体废物将会对环境造成潜在的巨大危险。因此对危险固体废物的产生和管理应按照《河南省危险废物管理暂行办法》、河南省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求进行相应的处理，同时危险废物的控制应遵循全过程管理，分类收集、强制处置和集中处理的原则。

①各企业应设置危废暂存点，负责危险废物的收集、暂存，由集聚区管委会进行跟踪监督，确保危险废物得到全部安全处置；

②提高企业对危险废物识别能力，提高危险废物的回收利用率，减少其产生量。入园企业按照《国家危险废物名录》对固体废物进行鉴别，危险废物申报登记，落实危险废物处置协议，实施全过程管理；

③危险废物的处理处置、转运应按照颁发的有关危险废物管理办法规定执行；

④危险废物除暂时无法利用、处置的危险废物，将送到有资质的危险废物处置单位进行妥善处置，区内不另设处置中心。

3、生活垃圾处置措施

区内垃圾处理采用分级收集，先收集至垃圾收集点，再转运至垃圾中转站，最终送至宝丰县垃圾填埋场进行卫生填埋。

### 8.5环境风险防范措施

园区内由于风险物质的使用以及在生产设施方面均存在一定的环境风险，但如果提高安全设施的技术和管理水平，则事故概率将得到有效降低。根据环境风险分析，下面主要从企业和社会两个层面，从整体上提出区域风险防范措施及事故应急预案。

8.5.1企业应急和防范措施

企业应建立防范与处理事故的管理制度，加强日常事故管理，明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责、处理事故的程序、事故的隔离、事故的上报制度、人员的疏散线路等。加强事故安全教育，企业内部全体人员应了解事故处理的程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法。一旦出现事故，各就各位，控制事故影响。

（1）污染控制系统

污染控制系统事故预防与应急措施见表8.5-1。

表8.5-1         污染控制系统事故预防与应急措施

| 事故环节 | 预防措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理 装置故障 | 园区的企业要有选择性的在厂内设置事故污水池 | 1.污水处理装置立即停止运转，关闭尾水出水阀门；2.未达标污水排入事故排放池或调节池，待污水处理设施修复后，再进行正常生产；3.及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修；4.业主应立即通报集聚区环境管理部门及其他有关部门，并尽快组织力量进行环境监测，及时掌握事故产生的环境危害 |
| 废气处理 装置故障 | 1.定期对各排气筒进行监督监测；2.加强管理，及时对设备进行保养和维修；3.制订废气处理设施操作规程，责任到专人，负责设施的正常运转；4.备用更换的设备零部件，保证设备出现功能性故障时可以及时更换 | 1.立即启动备用处理设施；2.及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修；3.业主应立即通报有关部门，并尽快组织力量进行环境监测，对事故产生的环境危害及时掌握 |

（2）生产运行系统

生产运行系统风险及应急措施见8.5-2。

表8.5-2        生产运行系统泄漏、火灾、爆炸预防与应急措施

| 事故环节 | 预防措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产过程 中跑、冒、 滴、漏 | 1.建立严格的操作规程，并严格按照工艺规程进行操作； 2.加强日常管理，及时对设备进行保养和维修； 3.加强职工的安全教育，制订严格的工作守则 | 1.立即停止生产，佩戴防护用具进行处理，尽量回收物料； 2.发生严重泄漏和灾害时，立即向上级主管部门报告，启动应急预案 |

（3）贮运系统

贮运系统事故预防与应急措施见8.5-3。

表8.5-3             贮运系统事故预防与应急措施

| 事故类别 | 工程防治对策 |  | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存 装置 泄漏 | 溢出监测 | 1.储罐的结构、材料应与存储条件相适应，采取防腐措施，进行整体试验； 2.储罐设高液位报警器，高液位泵系统设施，设立检查制度； 3.设截止阀、流量监测和捡漏设备； 4.设仪器探险头、同位素跟踪及外观检查等监测溢出手段 | 1.紧急切断进液阀门； 2.紧急关闭防火堤内 排水等有可能泄漏的 阀门； 3.防火措施； 4.收集溢出液 |
|  | 防止溢出物扩散 | 1.设置围堰，应有足够的容量，严格按设计规范设置排液阀和排液管道； 2.地表铺设防渗扩散的材料； 3.设专门污水系统，切水阀设自动安全措施 | / |
| 火灾 | 设备 安全 管理 | 1.根据规定对设备进行分级； 2.按分级要求，确定检查频率，保存记录； 3.建立完备的消防系统 | / |
|  | 火源 管理 | 1.防止机械(撞击、摩擦)着火源； 2.控制高温物体着火源、电气着火源及化学火源 | / |
|  | 燃烧 管理 | 1.了解熟悉各种储存物的性能，控制在安全条件下； 2.采用通风等手段，去除油品蒸汽，并加强检测，使其控制在爆炸下限 | / |
|  | 自动 监控 | 1.使用计算机进行储存物储运的自动监测； 2.使用计算机控制装卸等作业，使其自动化和程序化 | / |
| 贮运 过程 中危 险品 泄漏 | / | 1.各种原材料分别储于符合相应要求的库房中，并加强管理； 2.在贮槽下方设置安全设施，地表铺设防渗扩散的材料； 3.普及危险品的理化和毒理知识 | 1.采取紧急工程措施， 防治影响扩大； 2.紧急疏散、救护； 3.上报主管部门，立即 启动应急预案 |

8.5.2社会救援应急预案

园区内各企业应在对污染事故进行风险评价的基础上，制订防止重大环境事故发生的工作计划，提出消除事故隐患的实施办法和突发事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按应急预案进行紧急处理，应急预案的内容要求见8.5-4。

表8.5-4                  突发事故应急预案

| 序号 | 大纲 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 1.编制目的；2.编制依据；3.适用范围；4.事件分级； 5. 工作原则；6.应急预案编制程序及主要内容 |
| 2 | 企业基本情况 | 1.企业基本概况及厂区平面布置；2.企业生产现状；3.企业周边环境状况及环境保护目标；4.预案关系分析 |
| 3 | 环境风险分析 | 1.环境风险源识别；2.潜在环境风险分析；3.企业现有应急能力评估 |
| 4 | 应急组织机构与职责 | 1.组织体系；2.指挥机构组成及职责 |
| 5 | 预防与预警 | 1.预防及措施；2.预警及措施 |
| 6 | 应急响应与措施 | 1.分级响应机制；2.应急程序；3.应急措施；4.应急监测；5.信息报告；6.应急终止 |
| 7 | 后期处置 | 1.人员安置及损失赔偿；2.生态环境恢复；3.应急过程评价；4.时间原因、损失调查与责任认定；5.时间应急救援工作总结报告；6、应急预案的修订；7.应急物品的增补与维护 |
| 8 | 应急培训和演练 | 1.原则、目的、作用及范围；2.应急培训；3.应急演练 |
| 9 | 奖惩 | 1.奖励；2.责任追究 |
| 10 | 应急保障措施 | 1.通讯与信息保障；2.应急队伍保障； 3.应急物资装备保障；4.经费保障；6.外部保障 |
| 11 | 预案的修订、备案和实施 | 1.预案修订；2.预案备案；3.预案实施 |
| 12 | 附则 | / |

8.5.3区域环境风险管理

区域风险管理的目标是对众多的污染源的管理，预防事故发生，监督检查。区域环境风险管理落实在环保部门，集聚区管理委员会做好协调工作。

（1）建立、健全相应的管理办法

①制订危险品的运输管理办法，可指定包装方式、运输路线、运输时段等。

②制订固体废物、危险废物运输、处置相关管理办法。

③事故责任人处罚的相关条例

（2）管理组织机制

环保部门应建立环境污染事故风险管理组织机制。首先在国家、省级环保管理法规、条例的基础上，针对产业园特点，制订相应的环境管理条例、 管理规划，明确执行标准。建立管理组织，专人负责组织对环境污染事故风险的评估，事故风险预测、应急处理技术，恢复性措施的研究开发，事故发生后的处理实施等工作。建立一支应急队伍，针对园区内可能发生的风险事故，经常进行专业知识、技术的学习和演练，在事故发生时负责处置及恢复工作。

（3）严格新建项目审批、验收制度

通过开展环境影响评价工作，落实园区开发的规划要求，减低人群健康、生态系统受影响的风险，明确各项目主要污染物的种类及产生量，了解风险事故的影响范围及程度。对可能出现的风险源开展风险评价，可事先拟定可行的风险控制行动方案。通过项目验收（监测），保证项目污染控制措施的有效性、稳定性，确保企业污染物达标排放，并明确项目的排放种类及排放量，及其在区域中的污染负荷。

8.5.4环境风险评价建议

通过对规划的环境风险分析，评价对规划提出相应的要求和建议：

（1）如需设置危险化学品储罐区，应加装危险物质检测及报警装置，储罐应设置有足够容量的围堰，应与环境敏感点保持一定距离。

（2）各企业严格落实环评和安评手续，根据单个企业环评核算结果，环境风险水平不可接受的企业应加强要求或不予批准入区建设。项目设计、建设、运营过程中应将风险防范思想贯彻始终，严格认真落实安评所提相关要求。

（3）拟入驻企业合理选择生产工艺，尽量采用常压生产工艺，通过工艺改进降低生产温度和压力；贮存运输用多次小规模进行等。

（4）企业建立完备的风险管理部门，实行专人负责制；制定必须的风险应急预案，组织人员进行风险事故应急处理演练，并根据演练或事故处理过程对应急预案进行调整，同时要求园区制定风险应急预案，并定期组织演练，各企业应予以积极配合，落实园区拟采取的应急措施。园区还应建立一整套事故应急监测系统，为事故处理决策，善后处理、事故原因调查等提供科学依据。

（5）建议规划实施后成立集聚区的安全环保机构，主要负责集聚区正常运营期间的环境管理和安全保障工作，定期对园区内可能存在环境风险的区域进行检查维护，发现设备失灵或老化及时进行维修、更换、降低事故发生的概率。

### 8.6土壤、地下水环境保护措施

陶瓷建材产业园应加强对土壤和地下水的保护，应坚持“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免泄漏事故发生，但若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防对下游地区产生影响。具体措施如下：

1、分区防治措施

本次规划区域的浅层地层岩性主要为粉质粘土，自然防渗条件较好。根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出相应的防渗技术要求。分区防治首先应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2001）。产业园拟建项目防渗分区划分及防渗等级见表8.6-1。针对区内主要污染环节推荐防渗措施见8.6-2。

表 8.6-1           污染区划分及防渗等级一览表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表8.6-2           产业园内建议防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 建议自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪； |
| 2 | 主厂房及生产装置区 | ①设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察；②严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；③地坪做严格的防渗措施；④修建降水和浸淋水的集水设施(集水沟和集水池)，并在四周设置围堰和边沟，一旦发生跑冒滴漏，确保不污染地下水，重点污染区的防渗设计必须满足《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)要求。 |
| 3 | 污水收集及处理系统 | ①对各环节(包括生产车间、集水管线、冷却塔、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理。借鉴国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②污水收集池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗波计规范，已采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁已作防渗处理；③严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏 |
| 4 | 固废暂存 及处理场 所 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599—2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；设专门容器贮存，容器安装载各个操作区的防渗地槽内；地面采用 HDPE 土工膜防渗处。 |
| 5 | 排污管网 | 一、二级地管防渗宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层或抗渗钢筋混凝土管沟；三级地管应采用钢管，连接方式应采用焊接，焊缝质量等级应提高一级，外防腐应提高一级防腐等级。地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，应符合下列规定：高密度聚乙烯（HDPE）膜，厚度不宜小于 1.50mm；膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。抗渗钢筋混凝土管沟防渗，应符合下列规定：管沟混凝土的强度等级不宜低于 C30，抗渗等级不应低于 P10，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；沟底和沟壁的厚度不宜小于 200mm；地下管沟顶板的强度等级不宜低于 C30，抗渗等级不应低于 P8；沟顶板的变形缝处应设外贴式止水带，沟顶上面浇筑一层混凝土，厚度宜为 50mm，抗渗等级不应低于 P8。 |

2、地下水监控措施

建立区域地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。要求各入驻企业根据其地下水评价等级设置地下水监测井，园区在上下游周围村庄设置监控井。定期进行监测，以便及早发现地下水污染情况。

3、应急处置措施

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知产业园管委会、当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③发生污染物泄漏后，应即时对于浅层污染土壤进行处理，开挖污染土壤送至污染处理厂进行处理，切断污染物源；当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下；

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑥如果企业及园区自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。

4、应急预案

①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。制定企业、产业园和宝丰县三级应急预案。

②应急预案应包括以下内容：

应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

### 8.7产业政策

宝丰县陶瓷建材产业园规划主要入驻项目为陶瓷建材类生产项目。

2005年12月国务院发布了“关于实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定”，以推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成合理的产业布局；2011年3月27日国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》公布，2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》对其进行修正。《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）规定了鼓励类、限制类、淘汰类的产业指导目录，本产业园规划的主导行业相关的产业政策目录见表8.7-1。

表8.7-1          陶瓷建材产业园主导行业的产业政策要求

| 类 别 | 分 类 | 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 十二、建材 | 4、150万平方米/年及以上、厚度小于6毫米的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用 |
| 限制类 | 九、建材 | 3、150万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线 |
|  |  | 4、60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线 |
| 淘汰类 | （八）建材 | 5、100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线 |
|  |  | 6、建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑 |
|  |  | 7、建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机 |

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的要求，在以后入驻的项目中，必须充分考虑国家产业政策并结合当地环境保护部门的要求，对于入驻企业的工艺、设备、产品等严格审查，符合要求的方可入驻，禁止入驻淘汰类、限制类项目。

### 8.8 建设项目的环境保护准入条件

产业园应牢固树立科学发展观，全面贯彻“节能降耗、污染物减排”的指导思想，大力发展“清洁生产、循环经济”，实现社会经济又快又好的发展。根据规划方案及产业园本身的资源、环境条件等综合分析，结合目前国家的环境保护政策及产业政策，对本产业园入驻项目类型进行控制。

8.8.1 入园项目的管理

在入园项目管理上，应遵循以下原则：

①坚持“防治结合、预防为主”的战略，严格控制产业结构，控制污染严重和治理措施不成熟的项目进驻，确保从源头上控制污染；

②完善发展规划，严格按照规划实施，切实保障规划的严肃性和法律地位；

③坚持达标排放和总量控制原则，削减污染物排放量；

④坚持污染集中治理，利用市场机制拓宽环境保护资金来源，努力提高环境经济效益；

⑤加强环境保护宣传教育，逐步提高公众参与程度，通过群众监督机制提高环境管理水平。

8.8.2 产业园项目引进原则及环境准入条件要求

宝丰县陶瓷建材产业园目入驻的项目类型、企业规模等尚存一定的不确定性。针对此不确定性，在产业园引进企业时，应遵守以下原则及准入条件的要求：

（1）项目引进的原则

产业园在项目引进过程中，应坚持以下原则：

①坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；

②结合产业园功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高的项目。引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目；

③提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应；

④鼓励具有先进科学环境管理水平并符合产业园功能定位的企业入驻；

⑤注意生产装置的规模效益，鼓励在产业园内建设具有国际竞争能力的、符合经济规模的生产装置；

⑥坚持节约和优化水资源利用以及低废水污染排放负荷为原则，避免引进水资源消耗量大，排污负荷高且难以处理的工业企业；同时对废气污染严重的企业从严控制，该类项目必须在符合园区功能定位的同时，做好环境影响分析和相关污染防治，确保不致对区域环境空气产生明显影响。

（2）环境准入条件要求

根据产业园的资源环境及产业现状，从投资内容、环境影响、项目建设用地、经济效益和社会效益等多方面综合评估，设置鼓励、限制和禁止建设的产业园发展规划产业目录。严禁引进工艺技术落后、高能耗、高污染、不易保护生态环境的项目，扶持环保型、清洁型的循环经济产业，促进产业园工业产业结构的优化升级和资源的高效利用，努力实现经济、社会和环境的协调统一。

在具体项目入驻过程中，本次评价建议的该产业园环境准入条件详见表8.8-1。

表8.8-1                产业园环境准入条件

| 项目类别 | 环境准入条件 |
| --- | --- |
| 产业类别及产业结构 | ①原则上仅允许入驻符合产业园功能定位及产业类别、符合产业园循环经济产业链上下游产业的补链项目。这类项目主要陶瓷生产涉及的配套粉料釉料生产、包装箱（架）生产、仓储物流、电子商务等。 ②在具体项目入驻时对废气污染物排放量大的工业企业应从总体规模和布局上整体把控，并且还需从生产规模、装备水平、清洁生产及污染治理和环保方面严格控制。 ③入驻园区内企业，陶瓷项目必须符合《建筑卫生陶瓷行业准入标准》等行业发展规范要求；其余行业满足国家产业结构调整指导目录要求。 |
| 生产规模和工艺技术先进性要求 | ①在工艺技术水平上，要求入驻产业园的项目达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。 |
| 清洁生产水平 | ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目。不得使用和生产“三致”原料和产品。避免产业园大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在产业园周边出现； ②入驻产业园的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； |
| 污染物排放和总量控制 | ①实行总量指标预算管理。实行主要污染物总量指标预算管理，科学核算年度总量指标，优化配置环境资源。实行总量核准备案制度,建立动态管理体系，开展总量指标区域间交易，促进总量指标节约使用、高效利用； ②入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。 |

8.8.3 限制和禁止引进的项目

限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展。

对于达不到进区企业要求的建设项目禁止入驻，主要体现为：

（1）不符合产业园功能定位、污染排放较大的行业，如污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀，皮毛鞣质，印染，选矿、炼油和规模禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；

（2）仓储物流严禁入驻易燃易爆、有毒有害等危险品及化工产品的仓储及生产过程中涉及到危险品大量储存或运输以及产生大量危险固废的项目；

（3）高水耗、高物耗、高能耗的项目，禁止采用燃煤炉窑或者煤气发生炉作为能源的陶瓷生产项目；

（4）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。这类项目包括：

①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；

②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；

③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；

④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。在判断该类项目时要参考《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》发改产业[2004]746号、《产业结构调整指导目录（2011年本）修订》、《禁止外商投资产业目录》等国家法律、法规。

## 第9章   环境影响跟踪评价

### 9.1环境管理规划

宝丰县陶瓷建材产业园属于宝丰县产业集聚区西区一部分，由集聚区管理委员会统一管理，在实施过程中应按照《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中内容，完善环境管理规划内容，具体包括：

1、进一步完善环境管理体系；

2、进一步充实环境管理机构；

3、环境信息公开、引导公众参与，进一步加强环境教育；

4、进一步加强入区企业的ISO14000；

5、进一步推进清洁生产审核制度；

6、导入生态循环经济理念。

### 9.2环境监测计划

9.2.1环境质量监测

（1）大气环境

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，结合集聚区报告书中对于大气环境的要求，已考虑建材行业的影响，西区监测情况如下：

在集聚区西区片区内设置监测点，并在上、下风向的及侧风向的保护目标处设置点位，具体分布如下： G1袁店、G2张八桥镇、G3外窑、G4朱庄、G5栾庄，监测项目为PM10、SO2、NO2，监测频次为每季一次，每次七天；对污水处理厂附近设置恶臭气体监控点，监测项目为氨、硫化氢，监测频次为每季一次，每次七天；考虑装备制造业通常含喷漆生产线，监测特征因子项目为二甲苯、非甲烷总烃，监测频次为每半年一次，每次三天。

考虑西区现有建材企业和拟建垃圾发电厂的影响，对西区居民区设置监控点加测苯、氟化物和苯并芘。监测频次为每半年一次，每次三天。

（2）水环境（地表水、地下水）

地表水：在集聚区周边设置6个监测断面，分别为 W1 玉带河（西二环公路桥断面），W2袁店水库、W3净肠河进入集聚区处上游 100m，W4净肠河下游周庄断面（例行监测点），W5应河小店断面、W6南水北调干渠（长安大道公路桥断面），监测因子：流量、pH、水温、COD、高锰酸盐指数、SS、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、挥发酚。监测频次为每季度一次，每次二天。

地下水：在集聚区西片区的上、下游影响区域分别设置一地下水监测井，监测因子为K +、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl -、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、溶解氧、总大肠菌群、细菌总数。明确井深，地下水埋深。监测频次为每年监测一次。

（3）噪声环境

在集聚区内工业区、交通干线、居住区设置监测点位，监测项目为等效连续 A 声级，监测频次为半年一次，每次两天，每天昼夜各一次。

（4）底泥

在西部园区污水处理厂排污口分别设置底泥监测点，监测因子为 pH、砷、汞、镉、铜、铅、铬、锌、镍。监测频次为一年监测一次。

（5）土壤

在西片区的3个组团各设一个土壤监测点，并设立监测井网络，对照点监测井在西部片区西边距离张八桥镇约1公里处的农田中，监测因子为 pH、砷、汞、镉、铜、铅、铬、锌、镍。监测频次为一年监测一次。

表9.2-1             环境质量监测计划一览表

| 类别 | 监测点位置 | 监测周期 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 西区：G1袁店、G2张八桥镇、G3外窑、G4朱庄、G5栾庄 | ①常规因子、污水处理厂特征因子每季一次，每次七天②其他特征因子每半年一次，每次三天 | 常规因子：SO2、TSP、NO2、PM10 污水处理厂：氨、硫化氢 其他特征因子：二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、苯、苯并芘 |
| 地表水 | W1 玉带河（西二环公路桥断面），W2袁店水库、W3净肠河进入集聚区处上游 100m，W4净肠河下游周庄断面（例行监测点），W5应河小店断面、W6南水北调干渠（长安大道公路桥断面） | 每季度一次，每次二天 | 流量、pH、水温、COD、高锰酸盐指数、SS、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、挥发酚 |
| 地下水 | 西片区的上、下游影响区域各设置1个地下水井 | 每年一次 | K +、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl -、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、溶解氧、总大肠菌群、细菌总数 |
| 噪声 | 工业区、交通干线、居住区设置监测点位 | 每半年一次，每次两天，每天昼夜各一次 | 等效连续A声级 |
| 底泥 | 西部园区污水处理厂排污口 | 每年一次 | pH、砷、汞、镉、铜、铅、铬、锌、镍 |
| 土壤 | 3个组团各设一个土壤监测点，对照点在西部片区西边距离张八桥镇约1公里处的农田中 | 每年一次 | pH、砷、汞、镉、铜、铅、铬、锌、镍 |

9.2.2污染源监测

设有排气筒的企业应在各排气筒监测点按有关规定设置永久、固定的采样孔及工作台，各企业污染源监测计划原则按照项目环境影响报告中提出的执行，尚未制定监测计划的建议参照9.2-2进行。同时集聚区应联合平顶山市、宝丰县监测部门不定期的进行检查与监测。

表9.2-2              污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测点位置 | 监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染源 | 各废气处理设施后 | 每半年一次，监测表9.2-1所列的主要污染因子和特征污染因子的厂界无组织排放浓度 |
|  | 厂界外 |  |
| 废水污染源 | 企业总排水口 | 对集聚区主要水污染源每半年监测一次，对排放特征污染物的企业每季度监测一次。监测项目按各企业水污染因子确定。 |
| 噪声监测 | 厂界外1m处 | 每半年一次 |

### 9.3排污口设置及规范化整治

（1）对区内所有的废气排放口进行核实，明确排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向。

（2）各企业的固体废物临时堆放场地均应按有关要求做好防渗、防漏、防散发等措施。

（3）废气、废水排放口及固体废物堆放场均应根据《“环境保护图形标志”实施细则》，设置国标化的环保标志牌。并均应在集聚区环境管理机构注册登记，建立档案，进行统一管理。

### 9.4对产业园所含具体项目环评要求

规划环评不能代替项目环评。《中华人民共和国环境影响评价法》规定“建设项目的环境影响评价，应当避免与规划的环境影响评价相重复”，“已经进行了环境影响评价的规划所包含的具体建设项目，其环境影响评价内容建设单位可简

化”，但是具体建设项目必须注意及解决问题如下：

（1）废水零排放或排入污水处理厂集中处理；

（2）严格控制含重金属废水排放总量；

（3）能源使用清洁能源，不得使用“重污染燃料”；

（4）严格控制粉尘和烟尘排放总量；

（5）卫生防护距离及大气防护距离内不得有环境敏感目标；

（6）危险固废须安全处置。

### 9.5跟踪评价

宝丰县陶瓷建材产业园跟踪评价应纳入宝丰县产业集聚区总体规划跟踪评价内容中。

9.5.1跟踪评价主体及实施阶段

跟踪评价主体：宝丰县产业集聚区管委会可委托有资质的评价单位进行。

跟踪评价实施阶段：在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。

9.5.2跟踪评价方法

（1）从环境保护的角度进行评价。通过对环境影响事前评价的各种环境要素进行针对性的监测、检查、统计以确定其实际变化量，并与环境影响报告书中经环保设施处理后的预测变化量进行比较，同时从整体上对实施集聚区开发后对环境所造成的实际影响与预测中的影响进行比较，并对结果进行分析、评价，进一步分析其原因，最后通过对环境影响评价效果的评价，进一步整改、发展和完善。

（2）从经济发展的角度进行评价。首先从微观上对投入使用的环保设施实际投入和产出进行经济效益分析，以确定其是否达到了预想的最佳效果。其次，从宏观上对经济与环境之间的相互影响进行损益分析，对评价客观实际造成的环境污染和环境破坏和评价客观所带来的实际效益进行比较、分析，以确定经济决策的正确与否。

（3）从生态环境的角度进行评价。生态环境具有整体性、集聚性、流动性和不可逆性的特点，评价开发活动对集聚区生态环境的改变、生物多样性的影响等长期的生态效应，并根据生态环境的承载能力大小以及生态系统可维系的社会经济规模和具有一定生活水平的人口数量等，总结实施开发活动的经验、教训，实现环境与生态系统的良性循环以及人与自然协调、社会和经济的可持续发展。

9.5.3跟踪评价和后评价内容

跟踪评价需通过实际统计调查（包括抽样调查）、监测、公众参与等方式，反应规划实施后的环境影响，评价内容包括：

①调查规划实际情况，对规划总目标的合理性、可行性进行进一步分析，找出问题，及时调整规划总目标和总的建设规模。

②实测集聚区的大气、水环境达标情况，评价规划实施后产生的环境影响，分析是否符合承载力要求。科学、合理的提出调整布局、产业结构及如何更好地利用环境承载力的建议。如果超过承载力应调整项目规划的规模、发展速度及产业机构，引进更先进的清洁生产工艺。

③评价规划环评中环保措施及建议的落实情况，分析环保措施有效性，及时提出补救措施。

④评价规划的环保目标完成情况，通过目标执行情况提出补救措施或调整规划目标。

⑤对集聚区基础设施建设进行阶段性验收，主要包括给排水工程、电力工程、热力工程、污水处理过程以及固体废物处置过程等。

⑥通过跟踪评价及时发现集聚区开发带来的不可预料的环境影响，针对存在的环保问题提出解决对策，使规划的实施更具目的性。

跟踪评价建议见表9.5-1。

表9.5-1                  跟踪评价建议

| 方面 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 规划执行情况 | 规划对环评意见的采纳与否 |
|  | 规划范围 |
|  | 主导产业 |
|  | 布局 |
|  | 基础环保设施的建设、运行情况 |
|  | 居民搬迁公众意见调查 |
|  | 环境目标的实现情况 |
|  | 环境管理体系的建设情况 （管理机构、环境制度、监测、环保档案、环保经费落实等） |
| 环境质量变化趋势 | 环境空气质量监测与评价 |
|  | 地表水环境质量监测与评价 |
|  | 地下水质量监测与评价 |
|  | 土壤质量监测与评价 |
|  | 生态环境变化（植被覆盖率、水土保持等） |
| 后续发展的环境影响 | 前期发展存在的环境问题 |
|  | 后续发展的环境保护建议 |

## 第10章 公众参与

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区范围内。产业园的开发建设必然会对周围的环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接的影响邻近公众的生产和生活，本次公众参与旨在向公众传递项目建设的有关情况及评价情况，并将公众的意见和建议反馈到项目的设计与建设中，在政府和公众之间开展双向的意见交换以了解公众关注的主要问题，从而使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。本次评价公众参与工作将严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求进行。

### 10.1公众参与的方式

根据不同层次的公众关心点和参与方式的优缺点，本次评价拟采取公开环评信息、发放公众参与调查表等方式。

### 10.2 公众参与工作具体情况

10.2.1 第一次信息公开阶段工作

建设单位接收委托后，在附近村庄张贴了公告，向公众公开了项目环评信息，公告主要内容包括：规划的名称及概要，规划实施单位及环评单位的名称及联系方式；环评的工作程序及工作内容；征求公众意见的主要事项及公众提出意见的主要方式。征求意见起止时限为2018年3月19日～3月30日，在此公示期间，未收到群众关于产业园的相关意见。

表10.2-1           公众参与第一次公示具体内容

宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告公众参与第一次公告 宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，占地1000亩，为宝丰县人民政府决定成立的，由宝丰县发展投资有限公司建设园区标准化厂房与基础设施、配套设施，并同意宝丰县发展投资有限公司将自筹资金投资入股宝丰县圣诺陶瓷有限公司，由宝丰县圣诺陶瓷有限公司建设陶瓷建材产业园，入驻建设陶瓷建材类项目，目前基础设施正在建设中。 由于在编制《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》时，未将宝丰县陶瓷建材产业园纳入报告中进行评价，根据宝丰县产业集聚区管理委员会情况说明，同意将宝丰县陶瓷建材产业园及其拟入驻的项目纳入园区规划，作为规划中的在建项目合并管理。 由于宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区范围内，未增大宝丰县产业集聚区占地，除该部分占地外，不改变其他区域规划定位、基础设施等。基于以上原因，宝丰县产业集聚区管理委员会委托我公司对该部分变更内容进行补充分析，编制了该报告书补充分析报告。 按照国家环保总局颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）有关规定，现将环境影响评价工作的有关内容进行公示。 一、园区概况 根据园区规划及政府文件，宝丰县陶瓷建材产业园占地1000亩，位于宝丰县洁石煤化有限公司西侧，主要依托宝丰县洁石煤化公司煤气，入驻陶瓷建材类生产项目。园区总占地面积占总规划面积的9.39%。 二、项目建设单位及联系电话 建设单位：宝丰县产业集聚区管理委员会 单位地址：宝丰县产业集聚区 联系人：解先生 联系电话：13937527277 三、项目环境影响评价承担单位及联系方式 单位名称：平顶山市润青环保科技有限公司 单位地址：平顶山市新城区长安大道蓝湾国际 项目联系人：卢婷 联系电话：18337503650 四、环境影响评价工作程序 五、征求公众意见的主要事项 对产业园规划的态度，产业园选址是否合理，当地存在的主要环境问题及环境敏感区域，产业结构是否合理，产业园建设中应采取的环保措施等。 六、 公众提出意见的主要方式 请于公示后10个工作日内给出意见，可打电话或发传真、信件、电子邮件等提意见，最好以书面形式并尽可能提供自身联系方式，以便意见采纳与否的及时反馈。 公告征求意见起止时间：2018年3月19日～3月30日

- 10.2.2发放调查表

本园区环评过程中为更广泛的调查收集公众意见，采取了发放调查问卷的形式。调查对象为具有正常行为能力、有代表性的人群，包括不同年龄、男女不限、不同文化程度、不同职业、民族、不同区域的公众，具有广泛的代表性。重点调查产业园附近与之生产、生活和个人切身利益密切相关的村民、工作人员等，调查问卷由填表人自由填写，发放的调查问卷见表10.2-2。

表10.2-2           环境影响评价公众参与调查表

| 项目名称 |  |  | 宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告 |  | 建设 地点 |  |  | 宝丰县产业集聚区西区，洁石煤化西侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者 | 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 民族 |  |  |
|  | 文化程度 |  |  | 职务 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  | 工作单位或住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况： 宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，占地1000亩，为宝丰县人民政府决定成立的，主要利用洁石煤化富余煤气进行陶瓷建材类项目生产。园区设立后，不影响现有集聚区整体规划期限、规划范围、基础设施、环境保护规划等内容，仅对发展定位产生一定的影响。园区建成后，将通过优化能源消费结构、执行大气污染物总量控制、加强对污染源的控制和管理减少工业废气的排放；园区废水经处理后综合利用不外排；通过选用低噪声设备、合理规划布局、加强环境噪声污染防治管理、加强绿化等措施可减轻工业噪声对外环境的影响；产业园内生活垃圾依托宝丰县垃圾填埋场处理，一般工业固废按不同的物化性质采用综合利用、回收或填埋的处置方式，危险废物设置暂存设施，统一送往其他有资质的单位进行处理。园区入驻的项目应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求，限制和禁止引进的项目不得入驻。为使园区在建设和营运过程中尽可能趋利避害，我们需要了解当地群众共同关心的环境问题，如废气、废水和噪声、固体废物污染影响等，便于我们进一步做好项目的环境影响评价和环保工作，请您以个人观点回答下列问题。谢谢您的合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您对目前居住地环境问题最担忧的是什么？ □水环境污染 □噪声污染 □空气环境污染 □固体废物 □生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、通过介绍，您对本次规划的了解程度？ □很清楚 □了解 □不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、您对陶瓷建材园建成后最担忧的环境问题是什么？ □废水污染 □废气污染 □噪声污染 □固体废物 □环境风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、您认为陶瓷建材园建成后对当地经济发展的作用如何？ □有利 □作用不大 □不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、您对本项目在落实环保措施的前提下，对陶瓷建材园建设持何种态度？ □赞成 □反对 □无所谓 如有反对意见，请说明反对理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、您对陶瓷建材园建设的其它意见、建议和要求，请提供书面意见、建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次调查共发放调查表200份，有效回收195份。调查人员基本情况统计结果见表10.2-3。

表10.2-3               被调查公众结构统计一览表

| 基本情况 |  | 调查人数（人） | 占有效问卷人数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 125 | 64.10 |
|  | 女 | 70 | 35.90 |
| 年龄 | 30岁以下 | 26 | 13.33 |
|  | 30~50 | 127 | 65.13 |
|  | 50岁以上 | 42 | 21.54 |
| 文化程度 | 初中及以下 | 136 | 69.74 |
|  | 高中或中专 | 35 | 17.95 |
|  | 大专及以上 | 24 | 12.31 |

由上表中的被调查公众结构分析可以看出，被调查人员多男性居多，年龄层次多为中青年。初中以下文化程度居多，且被调查者多为产业园周边各村群众、企业职工，因此被调查者具有广泛的代表性。

在此基础上，进一步分析调查表中的其他各项。通过对下列各项的分析，总结出在规划建设过程中对周围环境及人员产生的影响，对有害影响提出切实可行的预防措施，保护规划区内的生活环境。调查结果统计情况见表10.2-4。

表10.2-4                调查表结果统计

| 序号 | 统计项目 |  | 数量 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对目前居住地环境问题最担忧的是什么？（有多选） | 水环境污染 | 179 | 77.83 |
|  |  | 噪声污染 | 16 | 6.96 |
|  |  | 空气环境污染 | 28 | 12.17 |
|  |  | 固体废物 | 1 | 0.43 |
|  |  | 生态环境 | 6 | 2.61 |
| 2 | 通过介绍，您对本次规划的了解程度？ | 很清楚 | 114 | 58.46 |
|  |  | 了解 | 78 | 40.00 |
|  |  | 不了解 | 3 | 1.54 |
| 3 | 您对陶瓷建材园建成后最担忧的环境问题是什么？（有多选） | 废水污染 | 157 | 69.78 |
|  |  | 废气污染 | 53 | 23.56 |
|  |  | 噪声污染 | 8 | 3.56 |
|  |  | 固体废物 | 2 | 0.89 |
|  |  | 环境风险 | 5 | 2.22 |
| 4 | 您认为陶瓷建材园建成后对当地经济发展的作用如何？ | 有利 | 189 | 96.92 |
|  |  | 作用不大 | 6 | 3.08 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
| 5 | 您对本项目在落实环保措施的前提下，对陶瓷建材园建设持何种态度？ | 赞成 | 184 | 94.36 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 11 | 5.64 |

由表10.2-4的统计结果可以得出以下结论：

（1）对产业园规划的了解

本产业园规划是由宝丰县政府确定设立的，圣诺陶瓷入驻已设立指挥部，标准化厂房正在建设，周围群众对园区的设立较为了解，主要信息途径是标牌宣传，其次是民间信息。58.46%的被调查者表示对规划很清楚，40.00%的被调查者了解，1.54%被调查者表示不了解，园区应进一步加强宣传，采用网络、电视、报纸等手段加大园区建设情况宣传。

（2）对环境的关注

随着人们生活水平的提高，人们对自身生活的环境逐渐开始关注，关心身边的环境变化情况，由统计结果可以看出，被调查者对于现状水环境及大气环境为公众关注的主要焦点，希望自己的居住环境能够得到有效改善。对于陶瓷建材园区的建设最担心的是废水污染，其次是废气污染，园区日后的管理工作应着重于解决公众关心的内容，确保环境质量不会下降。

（3）产业园规划将产生的影响及公众的态度

在基本了解本规划建设方案的基础上，被调查者中绝大多说认为产业园建设会对当地经济发展有利。公众认为产业园选址较为合理，94.36%的被调查者总体赞成园区的建设，无人反对。总体分析产业园及周边居民及其他与产业园建设有关的人群对产业园的建设是支持的。

（4）调查表反馈意见汇总

根据对调查表第6项其他意见、建议内容统计，共收到32份意见反馈，均为要求园区加快建设，尽快建成，安排就业。因此产业园应加快建设进程，尽快投产，落实各项环境保护措施，并尽可能从周围群众中招收工作人员，满足群众就业需求，确保当地经济、社会、环境效益统筹兼顾，共同发展。

- 10.2.3 第二次信息公开阶段工作

随着环评工作的开展，在报告书编制阶段进行了第二次公示。2018年10月22日～11月2日，在园区所在地张贴公告，公开征求意见。第二次公示公开规划实施单位及环评单位的多种联系方式，便于公众了解该规划情况及环评工作的论证结论，让公众真正参与到环评工作中来，第二次公示内容见下表。

在此次公示期间，未收到群众关于园区环保工作的意见。

表10.2-5           公众参与第二次公示具体内容

宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告 公众参与第二次公告 现根据原国家环保总局发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号文）的有关规定，在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，对该项目环境影响评价的主要内容、评价结论等制做环境影响报告书简本进行第二次公告，以便征求广大公众的意见和建议。简本公告内容如下： 一、产业园概况 根据园区规划及政府文件，宝丰县陶瓷建材产业园占地1000亩，位于宝丰县洁石煤化有限公司西侧，主要依托宝丰县洁石煤化公司煤气，入驻陶瓷建材类生产项目。园区总占地面积占总规划面积的9.39%。由于在编制《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》时，未将宝丰县陶瓷建材产业园纳入报告中进行评价，根据宝丰县产业集聚区管理委员会情况说明，同意将宝丰县陶瓷建材产业园及其拟入驻的项目纳入园区规划，作为规划中的在建项目合并管理。由于宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区范围内，未增大宝丰县产业集聚区占地，除该部分占地外，不改变其他区域规划定位、基础设施等。基于以上原因，宝丰县产业集聚区管理委员会委托我公司对该部分变更内容进行补充分析，编制了该报告书补充分析报告。 二、产业园实施可能对环境造成的影响及其污染防治措施 1、废水 目前国内陶瓷行业生产废水多为设备、场地冲洗废水，废水水质相对简单，经沉淀、过滤处理后即可回用于生产。园区职工生活污水经生化污水处理设施处理后回用于料场洒水、道路抑尘、周边绿化等环节，做到综合利用不外排。 2、废气 通过优化能源消费结构，推进清洁生产；执行大气污染物总量控制；加强对大气污染源控制与管理可减少工业废气对大气环境的影响。加强工业废气污染控制，采取相应的治理措施，必须达到相关的标准和行业标准后方可排放，排气筒高度需满足相关标准要求，减少对大气的污染。陶瓷企业在喂料、压制成型、磨边、喷雾干燥制粉等工序中会产生粉尘，该粉尘也可经布袋除尘器或其他处理措施进行处理，确保达标排放；陶瓷企业辊道窑所用燃料为净化过的焦炉煤气，辊道窑废气引入烘干线进行余热利用后再外排，废气中主要污染物是SO2、颗粒物、NOx 及氟化物，对环境影响较小，可通过不低于15m高排气筒直接排放。 园区入驻的企业应在建设时考虑新的环保形势要求，在安装环保设施时采用国内先进的治理技术，满足最新标准要求，进一步降低环境污染。 同时，应尽可能减少工艺无组织废气的产生，存在无组织排放的企业，应采取严格措施进行控制，物料全密闭储存，且厂界监控点处污染物浓度必须达标。原料及产品必须入库密闭储存。对生产装置排放的废气，积极开展清洁生产审核，争取使资源的利用最大化。 通过上述措施，产业园的环境可以达到预期的环境保护目标。 C、噪声 通过选用低噪声设备、合理规划布局、加强环境噪声污染防治管理、加强绿化等措施可减轻工业噪声对外环境的影响。 D、固体废物 ①生活垃圾和一般工业固废 产业园内生活垃圾依托宝丰县垃圾填埋场处理。 一般工业固废按不同的物化性质采用综合利用、回收或填埋的处置方式。 ②危险废物 危险废物设置暂存设施，统一送往其他有资质的单位进行处理。 三、征求公众参与意见的范围和主要注意事项 本次环境影响评价主要就产业园建设产生的环境影响征求公众意见，公众可以针对以下事项提出意见：区域环境质量现状、产业园建设所带来的环境影响以及应采取的相应环保措施等。 1、根据国家有关规定，本规划环评征求公众意见的范围为：规划项目评价范围内的村干部及村民，当地政府部门工作人员，环保、土地、水利等有关部门的领导和专家，以及对本规划项目比较关心的其他有关人员。 2、主要事项：受规划影响的公民、法人或其他组织的代表，都有权知道、了解信息，知晓环评结论，按照本公告提出的方式，向规划实施单位和环评单位提出看法和意见，规划实施单位和环评单位将认真研究、逐一予以解释和答复。 四、公众提出意见的方式 公众可通过传真、电子邮件、信函方式等向建设单位、评价单位提出意见。 五、项目建设单位及联系电话 建设单位：宝丰县产业集聚区管理委员会 单位地址：宝丰县产业集聚区 联系人：解先生 联系电话：13937527277 六、项目环境影响评价承担单位及联系方式 单位名称：平顶山市润青环保科技有限公司 单位地址：平顶山市新城区长安大道蓝湾国际 项目联系人：卢婷 联系电话：18337503650 七、公众提出意见的起止时间 针对本项目的环境影响评价，我们需征求您的意见。您的意见对本项目实施具有重要意义，希望您能以认真负责的态度协助我们完成此项调查工作。根据国家有关规定、项目实施计划及环评工作进展情况，本次公众参与征求意见时间为从本公告公布之日起十个工作日内。谢谢合作！ 公告征求意见起止时间：2018年10月22日～11月2日

### 10.3 公众参与结论及建议

公众参与调查结果显示，当地绝大多数群众支持本产业园规划的实施，认为本产业园规划建设实施建设对当地的社会经济发展以及环境效益都有较大的提高，总体是一项利国利民的好项目，因此规划应该尽快实施，并尽可能从照顾周边村庄，安排群众就业，带动当地经济发展。

本次评价对产业园规划的实施过程中提出了以下要求和建议：

（1）产业园规划在实施过程中，要严格执行环保要求，落实本环评提出的环境影响减缓措施，保证规划提出的环保目标的可达性。

（2）园区建设充分关注水环境、大气环境的问题，严格相应的治理措施，确保监管到位，污染物做到达标排放。

（3）园区建设期间应加强信息公开，确保周边群众的知情权，接受群众监督。

## 第11章 评价结论

### 11.1 项目背景

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，占地1000亩，为宝丰县人民政府决定成立的，由宝丰县发展投资有限公司建设园区标准化厂房与基础设施、配套设施，并同意宝丰县发展投资有限公司将自筹资金投资入股宝丰县圣诺陶瓷有限公司，由宝丰县圣诺陶瓷有限公司建设陶瓷建材产业园，入驻建设陶瓷建材类项目，目前基础设施正在建设中。

由于在编制《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》时，未将宝丰县陶瓷建材产业园纳入报告中进行评价，根据宝丰县产业集聚区管理委员会情况说明，同意将宝丰县陶瓷建材产业园及其拟入驻的项目纳入园区规划，作为规划中的在建项目合并管理。

由于宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区范围内，未增大宝丰县产业集聚区占地，除该部分占地外，不改变其他区域规划定位、基础设施等。基于以上原因，宝丰县产业集聚区管理委员会委托我公司对该部分变更内容进行补充分析，编制了该报告书补充分析报告。

### 11.2 园区概况结论

根据园区规划及政府文件，宝丰县陶瓷建材产业园占地1000亩，位于宝丰县洁石煤化有限公司西侧，主要依托宝丰县洁石煤化公司煤气，入驻陶瓷建材类生产项目。园区总占地面积占总规划面积的9.39%。

经对照分析，宝丰县陶瓷建材产业园的建设与平顶山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、《宝丰县城乡总体规划（2014-2030》、《宝丰县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《张八桥镇总体规划（2016～2030）》、《宝丰县环境保护“十三五”规划》的衔接性分析、 “南水北调中线工程水源保护区”等纲要、规划均有较好的衔接性、符合性。

### 11.3 与集聚区总体规划关系分析结论

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，纳入集聚区管理后，对东区的规划不产生影响。该地块为规划中的工业用地，不影响集聚区整体规划期限、规划范围、生态系统建设和环境保护规划等，仅对发展定位产生一定的影响。

陶瓷建材类别不符合宝丰县产业集聚区总体发展定位及主导产业。但该园区经宝丰县政府、人大同意设立，时间早于集聚区规划环评报告书审批时间，除该1000亩地外，不改变其余规划地块的总体发展定位，对整体规划影响不大。该地块地类性质由二类工业用地改为三类工业用地。

### 11.4区域环境质量结论

根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中监测数据，产业集聚区西区环境空气、地表水、地下水、土壤、声环境均符合相应的质量标准要求，区域环境质量现状较好。

### 11.5 环境影响预测与评价结论

11.5.1大气环境影响评价结论

根据预测结果可知，陶瓷建材产业园的建设大气污染物排放量对于西部园区周围敏感点贡献值不大，在叠加原产业园预测值后，日均浓度变化不大，仍可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准要求，因此对周围环境空气影响不大。

11.5.2地表水环境影响评价结论

陶瓷建材产业园生产、生活废水均经相应的处理装置处理后回用于生产或周边绿化、道路抑尘、料场洒水等环节，不外排，不会对周围地表水环境造成大的影响。

11.5.3地下水环境影响评价结论

陶瓷建材产业园主要以建筑陶瓷生产为主，废水产排量较小，主要是输送污水管道泄漏对地下水造成影响。若园区污水事故泄漏，可能会对区域潜水含水层造成一定影响，但影响范围有限，经过包气带的消解后对区域浅层地下水影响可以接受。

11.5.4声环境环境影响评价结论

根据噪声影响预测，产业园内工业企业噪声影响范围在100m以内。根据陶瓷建材产业园位置，其100m范围内仅有上蔡沟村一个村庄，距离约为80m，其余村庄敏感点均在100m以外。在园区项目建设运营过程中，要求对设备进行隔声减振，厂房进行隔声处理，并工业区和居住区之间设置防护性绿地，植物可以有效的起到降噪的作用，因此噪声不会对村庄居民区构成大的影响。

11.5.5固废影响评价结论

园区产生的各种固废包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾等，均有合理的处理处置方式，产业园管理单位加强监督，严格按照固废种类分类进行管理、处置，对周围环境影响较小。

11.5.6环境风险评价结论

宝丰县陶瓷建材产业园主要以建材产品生产为主，不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮运，因此行业潜在的环境风险影响较小。只要企业在运行过程中加强监管，落实各项安全防范措施及环境风险防范措施，园区整体环境风险不大。

11.5.7清洁生产与循环经济结论

宝丰县陶瓷建材产业园应在建设实施过程中充分考虑《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）指标要求，按照上述指标要求进行建设，同时参照《陶瓷行业清洁生产评价指标体系（试行）》中有关规定，建设时应达到国内先进水平。对入园企业严格把关，积极实施清洁生产审计，积极推行清洁生产技术，加强环境管理，学习和借鉴国外先进经验，做好持续清洁生产。

产业园实施循环经济应从三个层次入手，即产业园内企业自身、企业之间和区内企业与产业园外部的物质循环利用。根据产业园产业发展定位、产业结构和产业布局等特点，在分析现有和拟建企业之间的物质循环利用基础上，提出循环经济措施和入区行业的环保要求，合理调整产业布局，拉长产业链条，从而实现所有的资源与能源的合理、持久的利用，把经济活动对自然环境的影响降到最小。

11.5.8资源与环境承载力评估结论

根据分析可知，宝丰县陶瓷建材产业园主要利用焦炉煤气、电能，不消耗煤炭资源，宝丰县资源矿产丰富，对规划有良好的支撑能力。产业园不新增用地指标，符合土地资源承载要求。根据预测，增加陶瓷建材产业园新增污染物排放量后，集聚区预测污染物排放量仍远小于大气环境容量，因此，区域大气资源环境能够承受规划的发展。陶瓷建材产业园废水排放量较小，因此不会对水环境容量造成影响。陶瓷建材产业园规划禁采地下水，采用南水北调为供水水源，不会影响区域地下水资源环境承载力。

### 11.6规划方案综合论证和优化调整建议

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，由于其规模较小，未进行详细的分区规划，目前拟入住宝丰县圣诺陶瓷有限公司年产196万立方米发泡陶瓷隔墙板及装饰保温一体板项目，占地面积800亩，尚余200亩预留发展用地。该地块为规划中的二类工业用地，不影响集聚区整体规划期限、规划范围、基础设施规划、生态系统建设和环境保护规划等，仅对发展定位、工业用地性质产生一定的影响，整体影响不大。

### 11.7环境影响减缓措施

11.7.1大气环境污染防治措施

通过优化能源消费结构，推进清洁生产；执行大气污染物总量控制；加强对大气污染源控制与管理可减少工业废气对大气环境的影响。加强工业废气污染控制，采取相应的治理措施，必须达到相关的标准和行业标准后方可排放，排气筒高度需满足相关标准要求，减少对大气的污染。陶瓷企业在喂料、压制成型、磨边、喷雾干燥制粉等工序中会产生粉尘，该粉尘也可经布袋除尘器或其他处理措施进行处理，确保达标排放；陶瓷企业辊道窑所用燃料为净化过的焦炉煤气，辊道窑废气引入烘干线进行余热利用后再外排，废气中主要污染物是SO2、颗粒物、NOx 及氟化物，对环境影响较小，可通过不低于15m高排气筒直接排放。

园区入驻的企业应在建设时考虑新的环保形势要求，在安装环保设施时采用国内先进的治理技术，满足最新标准要求，进一步降低环境污染。

同时，应尽可能减少工艺无组织废气的产生，存在无组织排放的企业，应采取严格措施进行控制，物料全密闭储存，且厂界监控点处污染物浓度必须达标。原料及产品必须入库密闭储存。对生产装置排放的废气，积极开展清洁生产审核，争取使资源的利用最大化。

通过上述措施，产业园的环境可以达到预期的环境保护目标。

11.7.2水环境污染防治措施

目前国内陶瓷行业生产废水多为设备、场地冲洗废水，废水水质相对简单，经沉淀、过滤处理后即可回用于生产。园区职工生活污水经生化污水处理设施处理后回用于料场洒水、道路抑尘、周边绿化等环节，做到综合利用不外排。

11.7.3噪声控制措施

通过选用低噪声设备、合理规划布局、加强环境噪声污染防治管理、加强绿化等措施可减轻工业噪声对外环境的影响。

11.7.4固体废物处置措施

①生活垃圾和一般工业固废

产业园内生活垃圾依托宝丰县垃圾填埋场处理。

一般工业固废按不同的物化性质采用综合利用、回收或填埋的处置方式。

②危险废物

危险废物设置暂存设施，统一送往其他有资质的单位进行处理。

11.7.5环境风险防范措施

园区内由于风险物质的使用以及在生产设施方面均存在一定的环境风险，但如果提高安全设施的技术和管理水平，则事故概率将得到有效降低。要求企业建立污染控制系统、生产运行系统、贮运系统的风险应急措施，编制社会救援应急预案，加强区域环境风险管理等措施降低环境风险。

11.7.6土壤、地下水环境保护措施

陶瓷建材产业园应加强对土壤和地下水的保护，应坚持“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免泄漏事故发生，但若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防对下游地区产生影响。采取分区防治、地下水监控、应急处置措施、制定应急预案几种措施做好地下水保护。

11.7.7产业政策结论

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的要求，在以后入驻的项目中，必须充分考虑国家产业政策并结合当地环境保护部门的要求，对于入驻企业的工艺、设备、产品等严格审查，符合要求的方可入驻，禁止入驻淘汰类、限制类项目。

11.7.8限制和禁止引进的项目

限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展。

对于达不到进区企业要求的建设项目禁止入驻，主要体现为：

（1）不符合产业园功能定位、污染排放较大的行业，如污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀，皮毛鞣质，印染，选矿、炼油和规模禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；

（2）仓储物流严禁入驻易燃易爆、有毒有害等危险品及化工产品的仓储及生产过程中涉及到危险品大量储存或运输以及产生大量危险固废的项目；

（3）高水耗、高物耗、高能耗的项目，禁止采用燃煤炉窑或者煤气发生炉作为能源的陶瓷生产项目；

（4）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。这类项目包括：

①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；

②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；

③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；

④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。在判断该类项目时要参考《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》发改产业[2004]746号、《产业结构调整指导目录（2011年本）修订》、《禁止外商投资产业目录》等国家法律、法规。

### 11.8环境影响跟踪评价结论

11.8.1环境管理规划

宝丰县陶瓷建材产业园属于宝丰县产业集聚区西区一部分，由集聚区管理委员会统一管理，在实施过程中应按照《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中内容，完善环境管理规划内容。

11.8.2环境监测计划

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，结合集聚区报告书中对于西区监测要求，应做好环境质量监测与污染源监测，按照报告中要求的监测点位、频次进行跟踪检测。对排污口进行规范化设置。

11.8.3对产业园所含具体项目的环评要求

规划环评不能代替项目环评。《中华人民共和国环境影响评价法》规定“建设项目的环境影响评价，应当避免与规划的环境影响评价相重复”，“已经进行了环境影响评价的规划所包含的具体建设项目，其环境影响评价内容建设单位可简

化”，但是具体建设项目必须注意及解决问题如下：

（1）废水零排放或排入污水处理厂集中处理；

（2）严格控制含重金属废水排放总量；

（3）能源使用清洁能源，不得使用“重污染燃料”；

（4）严格控制粉尘和烟尘排放总量；

（5）卫生防护距离及大气防护距离内不得有环境敏感目标；

（6）危险固废须安全处置。

11.8.4跟踪评价

宝丰县陶瓷建材产业园跟踪评价应纳入宝丰县产业集聚区总体规划跟踪评价内容中。宝丰县产业集聚区管委会可委托有资质的评价单位进行，在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。

### 11.9公众参与

公众参与调查结果显示，当地绝大多数群众支持本产业园规划的实施，认为本产业园规划建设实施建设对当地的社会经济发展以及环境效益都有较大的提高，总体是一项利国利民的好项目，因此规划应该尽快实施，并尽可能从照顾周边村庄，安排群众就业，带动当地经济发展。

本次评价对产业园规划的实施过程中提出了以下要求和建议：

（1）产业园规划在实施过程中，要严格执行环保要求，落实本环评提出的环境影响减缓措施，保证规划提出的环保目标的可达性。

（2）园区建设充分关注水环境、大气环境的问题，严格相应的治理措施，确保监管到位，污染物做到达标排放。

（3）园区建设期间应加强信息公开，确保周边群众的知情权，接受群众监督。

### 11.10建议

（1）宝丰县陶瓷建材产业园纳入集聚区西部园区管理，应充分考虑《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》、审查意见中所提出的各项污染防止措施建议，遵循园区清洁生产、循环经济要求，依托产业集聚区所建立公共设施，报告书中环境管理、环境监测计划及跟踪评价等要求应一并满足。

（2）园区内入驻项目应遵守国家环境影响评价制度，“三同时”制度，做到依法依规进行建设。

（3）陶瓷建材项目属三类工业项目，建议将该地块用地性质由二类工业调整为三类工业。

（4）宝丰县陶瓷建材产业园在建设过程中应紧密与产业集聚区管理委员会结合，满足管委会日常管理要求，在开发过程中必须以可持续发展的思想为指导，把环境保护工作放在产业园建设的首位。

### 11.11总结论

宝丰县陶瓷建材产业园位于宝丰县产业集聚区西区，占地1000亩，为宝丰县人民政府决定成立的，依托年产140万吨捣固焦项目产生的焦炉煤气，对实现资源能源多元化、高效利用和节能减排具有重要意义。政府决定由宝丰县发展投资有限公司建设园区标准化厂房与基础设施、配套设施，入驻陶瓷建材类生产项目。本次评价通过补充分析，对陶瓷建材产业园纳入集聚区管理后，与集聚区总体规划关系进行了分析，强化细化了园区环境保护对策及环境影响分析，分析了园区的产业政策及环保准入条件，为规划政策及产业园的可持续发展提供支持。

产业园应遵守产业集聚区管委会管理，在开发过程中必须以可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在产业园建设的首位，在开发过程体现可持续发展的原则和生态工业、循环经济的发展战略，并在下一步的开发过程中严格落实。在此基础上，从环境保护角度分析，产业园的建设是可行的。

宝丰县产业集聚区西区除陶瓷建材产业园之外地块的规划及建设项目仍按照《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》、平顶山市环保局关于集聚区审查意见执行，本次补充评价不影响其他地块的总体规划。