平环审［2021］36号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山其正新材料有限公司年产20万吨尼龙6切片项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山其正新材料有限公司：

你单位上报的由河南启河环保技术有限公司编制的《平顶山其正新材料有限公司年产20万吨尼龙6切片项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区神马大道东侧，分二期建设年产20万吨的尼龙6聚合生产线，一期工程由两条各5万吨/年的聚合装置（1#、2#线）组成，产品为BOPA膜用尼龙6切片10万吨/年（含部分高粘切片）和2100吨改性尼龙切片。二期工程建设内容与规模与一期工程相同。原料为己内酰胺（用量占比约99.7%）、PTA（对苯二甲酸）、二氧化硅、芥酸酰胺、异丙醇、硝酸、片碱、SEED（稳定剂，化学名为：N,N-双（2,2,6,6-四甲基-4哌啶基）1,3-苯二甲酰胺）、氮气、导热油（氢化三联苯）、联苯联苯醚等。项目工艺为原料准备（己内酰胺准备、酸配制（PTA）、添加剂配制）——聚合（预聚、前聚和后聚）——切片及萃取——切片干燥——切片输送及包装——单体回收（全工序回收己内酰胺）——高粘切片生产或者改性切片生产。项目配套天然气导热油炉和空分制氮气设备，热媒为联苯联苯醚和导热油两类。水、天然气和蒸汽等依托集聚区供应。项目使用超滤+两级 RO 反渗透+EDI 组合工艺制备脱盐水，其中一级反渗透出水作为循环冷却水系统补水，EDI 出水作为生产工艺用水及滤芯清洗水。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。建设标准按照重污染天气绩效分级A级要求执行。

2、固态原料覆膜包装袋封闭车间内储存，密闭投料器上料；液态己内酰胺以及SEED和PTA的己内酰胺溶液均密闭输送至固定顶储罐，充氮气保护，水封隔绝空气；酸洗工段废气采取碱喷淋吸收处理；破碎粉尘采取带式除尘器+喷淋塔处理；原料熔融、辅料配制、熔铸切粒废气和储罐呼吸废气等采取冷凝（水封）+喷淋吸收工艺处置，聚合废气通过设备自带填料吸收塔+冷凝器+水封吸收处理；天然气导热油炉采用低氮燃烧技术+烟气再循环处理废气。废气经治理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》、河南省《锅炉大气污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》限值要求，落实在线监测。

3、全厂雨污分流。生产废水与生活废水经污水站处理（调节+沉淀+UASB+AOAO+二沉池工艺）后，与脱盐水制备浓水一同经总排口排入集聚区污水管网。成盐车间、聚合车间、罐区、污水处理站和废气喷淋处理区域等重点防渗，防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、不合格产品、产品干燥过滤粉尘、输送水过滤物、溶体过滤固废、原料破碎粉尘等等属一般固废，外售或返回工序使用；设备清洗废液、浓缩液过滤物、化验固废、废包装袋（桶）、酸洗碱洗槽渣、污泥物化处理污泥和废矿物油等，厂内危废暂存间妥善暂存，交有资质单位处置。

6、加强设备存储和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

主办：环境影响评价与排放管理科                 2021年12月23日

抄送：市环境监察支队，叶县分局，河南启河环保技术有限公司