平环审［2021］10号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山利盈环保年处理72吨畜禽医疗废物项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山利盈环保科技有限公司：

你单位上报的由河南迈达环境技术有限公司编制的《平顶山利盈环保年处理72吨畜禽医疗废物项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于叶县任店镇尚武营村南，拟利用河南华宏瑞实业有限公司（从事病死畜禽无害化处理，年处理量约1.7万吨，工艺为干法化制生产油脂和有机肥）院内闲置土地建设畜禽医疗废物处置项目，采用微波消毒工艺，设计年处理72吨（日均0.2吨）。主要建设微波消毒处理车间1座（安装微波消毒设备1套，自带废气处理系统）及畜禽医疗废物卸料、计量和检测系统，其余设施均依托河南华宏瑞实业有限公司（医疗废物转运车、周转箱、冷库、洗车及消毒设施、污水处理设施等）。项目处置的医疗废物为平顶山市辖区产生的畜禽医疗废物（养殖机构、动物诊疗机构和各级动物疫病防治控制中心等，主要为被病死畜禽污染的包装袋、防护服、手套等），经分类包装置于周转箱后运输至场区冷库暂存。项目处置流程为：接收、卸车、检视、贮存、计量上料、破碎、微波消毒、出料、包装、最终转运至垃圾焚烧电厂焚烧。微波消毒系统从上料到出料均自动运行。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、项目废气主要为废物贮存恶臭气体和微波消毒废气。微波消毒废气经设备自带二级过滤+活性炭吸附过滤器处置后排放；上料和出料口设置集气罩，微波消毒设备微负压运行，有效防止废气排放；废物贮存冷库依托河南华宏瑞实业有限公司设施，冷库采取全封闭微负压管理。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求，同时满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件相关要求。

3、项目生产废水依托河南华宏瑞实业有限公司污水处理站，废水经处理达标后用于厂区绿化和冷却水补充水。本项目采取分区防渗和地下水监测，防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、破碎机、引风机等设备噪声，均布置在车间内，采取减振隔声措施，有效防控噪声污染，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类限值要求。

5、废活性炭、污水处理站污泥和废机油等属危险废物，交有资质单位处置；微波消毒残渣送垃圾焚烧电厂焚烧。

6、加强全厂畜禽医疗废物和消毒液泄露等环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年5月14日

抄送：市环境监察支队，市环保所，叶县分局，河南迈达环境技术有限公司