平环审［2021］21号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山德源精细化学品有限公司年产3000吨金属萃取剂项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山德源精细化学品有限公司：

你单位上报的由河南拓豫环境科技有限公司编制的《平平顶山德源精细化学品有限公司年产3000吨金属萃取剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、建设项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，建设包括5种萃取剂产品（铜萃取剂DY88和DY902、稀土萃取剂P204、镍钴萃取剂DY272和DY377，DY88化学名：2-羟基-3（5）任基苯乙酮肟，DY902化学名：2-羟基-3（5）任基苯甲醛肟，P204化学名：磷酸二异辛酯，DY272化学名：二（2,4,4-三甲基戊基）次膦酸，DY377化学名：N，N-二（2-乙基己基）乙酰胺-2-甘氨酸）和2种医药中间体各40吨/年（L-卡内腈和-萘乙酮，L-卡内腈化学名：L-3-氰基-2-羟基-N,N.N-三甲基-1丙铵氯化物，萘乙酮化学名：6-甲氧基-2-萘乙酮）的生产线，副产品为盐酸（部分自用，部分外售）。项目共建设7条独立产品生产线，萃取剂产品年生产约330天，医药中间体生产约100天，均为批次生产。主要建设生产车间1座（内含全部生产线），化验楼1座，原料仓库1座（分3个区域，分别储存不同原料），成品仓库1座（内含储罐6座，分别储存各类萃取剂，其中902产品增设备用罐，医药中间体桶装存放），地埋罐区1处（5个储罐，存储甲醇、异辛醇、三氯氧磷、二异丁烯和溶剂等原料），酸碱罐区1处（储存硫酸、氢氧化钠和盐酸等）和餐厅宿舍、综合楼及控制室等设施和环保设施（循环水池、事故水池、污水处理站、危废暂存间等）。项目原辅料包括壬基酚、浓硫酸（98%）、乙酰氯、四氯乙烯、盐酸羟胺、三氯化铝、甲醇、甲苯、镁、多聚甲醛、异辛醇、三氯氧磷、氢氧化钠（30%溶液）、盐酸（20%溶液）、次磷酸钠、二异丁烯、乙酸（98%）、二异辛胺、二叔丁基过氧化物、三甲胺盐酸盐、环氧氯丙烷、氰化钠、2-萘酚、甘氨酸、片碱（固体氢氧化钠）、碳酸纳等。金属镁和氰化钠均单独储存间存放。各生产线主要设备均为反应釜（酰化釜、酯化釜等）、蒸馏器（塔）、提纯釜、水洗釜、冷凝器、加料机等。辅助设备有空压机、制氮机、软水机组、电导热油炉、冷冻水机、循环水站、深冷机组等。冷冻水机介质为40%乙二醇水溶液，深冷机组介质为纯水，均为闭式循环系统。水、电、蒸汽等均由集聚区供应。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、项目反应系统及提纯系统均为密闭，DY88、P204、DY377和萘乙酮生产单元产生的含HCL气体废气经各自生产装置配套的“三级水降膜吸收”后和DY88、DY902和DY272生产中产生的含硫酸废气以及硫酸和盐酸储罐产生的含酸废气，DY88生产中产生的含四氯乙烯及其他有机物废气、萘乙酮干燥生产的含甲醇及四氯乙烯废气、L-卡内腈生产胺化反应和离心及干燥产生的含环氧氯丙烷废气、污水处理站废气以及三氯氧磷储罐废气等含氯有机废气，均再经厂区“一级水喷淋+两级碱喷淋装置”进一步处理后送至含氯废气处理系统采用“活性炭吸附脱附+冷凝装置”处理后排放，冷凝装置采用深冷机组间接冷凝；各生产单元产生的含甲醇、甲醛、甲苯、二异辛胺、溶剂油、二异丁烯等废气以及溶剂油、二异丁烯和异辛醇储罐呼吸废气等不含氯有机废气，采取“三级水喷淋吸收”后送至不含氯废气处理系统“活性炭吸附脱附+催化燃烧（电加热）装置”处理后排放；DY902成盐反应产生的含甲醇、甲苯及氢气的废气，采用“三级水降膜吸收+石蜡油吸收”装置处理后排放；原料仓库和危废暂存间废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后排放。全厂废气处理后满足《大气污染物综合排放标准》、《制药工业大气污染物排放标准》以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相应标准限值，配套相应在线监测设施。

3、全厂雨污分流、清污分流。各生产单元废水和碱喷淋废水经预处理系统（隔油池+铁碳微电解+芬顿氧化+PH调节+两效蒸发）除盐后送至污水处理站（EGSB厌氧工艺+两级A/O工艺）处理后排至总排口；L-卡内腈生产废水经次氯酸钠除氰后送至预处理系统处理后进入污水处理站；水喷淋废水、真空泵废水、地面冲洗废水和生活污水等全部进入污水处理站处理；冷却循环水和纯水制备废水在厂区总排口排入集聚区污水管网。全厂废水满足《化工行业水污染物间接排放标准》和河南省《化学合成类制药工业水污染间接排放标准》以及集聚区污水处理厂进水水质要求，配套流量、PH值、COD、氨氮和总磷等在线监测设施。项目生产车间、酸碱罐区、物料罐区和危废暂存间、污水处理站、仓库等设施地面采取防渗措施，防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、离心机、泵类、风机等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、废反渗透膜、制氮单元废吸附剂、污水处理站污泥等属一般固废，定期清运填埋；精馏底液、两效蒸发废盐、废水预处理污泥、废导热油、废活性炭、废催化剂、实验室废液、废石蜡油、废包装桶（袋）等均属于危险废物，在全密闭危废暂存间妥善暂存，定期交有资质单位处置。

6、加强设备存储和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年9月24日

抄送：市环境监察支队，叶县分局，河南拓豫环境科技有限公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会