平环审［2021］22号

平顶山市生态环境局

关于《河南省松光化工科技有限公司年产甲醇钠溶液5万吨、乙酰苯胺3万吨建设项目环境影响报告书》的批复意见

河南省松光化工科技有限公司：

你单位上报的由河南拓豫环境科技有限公司编制的《河南省松光化工科技有限公司年产甲醇钠溶液5万吨、乙酰苯胺3万吨建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区盐神大道北侧，建设年产甲醇钠溶液5万吨和乙酰苯胺3万吨生产线。项目分两期建设，一期年产2.5万吨甲醇钠和1.5万吨乙酰苯胺，二期产能与一期一致。项目一期主要建设生产装置和全部厂房、罐区、原料仓库、成品仓库和办公楼等辅助设施。二期主要建设相应生产装置。主要建构筑物有甲醇钠车间、乙酰苯胺车间、包装车间、片碱仓库、成品仓库、丙类和丁类仓库、罐区、污水处理站、循环水池、危废暂存间、导热油锅炉房（天然气）等设施，二期依托一期建设的厂房、导热油炉、废气处理装置和污水处理站等设施。水、电、蒸汽等由集聚区供应。项目原料为甲醇、片碱（氢氧化钠）、苯胺和乙酸。甲醇、苯胺和乙酸以及部分甲醇钠在罐区存储，乙酰苯胺固态存储于成品仓库。主要设备包括：溶碱罐、沉降罐、计量罐、合成塔、酰化釜、精馏釜、精馏塔、回收塔、冷凝器、加热器、蒸发器、分离塔、制片机、包装机、天然气导热油炉（1台4t/h，1台1t/h）等。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、甲醇钠生产废气中溶碱废气和甲醇钠灌装尾气经冷凝器回到溶碱罐回用；精馏废气经冷凝器回收至积液罐送精馏回收塔回用；两部分不凝气经“三级水喷淋吸收塔”处理后排放；乙酰苯胺生产废气中酰化废气经冷凝后再经苯胺废水回收装置分离废水和苯胺，苯胺回用；精馏废气经冷凝后的不凝气与酰化不凝气引入“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后排放；制片包装废气经“袋式除尘器”处理后送至“活性炭吸附+催化燃烧装置”进一步处理；导热油炉采用低氮燃烧技术+烟气外循环，直接排放；污水处理站调节池和厌氧池封闭，废气经收集后引至“UV光氧催化+活性炭吸附”处理；罐区采用高效内浮顶罐，装卸区配备油气回收装置回收废气。项目配套在线监测装置。全厂废气排放满足《大气污染物综合排放标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、河南省《锅炉大气污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相应限值要求。

3、地面及设备冲洗水、生活污水和废气吸收废水、甲醇钠工艺废水和乙酸中和废水与经预处理（微电解+芬顿氧化+中和+沉淀）的乙酰苯胺生产废水共同送至污水处理站调节池，经“二级厌氧+A/O+芬顿氧化+絮凝沉淀”处理后排入集聚区管网。循环冷却系统排水直接排放至污水管网。全厂外排废水满足河南省《化学合成类制药工业水污染间接排放标准》限值和集聚区污水处理厂进水要求，配套流量、COD和氨氮等在线监测设施。生产车间、储罐区、危废暂存间、污水处理站以及库房等区域分区重点防渗，防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、空压机、制片机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、除尘器收集的粉尘作为乙酰苯胺产品出售；污水处理站生化污泥压滤脱水后外运垃圾中转站处置。废导热油、废活性炭、废催化剂、废UV灯管、废包装袋、乙酰苯胺废水物化处理污泥、滤渣等属危险废物，妥善分类暂存，交有资质单位处置。

6、加强设备存储和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年9月24日

抄送：市环境监察支队，叶县分局，河南拓豫环境科技有限公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会