平环监表[2022]4号

平顶山市环境保护局

关于《河南昊旺达建材有限公司机制砂生产线项目

环境影响报告表》的批复意见

河南昊旺达建材有限公司：

你单位上报的由河南景嘉环保科技有限公司编制的《河南昊旺达建材有限公司机制砂生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 一、项目位于卫东区平郏东路土寨沟村，以建筑垃圾、废矿石及废渣等固废为原料生产机制砂。项目分两期建设，原料为建筑垃圾、废矿石和废渣等，均来自与周边地区。一期产品为机制砂，年产150万吨，；二期产品为机制砂和石子，副产石粉，年产分别为350万吨机制砂，66万吨石子和22万吨石粉。一期主要建设厂房4座（含颚破车间、中转车间、破碎车间、筛分车间），原料库房1座，成品库房2座，配套办公室及配电、固废暂存间等辅助设施；二期建设厂房4座（含颚破车间、中转车间、破碎车间、筛分车间），原料库房依托一期工程，新建成品库房1座，成品仓一座，其他设施依托一期工程。项目车间均为全封闭车间。两期工程主要设备有：振动给料机、颚式破碎机、反击破碎机、多缸液压圆锥破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、细砂回收机、选粉机、螺旋输送机等。生产工艺为：1）一期：原料筛分（细颗粒经振动筛后水洗得到成品砂）、颚破、圆锥破、制砂机、水洗得到机制砂成品。2）二期：原料筛分、颚破、反击破、振动筛得到石子成品、选粉机得到石粉。

- 二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

- 三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市污染防治攻坚实施方案等相关要求进行施工。生产和运输过程落实“五到位一密闭”，同时加强门禁监控设施建设和厂界废气在线监控设施建设。

2、生产车间全部封闭，配置雾化洒水设施。鄂破机、圆锥破、振动筛等设备均位于封闭车间内二次封闭，并安装集尘装置，废气经集气罩+旋风除尘器+袋式除尘器处理后排放；原料堆场封闭，喷淋降尘；中转仓和粉料罐配套袋式除尘器处理颗粒物。项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》二级限值要求。

3、厂区雨、污分流。车辆冲洗水和洗砂水沉淀后回用；生活污水处理达标后用于绿化；初期雨水收集后回用于生产。厂区分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、采用低噪声设备，同时采取隔声、减振、消声等措施防控噪声对外环境影响。

5、分拣固废、金属废料、除尘器回收粉尘、不合格砖坯和污水沉淀底泥等均为一般固废外售综合利用；废润滑油属危险废物，交有资质单位处置。

6、落实运输管理，车辆安装卫星定位系统，密闭运输，控制车速，及时清洗，使用符合国家要求的油品等，防范运输对环境的影响。落实用电监管和污染防治视频监控系统建设并与监管部门联网。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。平顶山市生态环境局卫东分局须加强日常环保监督管理。

经办人：环境影响评价与排放管理科            2022年2月16日

抄送：卫东分局，河南景嘉环保科技有限公司