OBD智能环保检测仪

一、性能参数：

1.VCI诊断盒性能参数：

（1）工作温度：-20°C至45°C

（2）存储温度：-20°C至60°C

（3）工作电压：9-36V

（4）工作电流：≤400mA

（5）供电方式：OBD系统供电

（6）通讯接口：标准16针接口

（7）波特率：250K/500K/1000K

二、功能要求

▲1.具备电子车牌自动识别、行驶证拍照功能。

▲2.具备读取车辆信息（车辆VIN号码、软件标定识别号码CALID、校验值CVN等信息）功能，并可自动与环保信息公开系统中备案的CALID码、CVN码进行比对。

▲3.具备识别重型柴油车、重型燃气车ECU中的故障码是否被屏蔽的功能。

▲4.具备读取重型柴油车、重型燃气车ECU中的车辆跛行状态限制条件设定值的功能（转速限制设定值、扭矩限制设定值等），并判断是否进行了非法修改。

▲5.具备读取柴油车辆排气污染控制装置相关传感器（如温度传感器、氮氧化物传感器、尿素液位传感器等）安装状态、与排气污染控制装置相关部件（DCO、DPF、SCR、EGR等）就绪状态的功能。

▲6.具备读取重型柴油车、重型燃气车ECU中的扭矩限制开关状态的功能。

▲7.支持对随车清单上后处理信息和电控系统信息和信息公开平台备案的信息进行比对，对于不一致的情况进行有效的识别。

▲8.支持读取重型柴油车国六平台数据，利用大数据手段对尿液消耗，氮氧浓度，DPF进行研判，筛查异常车辆。

▲9.支持查询车辆排放阶段功能（如车辆排放阶段属于国三、国四、国五、国六等）

▲10.具备知识库系统，可快速检索车辆常用法规与条例，便于执法人员高效查找信息。

▲11.检查结束时，自动生成检查报告。

12.可显示产生故障存储的冻结帧数据及故障指示器状态。

13.可显示当前故障数据流、永久故障码信息。

14.具有检查数据记录保存和查询功能，保存的检查记录可打印。

15.支持连续获得、转换和显示与车辆排放相关的OBD故障代码。

16.可显示被检测车辆各部件/系统的准备就绪状态信息。

17.须满足新车一致性抽查、路检路查及入户抽查时，OBD现场快速检查的要求。通过OBD智能环保检测仪可读取ECU内部数据，并对其进行对比和解析，判断哪些数据被屏蔽和修改，并作出车辆是否有破坏机动车车载排放诊断系统或未安装的污染控制装置或者污染控制装置不符合要求的情形。

平板电脑（与OBD智能环保检测仪配套）

一、性能参数：

1.平板电脑性能参数：

（1）内存：≥6G

（2）存储量：≥128G

（3）机身重量：≤500g

（4）屏幕尺寸：≥10.1英寸

（5）操作系统：window系统或安卓系统

（6）通讯方式：USB或WIFI